SISTEMA DE TRAZADO LÁSER VECTORIAL

Compendio Integral de Código Fuente y Arquitectura Modular (HAL)

| Proyecto: | Control y Trazado Láser Vectorial — Residencia Profesional |
| --- | --- |
| Arquitectura: | Hardware Abstraction Layer (HAL) desacoplado (Maqueta Servos / Thorlabs Galvo) |
| Módulos incluidos: | Raíz, Core Matemático, Base de Datos, Hardware Maqueta, Hardware Thorlabs, GUI |
| Fecha de compilación: | Septiembre 2026 |

# 1. Estructura y Filosofía de Diseño del Sistema

El sistema está diseñado bajo una arquitectura modular desacoplada mediante una Capa de Abstracción de Hardware (HAL). Esto garantiza que la aplicación principal (interfaz gráfica de usuario, procesamiento matemático CAD y persistencia en base de datos) sea 100% independiente de la máquina física utilizada.

Actualmente el sistema soporta dos implementaciones intercambiables:
  1. Maqueta de Servos ESP32: Sistema experimental con 2 servomotores con espejos y diodo láser (comunicación serial USB).
  2. Thorlabs Galvo Scanner (GVS112/M): Cabezal galvanométrico industrial de escaneo óptico XY de alta velocidad (+/-10V analógico).

Para trasladar el software al equipo definitivo en el laboratorio, no se requiere modificar ningún archivo de la interfaz ni del núcleo matemático; únicamente se implementan las llamadas a la tarjeta DAQ/DAC dentro de la carpeta 'hardware_thorlabs_galvo/'.

# 2. Índice General de Módulos y Código Fuente

| Archivo / Módulo | Descripción Funcional |
| --- | --- |
| MÓDULOS RAÍZ |  |
| iniciar_interfaz.py | Lanzador principal de la aplicación con Interfaz Gráfica de Usuario (GUI). |
| principal.py | Orquestador de consola para procesamiento por lotes sin entorno gráfico. |
| NÚCLEO MATEMÁTICO (core/) |  |
| core/__init__.py | Inicializador del paquete core con exportaciones universales. |
| core/generador_trayectorias.py | Transformación afín, rotación, escalado isométrico 1:1, RDP y unión de trazos. |
| core/lector_dxf.py | Extractor vectorial desde archivos DXF con discretización de curvas (flattening). |
| core/optimizador_rutas.py | Algoritmos Greedy TSP para minimización del recorrido en vacío. |
| core/visualizador.py | Generador de gráficos comparativos CAD original vs trayectoria optimizada. |
| BASE DE DATOS Y PERSISTENCIA (database/) |  |
| database/__init__.py | Inicializador del paquete de base de datos. |
| database/gestor_db.py | Motor central de conexión y transacciones thread-safe SQLite3. |
| database/recetas.py | CRUD y validación de recetas de grabado/corte para materiales. |
| database/trazabilidad.py | Registro histórico inmutable y generación de reportes de auditoría. |
| HARDWARE: MAQUETA DE SERVOS (hardware_maqueta_servos/) |  |
| hardware_maqueta_servos/config_maqueta.py | Calibración física de ángulos, límites, centros y cinemática de la maqueta. |
| hardware_maqueta_servos/controlador_esp32.py | Driver serie para comunicación, control y streaming de waypoints al ESP32. |
| hardware_maqueta_servos/calibrador_manual.py | Herramienta interactiva de calibración para verificación de esquinas P1-P4. |
| hardware_maqueta_servos/lectorESP32/lectorESP32.ino | Firmware de 16 bits para ESP32 con interpolación continua. |
| HARDWARE: THORLABS GALVO SCANNER (hardware_thorlabs_galvo/) |  |
| hardware_thorlabs_galvo/config_galvo.py | Parámetros ópticos del cabezal GVS112/M (+/-10V, mm/s, FOV 100x100mm). |
| hardware_thorlabs_galvo/controlador_thorlabs.py | Driver del galvanómetro Thorlabs (Modo Simulación / Hardware DAQ). |
| hardware_thorlabs_galvo/README_THORLABS.md | Guía técnica para integración del hardware definitivo en laboratorio. |
| INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (interfaz/) |  |
| interfaz/__init__.py | Inicializador del paquete de interfaz. |
| interfaz/constantes.py | Paleta de colores Dark Theme, tipografías y constantes visuales. |
| interfaz/barra_superior.py | Barra superior con dropdowns de HAL, puertos COM, archivos DXF y recetas. |
| interfaz/panel_general.py | Canvas central con renderizado isométrico y simulación en tiempo real. |
| interfaz/panel_derecho.py | Panel de dimensiones de material, centrado manual/automático y escalas. |
| interfaz/panel_configuracion.py | Editor modal de recetas de materiales y parámetros cinemáticos. |
| interfaz/renderizado_dual.py | Adaptador y lienzo Matplotlib embebido en Tkinter. |
| interfaz/terminal_flotante.py | Consola de telemetría y visor de logs de operaciones. |
| interfaz/logica_ejecucion.py | Manejo de hilos asíncronos para ejecución sin bloquear la GUI. |
| interfaz/conexion_interfaz.py | PuenteLaser: Fachada central que orquesta UI, HAL, DB y Core. |
| interfaz/gestion_datos.py | Carga inicial de recetas, escaneo de puertos y archivos DXF. |
| interfaz/eventos_interaccion.py | Enrutador de eventos de usuario, atajos y callbacks. |
| interfaz/interfaz_app.py | Ventana principal CustomTkinter y ciclo de vida de la aplicación. |

# 3. MÓDULOS RAÍZ

## iniciar_interfaz.py

Propósito: Lanzador principal de la aplicación con Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).

# -*- coding: utf-8 -*- """ iniciar_interfaz.py — Lanzador directo de la HMI UFE Laser (CustomTkinter) Ejecución: python iniciar_interfaz.py """ import sys import os # Añadir directorio raíz al PYTHONPATH directorio_raiz = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) if directorio_raiz not in sys.path: sys.path.insert(0, directorio_raiz) from interfaz.interfaz_app import iniciar if __name__ == "__main__": iniciar()

## principal.py

Propósito: Orquestador de consola para procesamiento por lotes sin entorno gráfico.

# -*- coding: utf-8 -*- """ principal.py — Orquestador Principal del Sistema de Trazado Láser Vectorial Arquitectura desacoplada (Hardware Abstraction Layer): 1. Lee y procesa el DXF con los algoritmos matemáticos universales en core/. 2. Escala, orienta y optimiza las trayectorias (TSP + RDP). 3. Transmite las órdenes al hardware seleccionado (Maqueta Servos o Thorlabs GVS112/M). 4. Registra automáticamente cada ciclo en la base de datos SQLite3 (trazabilidad). Uso: python principal.py # procesa el primer DXF encontrado python principal.py Autobots.dxf # procesa el archivo indicado python principal.py batman.dxf --preview # genera previsualización y traza """ import os import sys import glob import time # ========================================================= # MÓDULO DE BASE DE DATOS (Recetas y Trazabilidad) # ========================================================= from database.trazabilidad import GestorTrazabilidad from database.recetas import GestorRecetas # ========================================================= # IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR Y RECETA ACTIVA # ========================================================= # Modificar antes de cada sesión de trabajo, o integrar con la GUI. OPERADOR_ACTIVO = "Operador" # Nombre del técnico responsable RECETA_ID = None # ID de la receta a usar (None = parámetros del config estático) # ========================================================= # SELECCIÓN DEL HARDWARE ACTIVO # ========================================================= HARDWARE_ACTIVO = "maqueta_servos" from core.lector_dxf import LectorDXF, obtener_limites_dxf from core.generador_trayectorias import transformar_y_escalar_dxf from core.visualizador import generar_previsualizacion if HARDWARE_ACTIVO == "maqueta_servos": from hardware_maqueta_servos.config_maqueta import ( X_MIN_LIMIT, X_MAX_LIMIT, Y_MIN_LIMIT, Y_MAX_LIMIT, ESCALA_DIBUJO, ROTAR_90_GRADOS, TOLERANCIA_RDP, TOLERANCIA_UNION, LONGITUD_MIN_TRAZO, LIMITES_MAQUETA, PUERTO_ESP32, MARCO_ANCHO_CM, MARCO_ALTO_CM, VELOCIDAD_TRAZADO, VELOCIDAD_VIAJE ) from hardware_maqueta_servos.controlador_esp32 import ControladorESP32 DriverHardware = ControladorESP32 elif HARDWARE_ACTIVO == "thorlabs_galvo": from hardware_thorlabs_galvo.config_galvo import ( CAMPO_X_MIN_MM as X_MIN_LIMIT, CAMPO_X_MAX_MM as X_MAX_LIMIT, CAMPO_Y_MIN_MM as Y_MIN_LIMIT, CAMPO_Y_MAX_MM as Y_MAX_LIMIT, ESCALA_DIBUJO, ROTAR_90_GRADOS, LIMITES_GALVO as LIMITES_MAQUETA, VELOCIDAD_MARCADO_MM_S as VELOCIDAD_TRAZADO, VELOCIDAD_SALTO_MM_S as VELOCIDAD_VIAJE ) from hardware_thorlabs_galvo.controlador_thorlabs import ControladorThorlabsGVS MARCO_ANCHO_CM = None MARCO_ALTO_CM = None TOLERANCIA_RDP = 0.005 TOLERANCIA_UNION = 0.01 LONGITUD_MIN_TRAZO = 0.005 DriverHardware = ControladorThorlabsGVS def buscar_archivo_dxf(nombre_solicitado=None): if nombre_solicitado: # Buscar directo o en carpeta dxf/ if os.path.exists(nombre_solicitado): return nombre_solicitado en_carpeta = os.path.join('dxf', nombre_solicitado) if os.path.exists(en_carpeta): return en_carpeta print(f"[ERROR] No se encontró el archivo '{nombre_solicitado}' (ni en raíz ni en dxf/).") sys.exit(1) # Búsqueda automática en carpeta dxf/ o raíz candidatos = glob.glob('dxf/*.dxf') + [f for f in glob.glob('*.dxf') if 'prueba' not in f.lower()] if not candidatos: candidatos = glob.glob('*.dxf') if not candidatos: print("[ERROR] No se encontró ningún archivo .dxf en la carpeta dxf/ ni en el directorio actual.") sys.exit(1) return candidatos[0] def ejecutar(): args = [a for a in sys.argv[1:] if not a.startswith('--')] archivo_arg = args[0] if args else None ruta_dxf = buscar_archivo_dxf(archivo_arg) nombre_archivo = os.path.basename(ruta_dxf) print("=" * 60) print(f" SISTEMA DE TRAZADO LÁSER VECTORIAL") print(f" Hardware activo: [{HARDWARE_ACTIVO.upper()}]") print(f" Archivo DXF: {nombre_archivo}") print("=" * 60) # 1. Extracción vectorial con el Core universal lector = LectorDXF(ruta_dxf) trayectorias_orig = lector.extraer_coordenadas() if not trayectorias_orig: print("[ERROR] No se pudieron extraer trayectorias del archivo DXF.") sys.exit(1) min_xo, max_xo, min_yo, max_yo = obtener_limites_dxf(trayectorias_orig) ancho_cad = max_xo - min_xo alto_cad = max_yo - min_yo pts_orig = sum(len(r) for r in trayectorias_orig) print(f"\nGeometría DXF original:") print(f" Trazos extraídos: {len(trayectorias_orig)} ¦ Puntos totales: {pts_orig}") print(f" Dimensiones CAD: {ancho_cad:.2f} × {alto_cad:.2f} unidades") # 2. Transformación, escalado uniforme y optimización TSP trayectorias_cal = transformar_y_escalar_dxf( trayectorias_orig, x_min_limit=X_MIN_LIMIT, x_max_limit=X_MAX_LIMIT, y_min_limit=Y_MIN_LIMIT, y_max_limit=Y_MAX_LIMIT, escala=ESCALA_DIBUJO, rotar_90_grados=ROTAR_90_GRADOS, marco_ancho_cm=MARCO_ANCHO_CM, marco_alto_cm=MARCO_ALTO_CM, tolerancia_rdp=TOLERANCIA_RDP, tolerancia_union=TOLERANCIA_UNION, longitud_min_trazo=LONGITUD_MIN_TRAZO, optimizar_recorrido=True ) min_xc, max_xc, min_yc, max_yc = obtener_limites_dxf(trayectorias_cal) ancho_cal = max_xc - min_xc alto_cal = max_yc - min_yc pts_cal = sum(len(r) for r in trayectorias_cal) print(f"\nGeometría calibrada para {HARDWARE_ACTIVO}:") print(f" Trazos optimizados: {len(trayectorias_cal)} ¦ Waypoints totales: {pts_cal}") print(f" Área de trabajo: {ancho_cal:.2f} × {alto_cal:.2f} unidades") print(f" Límites: X[{min_xc:.2f}, {max_xc:.2f}] Y[{min_yc:.2f}, {max_yc:.2f}]") # Generar previsualización gráfica automática generar_previsualizacion(ruta_dxf, trayectorias_orig, trayectorias_cal, LIMITES_MAQUETA) # 3. Transmisión al driver de hardware con registro de trazabilidad gt = GestorTrazabilidad() gr = GestorRecetas() # Preparar snapshot de parámetros para el log receta_nombre_log = "Manual (config estático)" if RECETA_ID is not None: receta_info = gr.obtener_receta(RECETA_ID) receta_nombre_log = receta_info.get("nombre", "Manual") if receta_info else "Manual" datos_log_base = { "operador": OPERADOR_ACTIVO, "archivo_dxf": nombre_archivo, "hardware_usado": HARDWARE_ACTIVO, "receta_id": RECETA_ID, "receta_nombre": receta_nombre_log, "velocidad_trazado": VELOCIDAD_TRAZADO, "velocidad_viaje": VELOCIDAD_VIAJE, "escala_dibujo": ESCALA_DIBUJO, "tolerancia_rdp": TOLERANCIA_RDP, "tolerancia_union": TOLERANCIA_UNION, "trazos_totales": len(trayectorias_cal), "waypoints_totales": pts_cal, } controlador = DriverHardware() t_inicio = time.time() estado_ciclo = "COMPLETADO" mensaje_error = "" try: controlador.trazar_trayectorias(trayectorias_cal) except KeyboardInterrupt: estado_ciclo = "ABORTADO" mensaje_error = "Interrupción manual por el operador (KeyboardInterrupt)." print(f"\n[Principal] ⚠ Ciclo abortado manualmente.") except Exception as e: estado_ciclo = "FALLO_HARDWARE" mensaje_error = str(e) print(f"\n[Principal] ❌ Fallo de hardware: {e}") finally: controlador.cerrar() duracion = round(time.time() - t_inicio, 2) datos_log_base["estado"] = estado_ciclo datos_log_base["mensaje_error"] = mensaje_error datos_log_base["duracion_segundos"] = duracion id_log = gt.registrar_ciclo(datos_log_base) print(f"\n[Principal] 📋 Ciclo registrado en BD — ID={id_log} ¦ " f"Estado: {estado_ciclo} ¦ Duración: {duracion}s") if __name__ == "__main__": ejecutar()

# 4. NÚCLEO MATEMÁTICO (core/)

## core/__init__.py

Propósito: Inicializador del paquete core con exportaciones universales.

﻿# core/__init__.py """ Paquete Core del Sistema de Trazado Láser Vectorial Módulos universales e independientes del hardware: - lector_dxf: Extracción de geometría vectorial desde archivos DXF. - optimizador_rutas: Algoritmos TSP (Vecinos Más Cercanos, 2-Opt) y RDP. - generador_trayectorias: Escalado uniforme, rotación y mapeo geométrico. - visualizador: Generación de previsualizaciones gráficas y diagnósticos. """ from .lector_dxf import LectorDXF, obtener_limites_dxf from .optimizador_rutas import optimizar_y_unir_trazos, simplificar_trayectoria_rdp from .generador_trayectorias import transformar_y_escalar_dxf from .visualizador import generar_previsualizacion

## core/generador_trayectorias.py

Propósito: Transformación afín, rotación, escalado isométrico 1:1, RDP y unión de trazos.

# -*- coding: utf-8 -*- """ core/generador_trayectorias.py — Transformación, Escalado Uniforme y Mapeo Geométrico Transforma vectores del espacio CAD al espacio de trabajo del hardware: - Mantiene relación de aspecto 1:1 estricta (escala uniforme). - Centra la figura dentro del campo de trabajo (Field of View / FOV). - Aplica rotación de orientación según el montaje físico. - Ejecuta optimización de trayectorias (TSP) y simplificación RDP. """ import math from .lector_dxf import obtener_limites_dxf from .optimizador_rutas import optimizar_y_unir_trazos, simplificar_trayectoria_rdp def transformar_y_escalar_dxf(trayectorias, x_min_limit, x_max_limit, y_min_limit, y_max_limit, escala=0.75, rotar_90_grados=True, rotacion_grados=None, marco_ancho_cm=None, marco_alto_cm=None, base_ancho_cm=None, base_alto_cm=None, tolerancia_rdp=0.0, tolerancia_union=0.02, longitud_min_trazo=0.01, optimizar_recorrido=True, centro_x=None, centro_y=None): """ Mapea trayectorias DXF al espacio físico destino manteniendo proporciones exactas. Args: trayectorias: Lista de rutas vectoriales en coordenadas DXF. x_min_limit, x_max_limit: Rango del eje X destino. y_min_limit, y_max_limit: Rango del eje Y destino. escala: Factor de llenado del campo de trabajo (0.1 a 1.0). rotar_90_grados: Retrocompatibilidad: si True y rotacion_grados es None, usa 90°. rotacion_grados: Ángulo de rotación libre en grados (0-360). Prioridad sobre rotar_90_grados. marco_ancho_cm: Ancho físico de calibración del hardware (opcional). marco_alto_cm: Alto físico de calibración del hardware (opcional). base_ancho_cm: Ancho físico de la base de trabajo/material en cm (opcional). base_alto_cm: Alto físico de la base de trabajo/material en cm (opcional). tolerancia_rdp: Tolerancia RDP para eliminar puntos redundantes. tolerancia_union: Distancia para fusionar trazos que se tocan. longitud_min_trazo: Longitud mínima para filtrar micro-artefactos. optimizar_recorrido:Si True, ejecuta ordenamiento TSP. Returns: Lista de trazos transformados y optimizados en coordenadas destino. """ if not trayectorias: return [] # Determinar ángulo de rotación efectivo if rotacion_grados is not None: angulo_deg = float(rotacion_grados) elif rotar_90_grados: angulo_deg = 90.0 else: angulo_deg = 0.0 angulo_rad = math.radians(angulo_deg) cos_a = math.cos(angulo_rad) sin_a = math.sin(angulo_rad) min_x, max_x, min_y, max_y = obtener_limites_dxf(trayectorias) ancho_dxf = max_x - min_x if max_x != min_x else 1.0 alto_dxf = max_y - min_y if max_y != min_y else 1.0 # Centro geométrico del DXF dxf_cx = (min_x + max_x) / 2.0 dxf_cy = (min_y + max_y) / 2.0 # Calcular bounding box del DXF rotado para escalar correctamente corners = [ (min_x - dxf_cx, min_y - dxf_cy), (max_x - dxf_cx, min_y - dxf_cy), (max_x - dxf_cx, max_y - dxf_cy), (min_x - dxf_cx, max_y - dxf_cy), ] rotated_xs = [cx * cos_a - cy * sin_a for cx, cy in corners] rotated_ys = [cx * sin_a + cy * cos_a for cx, cy in corners] rot_ancho = max(rotated_xs) - min(rotated_xs) rot_alto = max(rotated_ys) - min(rotated_ys) rot_ancho = max(0.001, rot_ancho) rot_alto = max(0.001, rot_alto) rango_dest_x = x_max_limit - x_min_limit rango_dest_y = y_max_limit - y_min_limit # Calibración cinemática fija del hardware (cm por unidad de servo) cal_alto = float(marco_alto_cm) if marco_alto_cm is not None else (rango_dest_x if rango_dest_x > 0 else 1.0) cal_ancho = float(marco_ancho_cm) if marco_ancho_cm is not None else (rango_dest_y if rango_dest_y > 0 else 1.0) kx = cal_alto / rango_dest_x if rango_dest_x > 0 else 1.0 ky = cal_ancho / rango_dest_y if rango_dest_y > 0 else 1.0 # Dimensiones del área máxima permitida de trabajo en cm (base/material) area_w_cm = float(base_ancho_cm) if base_ancho_cm is not None else cal_ancho area_h_cm = float(base_alto_cm) if base_alto_cm is not None else cal_alto # Centros destino dest_cx = float(centro_x) if centro_x is not None else (x_min_limit + x_max_limit) / 2.0 dest_cy = float(centro_y) if centro_y is not None else (y_min_limit + y_max_limit) / 2.0 # Escala uniforme isométrica estricta (preserva proporción 1:1, nunca deforma la figura) scale_x = (area_w_cm * escala) / rot_ancho scale_y = (area_h_cm * escala) / rot_alto s_phys = min(scale_x, scale_y) # Factor de escala físico uniforme en cm / unidad DXF sx = s_phys / kx sy = s_phys / ky trayectorias_transformadas = [] for ruta in trayectorias: nueva_ruta = [] ultimo_pt = None for x, y in ruta: # 1. Centrar en origen del DXF dx = x - dxf_cx dy = y - dxf_cy # 2. Rotar alrededor del centro rx = dx * cos_a - dy * sin_a ry = dx * sin_a + dy * cos_a # 3. Escalar y trasladar al centro destino phys_x = dest_cx + sx * rx phys_y = dest_cy + sy * ry # Clamping estricto de seguridad a los límites x_final = round(max(x_min_limit, min(x_max_limit, phys_x)), 3) y_final = round(max(y_min_limit, min(y_max_limit, phys_y)), 3) pt = (x_final, y_final) if pt != ultimo_pt: nueva_ruta.append(pt) ultimo_pt = pt # Cierre de bucles si la figura original estaba cerrada if len(ruta) >= 3: if math.hypot(ruta[-1][0] - ruta[0][0], ruta[-1][1] - ruta[0][1]) < 0.05: if len(nueva_ruta) >= 2 and nueva_ruta[0] != nueva_ruta[-1]: nueva_ruta.append(nueva_ruta[0]) if len(nueva_ruta) >= 2: trayectorias_transformadas.append(nueva_ruta) # Optimización de recorrido y unión de segmentos if optimizar_recorrido and len(trayectorias_transformadas) > 1: centro_reposo = (dest_cx, dest_cy) trayectorias_transformadas = optimizar_y_unir_trazos( trayectorias_transformadas, tol_union=tolerancia_union, pos_inicial=centro_reposo ) # Simplificación RDP de vectores (elimina puntos colineales redundantes) if tolerancia_rdp > 0: simplificadas = [] for ruta in trayectorias_transformadas: if len(ruta) >= 2: r_simp = simplificar_trayectoria_rdp(ruta, epsilon=tolerancia_rdp) simplificadas.append(r_simp if len(r_simp) >= 2 else ruta) trayectorias_transformadas = simplificadas # Filtrar micro-artefactos trazos_validos = [] for ruta in trayectorias_transformadas: if len(ruta) >= 2: longitud = sum(math.hypot(ruta[k][0] - ruta[k - 1][0], ruta[k][1] - ruta[k - 1][1]) for k in range(1, len(ruta))) if longitud >= longitud_min_trazo: trazos_validos.append(ruta) return trazos_validos

## core/lector_dxf.py

Propósito: Extractor vectorial desde archivos DXF con discretización de curvas (flattening).

# -*- coding: utf-8 -*- """ core/lector_dxf.py — Motor Universal de Lectura y Extracción de DXF Soporta extracción geométrica de: - Líneas (LINE) - Polilíneas ligeras y 2D/3D (LWPOLYLINE, POLYLINE) con soporte de arcos en vértices (bulge) - Círculos y Arcos (CIRCLE, ARC) - Curvas Spline (SPLINE) - Elipses (ELLIPSE) - Bloques anidados (INSERT) mediante resolución recursiva """ import math import os import ezdxf from ezdxf import path def entidades_recursivas(entidades, profundidad=0, max_profundidad=12): """Explota recursivamente bloques INSERT y cotas en entidades elementales.""" if profundidad > max_profundidad: return for entidad in entidades: dxftype=entidad.dxftype() if dxftype=='INSERT': try: sub_entidades =entidad.explode() for sub in entidades_recursivas(sub_entidades, profundidad + 1, max_profundidad): yield sub except Exception: pass elif dxftype=='DIMENSION': try: for sub in entidades_recursivas(entidad.explode(), profundidad + 1, max_profundidad): yield sub except Exception: pass elif dxftype in ('VIEWPORT', 'MTEXT', 'TEXT', 'POINT', 'HATCH', 'IMAGE', 'UNDERLAY', 'WIPEOUT'): continue else: yield entidad class LectorDXF: """Lector universal de archivos CAD DXF.""" def __init__(self, ruta_archivo): self.ruta_archivo = ruta_archivo self.doc = None self.espacio_modelo = None if not os.path.exists(ruta_archivo): raise FileNotFoundError(f"No se encontró el archivo DXF: '{ruta_archivo}'") try: self.doc = ezdxf.readfile(ruta_archivo) self.espacio_modelo = self.doc.modelspace() print(f"Archivo '{os.path.basename(ruta_archivo)}' cargado correctamente.") except Exception as e: raise RuntimeError(f"Error al abrir el archivo DXF '{ruta_archivo}': {e}") def extraer_coordenadas(self, paso_discretizacion=0.01): #Extrae las trayectorias vectoriales de todas las entidades del espacio modelo. #Convierte curvas (arcos, splines, círculos) en secuencias de puntos mediante flattening. if not self.espacio_modelo: return [] trayectorias_laser = [] entidades_planas = list(entidades_recursivas(self.espacio_modelo)) for entidad in entidades_planas: try: trazo = path.make_path(entidad) except (TypeError, AttributeError): continue try: vertices = list(trazo.flattening(distance=paso_discretizacion)) except Exception: continue coordenadas_trazo = [] ultimo_pt = None for v in vertices: x =round(v.x, 4) y =round(v.y, 4) pt =(x, y) if pt != ultimo_pt: coordenadas_trazo.append(pt) ultimo_pt = pt if len(coordenadas_trazo) >= 2: trayectorias_laser.append(coordenadas_trazo) return trayectorias_laser def obtener_limites_dxf(trayectorias): #Calcula el Bounding Box (mínimos y máximos) de las trayectorias. puntos = [p for ruta in trayectorias for p in ruta] if not puntos: return 0.0, 1.0, 0.0, 1.0 min_x = min(p[0] for p in puntos) max_x = max(p[0] for p in puntos) min_y = min(p[1] for p in puntos) max_y = max(p[1] for p in puntos) return min_x, max_x, min_y, max_y

## core/optimizador_rutas.py

Propósito: Algoritmos Greedy TSP para minimización del recorrido en vacío.

# -*- coding: utf-8 -*- """ core/optimizador_rutas.py — Algoritmos de Optimización de Trayectorias Vectoriales Incluye: 1. Simplificación RDP (Ramer-Douglas-Peucker) para eliminar puntos colineales redundantes. 2. Algoritmo TSP de Vecinos Más Cercanos (Greedy Nearest Neighbor) con inversión de sentido. 3. Heurística 2-Opt para eliminar cruces de traslados en vacío (láser apagado). 4. Fusión de trazos continuos contiguos y cierre de bucles. """ import math def simplificar_trayectoria_rdp(puntos, epsilon=0.01): #Algoritmo Ramer-Douglas-Peucker (RDP) para simplificacion vectorial #Reduce la cantidad de puntos en lineas rectas manteniendo la fidelidad en esquinas y curvas if len(puntos) < 3: return puntos p_inicio = puntos[0] p_fin = puntos[-1] dmax = 0.0 index = 0 dx = p_fin[0] - p_inicio[0] dy = p_fin[1] - p_inicio[1] norma = math.hypot(dx, dy) for i in range(1, len(puntos) - 1): p = puntos[i] if norma == 0.0: d = math.hypot(p[0] - p_inicio[0], p[1] - p_inicio[1]) else: d = abs(dy * p[0] - dx * p[1] + p_fin[0] * p_inicio[1] - p_fin[1] * p_inicio[0]) / norma if d > dmax: index = i dmax = d if dmax > epsilon: res1 = simplificar_trayectoria_rdp(puntos[:index + 1], epsilon) res2 = simplificar_trayectoria_rdp(puntos[index:], epsilon) return res1[:-1] + res2 else: return [p_inicio, p_fin] def optimizar_y_unir_trazos(trayectorias, tol_union=0.02, pos_inicial=(0.0, 0.0)): """ Optimiza el orden de dibujo de los trazos vectoriales y fusiona líneas contiguas: 1. Greedy Nearest-Neighbor (Vecino Más Cercano) con inversión bidireccional de trazo. 2. Heurística 2-Opt (TSP) para eliminar cruces en los viajes en vacío. 3. Fusión de trazos continuos cuyos extremos distan <= tol_union. 4. Cierre automático de bucles cerrados. """ if not trayectorias: return [] restantes = [list(r) for r in trayectorias if len(r) >= 2] if not restantes: return [] ordenados = [] pos_actual = pos_inicial #Greedy Nearest-Neighbor while restantes: mejor_idx = 0 mejor_dist = float('inf') invertir = False for i, trazo in enumerate(restantes): d_ini = math.hypot(trazo[0][0] - pos_actual[0], trazo[0][1] - pos_actual[1]) d_fin = math.hypot(trazo[-1][0] - pos_actual[0], trazo[-1][1] - pos_actual[1]) if d_ini < mejor_dist: mejor_dist = d_ini mejor_idx = i invertir = False if d_fin < mejor_dist: mejor_dist = d_fin mejor_idx = i invertir = True trazo_elegido = restantes.pop(mejor_idx) if invertir: trazo_elegido = trazo_elegido[::-1] ordenados.append(trazo_elegido) pos_actual = ordenados[-1][-1] #Heuristica 2-Opt para TSP def _dist_total_viajes(trazos): d = 0.0 for k in range(len(trazos) -1): d += math.hypot(trazos[k][-1][0] - trazos[k + 1][0][0],trazos[k][-1][1] - trazos[k + 1][0][1]) return d n = len(ordenados) if n > 2: mejor_dist = _dist_total_viajes(ordenados) mejora = True iter_count = 0 while mejora and iter_count < 50: mejora = False iter_count += 1 for i in range(n - 1): for j in range(i + 1, n): nuevo_sub = [t[::-1] for t in reversed(ordenados[i:j + 1])] candidato = ordenados[:i] + nuevo_sub + ordenados[j + 1:] d_cand = _dist_total_viajes(candidato) if d_cand < mejor_dist - 1e-4: mejor_dist = d_cand ordenados = candidato mejora = True break if mejora: break #Fusión de trazos contiguos fusionados = [] for trazo in ordenados: if fusionados and math.hypot(trazo[0][0] - fusionados[-1][-1][0], trazo[0][1] - fusionados[-1][-1][1]) <= tol_union: fusionados[-1].extend(trazo[1:]) else: fusionados.append(trazo) #Cierre de bucles for trazo in fusionados: if len(trazo) >= 3: dist_cierre = math.hypot(trazo[-1][0] - trazo[0][0], trazo[-1][1] - trazo[0][1]) if 0.0001 < dist_cierre <= (tol_union * 1.5): trazo.append(trazo[0]) return fusionados

## core/visualizador.py

Propósito: Generador de gráficos comparativos CAD original vs trayectoria optimizada.

﻿# -*- coding: utf-8 -*- """ core/visualizador.py — Generador Universal de Previsualización Gráfica Genera un reporte gráfico (PNG) comparativo: - Panel izquierdo: Espacio CAD original - Panel derecho: Espacio de trabajo de la máquina destino - Muestra líneas de corte/trazado (láser ON) y traslados (láser OFF) - Diagnóstico de entidades geométricas """ import os import colorsys import matplotlib matplotlib.use('Agg') import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib.lines import Line2D import matplotlib.ticker as ticker from .lector_dxf import LectorDXF, obtener_limites_dxf def generar_colores(n): if n == 0: return [] colores = [] for i in range(n): h = (i / n) % 1.0 r, g, b = colorsys.hsv_to_rgb(h, 0.85, 0.90) colores.append((r, g, b)) return colores def generar_previsualizacion(nombre_dxf, tray_orig, tray_cal, limites_maquina, nombre_salida=None, mostrar_puntos=False): """ Genera una imagen comparativa del DXF vs la máquina destino. """ if nombre_salida is None: base = os.path.splitext(os.path.basename(nombre_dxf))[0] nombre_salida = f"{base}_preview.png" x_min_lim, x_max_lim = limites_maquina['x_min'], limites_maquina['x_max'] y_min_lim, y_max_lim = limites_maquina['y_min'], limites_maquina['y_max'] centro_x = (x_min_lim + x_max_lim) / 2.0 centro_y = (y_min_lim + y_max_lim) / 2.0 min_xo, max_xo, min_yo, max_yo = obtener_limites_dxf(tray_orig) min_xc, max_xc, min_yc, max_yc = obtener_limites_dxf(tray_cal) ancho_dxf = max_xo - min_xo alto_dxf = max_yo - min_yo pts_orig = sum(len(r) for r in tray_orig) pts_cal = sum(len(r) for r in tray_cal) viajes = [] pos = (centro_x, centro_y) for trazo in tray_cal: if trazo: viajes.append((pos, trazo[0])) pos = trazo[-1] viajes.append((pos, (centro_x, centro_y))) colores = generar_colores(len(tray_cal)) fig = plt.figure(figsize=(16, 8), facecolor='#1a1a2e') fig.suptitle( f"Previsualización de Trazado Láser — {os.path.basename(nombre_dxf)}", color='white', fontsize=14, fontweight='bold', y=0.98 ) # Panel Izquierdo: CAD Original ax_orig = fig.add_subplot(1, 2, 1, facecolor='#16213e') ax_orig.set_title('DXF Original (Espacio CAD)', color='#e0e0e0', fontsize=11, pad=8) for i, trazo in enumerate(tray_orig): xs = [p[0] for p in trazo] ys = [p[1] for p in trazo] col = colores[i % len(colores)] if colores else '#ff4444' ax_orig.plot(xs, ys, '-', color=col, linewidth=0.8, alpha=0.9, zorder=3) if mostrar_puntos: ax_orig.plot(xs, ys, '.', color=col, markersize=1.5, alpha=0.5, zorder=4) bb_x = [min_xo, max_xo, max_xo, min_xo, min_xo] bb_y = [min_yo, min_yo, max_yo, max_yo, min_yo] ax_orig.plot(bb_x, bb_y, '--', color='#666688', linewidth=0.8, alpha=0.5) mx = (max_xo - min_xo) * 0.08 if max_xo != min_xo else 1.0 my = (max_yo - min_yo) * 0.08 if max_yo != min_yo else 1.0 ax_orig.set_xlim(min_xo - mx, max_xo + mx) ax_orig.set_ylim(min_yo - my, max_yo + my) ax_orig.set_aspect('equal', adjustable='box') ax_orig.set_xlabel('CAD X (unidades DXF)', color='#aaaacc', fontsize=9) ax_orig.set_ylabel('CAD Y (unidades DXF)', color='#aaaacc', fontsize=9) ax_orig.tick_params(colors='#888899', labelsize=7) ax_orig.grid(True, color='#2a2a4a', linewidth=0.5, alpha=0.7) for spine in ax_orig.spines.values(): spine.set_edgecolor('#3a3a6a') resumen_orig = ( f"Trazos: {len(tray_orig)} ¦ Puntos: {pts_orig}\n" f"Dimensiones CAD: {ancho_dxf:.2f} × {alto_dxf:.2f} u" ) ax_orig.text(0.02, 0.02, resumen_orig, transform=ax_orig.transAxes, color='#aabbcc', fontsize=8, verticalalignment='bottom', bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.4', facecolor='#0f0f1e', alpha=0.7, edgecolor='#3a3a6a')) # Panel Derecho: Máquina Destino ax_cal = fig.add_subplot(1, 2, 2, facecolor='#16213e') ax_cal.set_title('Espacio de Trabajo Calibrado', color='#e0e0e0', fontsize=11, pad=8) rect_xs = [x_min_lim, x_max_lim, x_max_lim, x_min_lim, x_min_lim] rect_ys = [y_min_lim, y_min_lim, y_max_lim, y_max_lim, y_min_lim] ax_cal.fill(rect_xs, rect_ys, color='#0d0d20', alpha=0.6, zorder=1) ax_cal.plot(rect_xs, rect_ys, '-', color='#5588bb', linewidth=1.5, zorder=5) ax_cal.plot(centro_x, centro_y, '+', color='#88aacc', markersize=10, markeredgewidth=1.2, zorder=6) for (x0, y0), (x1, y1) in viajes: ax_cal.plot([x0, x1], [y0, y1], '--', color='#444466', linewidth=0.6, alpha=0.7, zorder=2) for i, trazo in enumerate(tray_cal): xs = [p[0] for p in trazo] ys = [p[1] for p in trazo] col = colores[i % len(colores)] if colores else '#ff4444' ax_cal.plot(xs, ys, '-', color=col, linewidth=1.0, alpha=0.95, zorder=4) if mostrar_puntos: ax_cal.plot(xs, ys, '.', color=col, markersize=2.0, alpha=0.6, zorder=5) ax_cal.plot(trazo[0][0], trazo[0][1], '^', color=col, markersize=4, zorder=6, alpha=0.8) margen_cal_x = (x_max_lim - x_min_lim) * 0.1 margen_cal_y = (y_max_lim - y_min_lim) * 0.1 ax_cal.set_xlim(x_min_lim - margen_cal_x, x_max_lim + margen_cal_x) ax_cal.set_ylim(y_min_lim - margen_cal_y, y_max_lim + margen_cal_y) ax_cal.set_aspect('equal', adjustable='box') ax_cal.set_xlabel('Eje X Máquina', color='#aaaacc', fontsize=9) ax_cal.set_ylabel('Eje Y Máquina', color='#aaaacc', fontsize=9) ax_cal.tick_params(colors='#888899', labelsize=7) ax_cal.grid(True, color='#2a2a4a', linewidth=0.5, alpha=0.7) for spine in ax_cal.spines.values(): spine.set_edgecolor('#3a3a6a') ancho_cal = round(max_xc - min_xc, 3) alto_cal = round(max_yc - min_yc, 3) resumen_cal = ( f"Trazos: {len(tray_cal)} ¦ Waypoints: {pts_cal}\n" f"BBox Máquina: {ancho_cal} × {alto_cal} u\n" f"Límites: X[{x_min_lim:.1f}, {x_max_lim:.1f}], Y[{y_min_lim:.1f}, {y_max_lim:.1f}]" ) ax_cal.text(0.02, 0.02, resumen_cal, transform=ax_cal.transAxes, color='#aabbcc', fontsize=8, verticalalignment='bottom', bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.4', facecolor='#0f0f1e', alpha=0.7, edgecolor='#3a3a6a')) leyenda = [ Line2D([0],[0], color='#ff6655', linewidth=1.5, label='Trazo Láser (ON)'), Line2D([0],[0], color='#444466', linewidth=1.0, linestyle='--', label='Traslado Vacío (OFF)'), Line2D([0],[0], color='#5588bb', linewidth=1.5, label='Límites Máquina'), ] ax_cal.legend(handles=leyenda, loc='upper right', fontsize=7, facecolor='#0f0f1e', edgecolor='#3a3a6a', labelcolor='#ccccdd') plt.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.96]) plt.savefig(nombre_salida, dpi=150, bbox_inches='tight', facecolor=fig.get_facecolor()) plt.close(fig) print(f"Previsualización guardada: {os.path.abspath(nombre_salida)}") return nombre_salida

# 5. BASE DE DATOS Y PERSISTENCIA (database/)

## database/__init__.py

Propósito: Inicializador del paquete de base de datos.

# -*- coding: utf-8 -*- """ database/__init__.py — API pública del módulo de persistencia SQLite3 Exporta las clases y funciones principales para uso desde principal.py y desde la futura GUI/HMI. """ from .gestor_db import GestorDB from .recetas import GestorRecetas from .trazabilidad import GestorTrazabilidad __all__ = [ "GestorDB", "GestorRecetas", "GestorTrazabilidad", ]

## database/gestor_db.py

Propósito: Motor central de conexión y transacciones thread-safe SQLite3.

# -*- coding: utf-8 -*- """ database/gestor_db.py — Motor Central de Conexión y Gestión de la Base de Datos SQLite3 Responsabilidades: - Localizar y crear el archivo laser_system.db junto a este módulo. - Crear las tablas si no existen (migraciones idempotentes). - Proveer un context manager thread-safe para transacciones. - Precargar recetas por defecto si la tabla está vacía. """ import sqlite3 import os from contextlib import contextmanager # ========================================================= # RUTA DEL ARCHIVO DE BASE DE DATOS # Siempre se ubica dentro de la carpeta database/ # ========================================================= _DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) DB_PATH = os.path.join(_DIR, "laser_system.db") # ========================================================= # DDL: DEFINICIÓN DE TABLAS # ========================================================= _SQL_CREAR_TABLA_RECETAS = """ CREATE TABLE IF NOT EXISTS recetas ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nombre TEXT NOT NULL UNIQUE, polimero TEXT NOT NULL DEFAULT 'Genérico', notas TEXT DEFAULT '', -- Parámetros cinemáticos velocidad_trazado REAL NOT NULL DEFAULT 2.0, velocidad_viaje REAL NOT NULL DEFAULT 3.5, num_pasadas INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, -- Temporización óptica (ms) laser_on_delay_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, laser_off_delay_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, mark_delay_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, jump_delay_ms INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- Filtrado y optimización geométrica tolerancia_rdp REAL NOT NULL DEFAULT 0.0, tolerancia_union REAL NOT NULL DEFAULT 0.08, longitud_min_trazo REAL NOT NULL DEFAULT 0.01, -- Transformaciones espaciales predeterminadas escala_dibujo REAL NOT NULL DEFAULT 0.90, rotar_90_grados INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, -- Metadatos de auditoría fecha_creacion TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')), fecha_modificacion TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')) ); """ _SQL_CREAR_TABLA_HISTORIAL = """ CREATE TABLE IF NOT EXISTS historial_produccion ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp TEXT NOT NULL DEFAULT (datetime('now','localtime')), operador TEXT NOT NULL DEFAULT 'Operador', -- Referencia a la receta usada (puede ser NULL si se usó config manual) receta_id INTEGER REFERENCES recetas(id) ON DELETE SET NULL, receta_nombre TEXT DEFAULT 'Manual', -- Archivo procesado archivo_dxf TEXT NOT NULL, hardware_usado TEXT NOT NULL DEFAULT 'maqueta_servos', -- Snapshot de parámetros en el momento de ejecución velocidad_trazado REAL, velocidad_viaje REAL, num_pasadas INTEGER DEFAULT 1, escala_dibujo REAL, tolerancia_rdp REAL, tolerancia_union REAL, -- Métricas del ciclo trazos_totales INTEGER DEFAULT 0, waypoints_totales INTEGER DEFAULT 0, duracion_segundos REAL DEFAULT 0.0, -- Resultado final estado TEXT NOT NULL DEFAULT 'COMPLETADO', mensaje_error TEXT DEFAULT '' ); """ # ========================================================= # RECETAS POR DEFECTO PARA POLÍMEROS COMUNES # Se insertan solo si la tabla recetas está vacía # ========================================================= _RECETAS_DEFAULT = [ { "nombre": "Acrílico — Estándar", "polimero": "Acrílico (PMMA)", "notas": "Perfil base para acrílico transparente o de color. Velocidad moderada para evitar bordes quemados.", "velocidad_trazado": 1.5, "velocidad_viaje": 3.0, "num_pasadas": 1, "laser_on_delay_ms": 50, "laser_off_delay_ms": 30, "mark_delay_ms": 20, "jump_delay_ms": 100, "tolerancia_rdp": 0.005, "tolerancia_union": 0.08, "longitud_min_trazo": 0.01, "escala_dibujo": 0.78, "rotar_90_grados": 0, }, { "nombre": "Policarbonato — Alta Precisión", "polimero": "Policarbonato (PC)", "notas": "Velocidad lenta y múltiples pasadas para corte limpio en policarbonato de 3mm.", "velocidad_trazado": 1.0, "velocidad_viaje": 2.5, "num_pasadas": 2, "laser_on_delay_ms": 80, "laser_off_delay_ms": 60, "mark_delay_ms": 40, "jump_delay_ms": 150, "tolerancia_rdp": 0.002, "tolerancia_union": 0.05, "longitud_min_trazo": 0.005, "escala_dibujo": 0.78, "rotar_90_grados": 0, }, { "nombre": "Nylon — Grabado Suave", "polimero": "Nylon (PA6/PA12)", "notas": "Velocidad alta para grabado superficial sin perforar. No recomendado para corte completo.", "velocidad_trazado": 2.5, "velocidad_viaje": 4.0, "num_pasadas": 1, "laser_on_delay_ms": 20, "laser_off_delay_ms": 10, "mark_delay_ms": 10, "jump_delay_ms": 80, "tolerancia_rdp": 0.01, "tolerancia_union": 0.10, "longitud_min_trazo": 0.02, "escala_dibujo": 0.90, "rotar_90_grados": 0, }, { "nombre": "Maqueta — Prueba Vectorial", "polimero": "Genérico (Prueba)", "notas": "Perfil de validación geométrica. Velocidad muy lenta, sin restricciones ópticas. Usar en modo simulación.", "velocidad_trazado": 2.0, "velocidad_viaje": 3.5, "num_pasadas": 1, "laser_on_delay_ms": 0, "laser_off_delay_ms": 0, "mark_delay_ms": 0, "jump_delay_ms": 0, "tolerancia_rdp": 0.025, "tolerancia_union": 0.08, "longitud_min_trazo": 0.01, "escala_dibujo": 0.90, "rotar_90_grados": 0, }, ] # ========================================================= # CLASE PRINCIPAL: GestorDB # ========================================================= class GestorDB: """ Motor central de la base de datos SQLite3. Uso recomendado como singleton: db = GestorDB() with db.conexion() as conn: conn.execute("SELECT ...") """ def __init__(self, ruta_db: str = DB_PATH): self.ruta_db = ruta_db self._inicializar() def _inicializar(self): """Crea las tablas e inserta recetas por defecto si es la primera ejecución.""" print(f"[DB] Inicializando base de datos en: {self.ruta_db}") with self.conexion() as conn: conn.execute(_SQL_CREAR_TABLA_RECETAS) conn.execute(_SQL_CREAR_TABLA_HISTORIAL) conn.commit() # Insertar recetas por defecto solo si la tabla está vacía with self.conexion() as conn: total = conn.execute("SELECT COUNT(*) FROM recetas").fetchone()[0] if total == 0: self._insertar_recetas_default(conn) print("[DB] Recetas por defecto precargadas (Acrílico, Policarbonato, Nylon, Prueba).") else: print(f"[DB] {total} receta(s) ya existente(s). No se sobreescriben.") def _insertar_recetas_default(self, conn): """Inserta el conjunto inicial de recetas de fábrica.""" sql = """ INSERT OR IGNORE INTO recetas ( nombre, polimero, notas, velocidad_trazado, velocidad_viaje, num_pasadas, laser_on_delay_ms, laser_off_delay_ms, mark_delay_ms, jump_delay_ms, tolerancia_rdp, tolerancia_union, longitud_min_trazo, escala_dibujo, rotar_90_grados ) VALUES ( :nombre, :polimero, :notas, :velocidad_trazado, :velocidad_viaje, :num_pasadas, :laser_on_delay_ms, :laser_off_delay_ms, :mark_delay_ms, :jump_delay_ms, :tolerancia_rdp, :tolerancia_union, :longitud_min_trazo, :escala_dibujo, :rotar_90_grados ) """ for receta in _RECETAS_DEFAULT: conn.execute(sql, receta) conn.commit() @contextmanager def conexion(self): """ Context manager que abre y cierra automáticamente la conexión. En caso de excepción, hace ROLLBACK automático. Uso: with db.conexion() as conn: conn.execute("...") """ conn = sqlite3.connect(self.ruta_db, check_same_thread=False) conn.row_factory = sqlite3.Row # Permite acceso por nombre de columna conn.execute("PRAGMA journal_mode=WAL") # Write-Ahead Logging: mayor concurrencia conn.execute("PRAGMA foreign_keys=ON") # Integridad referencial activa try: yield conn conn.commit() except Exception: conn.rollback() raise finally: conn.close() def fila_a_dict(self, row) -> dict: """Convierte un sqlite3.Row a dict plano para facilitar su uso.""" return dict(row) if row else {} # ========================================================= # INSTANCIA GLOBAL (singleton del módulo) # ========================================================= # Puede importarse directamente en otros módulos: # from database.gestor_db import gestor_global gestor_global = GestorDB()

## database/recetas.py

Propósito: CRUD y validación de recetas de grabado/corte para materiales.

# -*- coding: utf-8 -*- """ database/recetas.py — CRUD Completo de Recetas de Proceso Operaciones disponibles: CREATE → crear_receta(datos) READ → obtener_receta(id), listar_recetas(), buscar_por_polimero(polimero) UPDATE → actualizar_receta(id, datos) DELETE → eliminar_receta(id) UTILITY → receta_a_config(id) → retorna dict listo para principal.py """ from .gestor_db import GestorDB, gestor_global class GestorRecetas: """ Gestiona las operaciones CRUD sobre la tabla `recetas`. Uso: gr = GestorRecetas() id_nuevo = gr.crear_receta({"nombre": "Mi Receta", "polimero": "Acrílico", ...}) receta = gr.obtener_receta(id_nuevo) gr.actualizar_receta(id_nuevo, {"velocidad_trazado": 1.8}) gr.eliminar_receta(id_nuevo) """ # Columnas numéricas con sus rangos de validación mínima _VALIDACIONES = { "velocidad_trazado": (0.01, 100.0), "velocidad_viaje": (0.01, 100.0), "num_pasadas": (1, 99), "laser_on_delay_ms": (0, 10000), "laser_off_delay_ms": (0, 10000), "mark_delay_ms": (0, 10000), "jump_delay_ms": (0, 10000), "tolerancia_rdp": (0.0, 10.0), "tolerancia_union": (0.0, 10.0), "longitud_min_trazo": (0.0, 10.0), "escala_dibujo": (0.01, 1.0), } def __init__(self, gestor: GestorDB = None): self._db = gestor or gestor_global # ---------------------------------------------------------- # CREATE # ---------------------------------------------------------- def crear_receta(self, datos: dict) -> int: """ Inserta una nueva receta en la base de datos. Args: datos: Diccionario con los campos de la receta. 'nombre' y 'polimero' son obligatorios. Returns: int: ID autoincremental de la receta creada. Raises: ValueError: Si falta 'nombre' o 'polimero', o si ya existe ese nombre. sqlite3.IntegrityError: Si el nombre ya existe (UNIQUE constraint). """ if not datos.get("nombre", "").strip(): raise ValueError("El campo 'nombre' es obligatorio y no puede estar vacío.") if not datos.get("polimero", "").strip(): raise ValueError("El campo 'polimero' es obligatorio.") self._validar_rangos(datos) sql = """ INSERT INTO recetas ( nombre, polimero, notas, velocidad_trazado, velocidad_viaje, num_pasadas, laser_on_delay_ms, laser_off_delay_ms, mark_delay_ms, jump_delay_ms, tolerancia_rdp, tolerancia_union, longitud_min_trazo, escala_dibujo, rotar_90_grados ) VALUES ( :nombre, :polimero, :notas, :velocidad_trazado, :velocidad_viaje, :num_pasadas, :laser_on_delay_ms, :laser_off_delay_ms, :mark_delay_ms, :jump_delay_ms, :tolerancia_rdp, :tolerancia_union, :longitud_min_trazo, :escala_dibujo, :rotar_90_grados ) """ # Aplicar valores por defecto para campos opcionales no enviados registro = self._aplicar_defaults(datos) with self._db.conexion() as conn: cursor = conn.execute(sql, registro) nuevo_id = cursor.lastrowid print(f"[Recetas] [OK] Receta creada: '{datos['nombre']}' (ID={nuevo_id})") return nuevo_id # ---------------------------------------------------------- # READ # ---------------------------------------------------------- def obtener_receta(self, receta_id: int) -> dict: """ Recupera una receta por su ID. Returns: dict con todos los campos de la receta, o {} si no existe. """ sql = "SELECT * FROM recetas WHERE id = ?" with self._db.conexion() as conn: row = conn.execute(sql, (receta_id,)).fetchone() return self._db.fila_a_dict(row) def obtener_receta_por_nombre(self, nombre: str) -> dict: """ Recupera una receta buscando por nombre exacto (case-insensitive). Returns: dict con todos los campos, o {} si no existe. """ sql = "SELECT * FROM recetas WHERE LOWER(nombre) = LOWER(?)" with self._db.conexion() as conn: row = conn.execute(sql, (nombre.strip(),)).fetchone() return self._db.fila_a_dict(row) def listar_recetas(self) -> list: """ Retorna todas las recetas ordenadas por nombre ascendente. Returns: list[dict]: Lista de todas las recetas como diccionarios. """ sql = "SELECT * FROM recetas ORDER BY nombre ASC" with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] def buscar_por_polimero(self, polimero: str) -> list: """ Filtra recetas por tipo de polímero (búsqueda parcial, case-insensitive). Args: polimero: Texto a buscar dentro del campo 'polimero'. Returns: list[dict]: Recetas cuyo campo polimero contiene el texto. """ sql = "SELECT * FROM recetas WHERE LOWER(polimero) LIKE LOWER(?) ORDER BY nombre ASC" with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql, (f"%{polimero}%",)).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] # ---------------------------------------------------------- # UPDATE # ---------------------------------------------------------- def actualizar_receta(self, receta_id: int, datos: dict) -> bool: """ Actualiza los campos especificados en 'datos' de la receta con el ID dado. Solo se actualizan los campos presentes en el diccionario (actualización parcial). Args: receta_id: ID de la receta a modificar. datos: Diccionario con solo los campos que cambian. Returns: True si se modificó al menos 1 fila. False si el ID no existe. Raises: ValueError: Si se intenta cambiar el nombre a uno ya existente. """ if not datos: return False self._validar_rangos(datos) # Construir SET dinámico solo con los campos enviados (sin tocar el resto) campos_editables = { "nombre", "polimero", "notas", "velocidad_trazado", "velocidad_viaje", "num_pasadas", "laser_on_delay_ms", "laser_off_delay_ms", "mark_delay_ms", "jump_delay_ms", "tolerancia_rdp", "tolerancia_union", "longitud_min_trazo", "escala_dibujo", "rotar_90_grados", } columnas = {k: v for k, v in datos.items() if k in campos_editables} if not columnas: return False # Siempre actualizar fecha_modificacion columnas["fecha_modificacion"] = "datetime('now','localtime')" set_clause = ", ".join( f"{col} = datetime('now','localtime')" if col == "fecha_modificacion" else f"{col} = :{col}" for col in columnas ) columnas.pop("fecha_modificacion", None) # No pasar como parámetro, ya está en SQL literal columnas["_id"] = receta_id sql = f""" UPDATE recetas SET {set_clause}, fecha_modificacion = datetime('now','localtime') WHERE id = :_id """ with self._db.conexion() as conn: cursor = conn.execute(sql, columnas) filas = cursor.rowcount if filas > 0: print(f"[Recetas] [OK] Receta ID={receta_id} actualizada. Campos: {list(datos.keys())}") else: print(f"[Recetas] [AVISO] No se encontro receta con ID={receta_id}.") return filas > 0 # ---------------------------------------------------------- # DELETE # ---------------------------------------------------------- def eliminar_receta(self, receta_id: int) -> bool: """ Elimina la receta con el ID especificado. Las entradas en historial_produccion que referencian esta receta quedan con receta_id = NULL (ON DELETE SET NULL). Args: receta_id: ID de la receta a eliminar. Returns: True si se eliminó. False si no existía. """ # Guardar nombre antes de eliminar (para el log de confirmación) receta = self.obtener_receta(receta_id) nombre_prev = receta.get("nombre", f"ID={receta_id}") sql = "DELETE FROM recetas WHERE id = ?" with self._db.conexion() as conn: cursor = conn.execute(sql, (receta_id,)) filas = cursor.rowcount if filas > 0: print(f"[Recetas] [DEL] Receta eliminada: '{nombre_prev}' (ID={receta_id})") else: print(f"[Recetas] [AVISO] No se encontro receta con ID={receta_id}.") return filas > 0 # ---------------------------------------------------------- # UTILITY # ---------------------------------------------------------- def receta_a_config(self, receta_id: int) -> dict: """ Convierte una receta almacenada en la base de datos al formato de parámetros que espera transformar_y_escalar_dxf() y principal.py. Returns: dict con claves compatibles con las variables de config_maqueta.py, o {} si la receta no existe. """ receta = self.obtener_receta(receta_id) if not receta: return {} return { # Cinemáticos "velocidad_trazado": receta["velocidad_trazado"], "velocidad_viaje": receta["velocidad_viaje"], "num_pasadas": receta["num_pasadas"], # Temporización óptica "laser_on_delay_ms": receta["laser_on_delay_ms"], "laser_off_delay_ms": receta["laser_off_delay_ms"], "mark_delay_ms": receta["mark_delay_ms"], "jump_delay_ms": receta["jump_delay_ms"], # Geométricos "tolerancia_rdp": receta["tolerancia_rdp"], "tolerancia_union": receta["tolerancia_union"], "longitud_min_trazo": receta["longitud_min_trazo"], "escala_dibujo": receta["escala_dibujo"], "rotar_90_grados": bool(receta["rotar_90_grados"]), # Metadatos "_receta_id": receta["id"], "_receta_nombre": receta["nombre"], "_polimero": receta["polimero"], } # ---------------------------------------------------------- # PRIVADOS: Validación y Defaults # ---------------------------------------------------------- def _validar_rangos(self, datos: dict): """Valida que los valores numéricos estén dentro de rangos físicamente válidos.""" for campo, (minv, maxv) in self._VALIDACIONES.items(): if campo in datos: val = datos[campo] if not (minv <= float(val) <= maxv): raise ValueError( f"El campo '{campo}' tiene valor {val}, fuera del rango permitido [{minv}, {maxv}]." ) def _aplicar_defaults(self, datos: dict) -> dict: """Devuelve el dict con valores por defecto para los campos no enviados.""" defaults = { "nombre": "", "polimero": "Genérico", "notas": "", "velocidad_trazado": 2.0, "velocidad_viaje": 3.5, "num_pasadas": 1, "laser_on_delay_ms": 0, "laser_off_delay_ms": 0, "mark_delay_ms": 0, "jump_delay_ms": 0, "tolerancia_rdp": 0.0, "tolerancia_union": 0.08, "longitud_min_trazo": 0.01, "escala_dibujo": 0.90, "rotar_90_grados": 0, } defaults.update(datos) return defaults

## database/trazabilidad.py

Propósito: Registro histórico inmutable y generación de reportes de auditoría.

# -*- coding: utf-8 -*- """ database/trazabilidad.py — Registro Histórico de Producción (Production Logging) Registra automáticamente cada ciclo de grabado láser con: - Timestamp exacto - Operador responsable - Receta y parámetros aplicados (snapshot inmutable) - Archivo DXF ejecutado - Hardware utilizado - Métricas del ciclo (trazos, waypoints, duración) - Estado final (COMPLETADO / ABORTADO / FALLO_HARDWARE) """ from .gestor_db import GestorDB, gestor_global class GestorTrazabilidad: """ Gestiona las operaciones de escritura y consulta sobre la tabla `historial_produccion`. Uso típico desde principal.py: gt = GestorTrazabilidad() id_log = gt.registrar_ciclo({ "operador": "Técnico A", "archivo_dxf": "batman.dxf", "hardware_usado": "maqueta_servos", "receta_id": 2, "receta_nombre": "Policarbonato — Alta Precisión", "velocidad_trazado": 1.0, "velocidad_viaje": 2.5, "trazos_totales": 47, "waypoints_totales": 3821, "duracion_segundos": 92.4, "estado": "COMPLETADO", }) """ # Estados válidos para el campo 'estado' ESTADOS_VALIDOS = {"COMPLETADO", "ABORTADO", "FALLO_HARDWARE"} def __init__(self, gestor: GestorDB = None): self._db = gestor or gestor_global # ---------------------------------------------------------- # WRITE: Registro de ciclo # ---------------------------------------------------------- def registrar_ciclo(self, datos: dict) -> int: """ Inserta un nuevo registro en el historial de producción. Args: datos: Diccionario con los campos del ciclo. Los mínimos obligatorios son 'archivo_dxf' y 'estado'. Returns: int: ID del registro insertado. Raises: ValueError: Si 'archivo_dxf' está vacío o 'estado' es inválido. """ if not datos.get("archivo_dxf", "").strip(): raise ValueError("El campo 'archivo_dxf' es obligatorio.") estado = datos.get("estado", "COMPLETADO").upper() if estado not in self.ESTADOS_VALIDOS: raise ValueError( f"Estado '{estado}' no válido. Use: {self.ESTADOS_VALIDOS}" ) sql = """ INSERT INTO historial_produccion ( operador, receta_id, receta_nombre, archivo_dxf, hardware_usado, velocidad_trazado, velocidad_viaje, num_pasadas, escala_dibujo, tolerancia_rdp, tolerancia_union, trazos_totales, waypoints_totales, duracion_segundos, estado, mensaje_error ) VALUES ( :operador, :receta_id, :receta_nombre, :archivo_dxf, :hardware_usado, :velocidad_trazado, :velocidad_viaje, :num_pasadas, :escala_dibujo, :tolerancia_rdp, :tolerancia_union, :trazos_totales, :waypoints_totales, :duracion_segundos, :estado, :mensaje_error ) """ registro = self._aplicar_defaults_historial(datos) registro["estado"] = estado with self._db.conexion() as conn: cursor = conn.execute(sql, registro) nuevo_id = cursor.lastrowid print( f"[Trazabilidad] [LOG] Ciclo registrado - ID={nuevo_id} ¦ " f"DXF: '{datos['archivo_dxf']}' ¦ Estado: {estado}" ) return nuevo_id # ---------------------------------------------------------- # READ: Consultas del historial # ---------------------------------------------------------- def listar_historial(self, limite: int = 100, offset: int = 0) -> list: """ Retorna los últimos N registros del historial, más recientes primero. Args: limite: Máximo de registros a retornar (default 100). offset: Número de registros a saltar (para paginación). Returns: list[dict]: Lista de registros ordenados por timestamp DESC. """ sql = """ SELECT h.*, r.polimero FROM historial_produccion h LEFT JOIN recetas r ON h.receta_id = r.id ORDER BY h.id DESC LIMIT ? OFFSET ? """ with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql, (limite, offset)).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] def obtener_registro(self, registro_id: int) -> dict: """ Recupera un registro específico del historial por su ID. Returns: dict con todos los campos, o {} si no existe. """ sql = "SELECT * FROM historial_produccion WHERE id = ?" with self._db.conexion() as conn: row = conn.execute(sql, (registro_id,)).fetchone() return self._db.fila_a_dict(row) def filtrar_por_operador(self, operador: str) -> list: """ Retorna todos los ciclos ejecutados por un operador específico. Args: operador: Nombre del operador (búsqueda exacta, case-insensitive). """ sql = """ SELECT * FROM historial_produccion WHERE LOWER(operador) LIKE LOWER(?) ORDER BY id DESC """ with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql, (f"%{operador}%",)).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] def filtrar_por_estado(self, estado: str) -> list: """ Retorna todos los ciclos filtrados por estado final. Args: estado: 'COMPLETADO', 'ABORTADO' o 'FALLO_HARDWARE'. """ estado = estado.upper() sql = """ SELECT * FROM historial_produccion WHERE estado = ? ORDER BY id DESC """ with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql, (estado,)).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] def filtrar_por_dxf(self, nombre_dxf: str) -> list: """ Retorna todos los ciclos que procesaron un archivo DXF específico. Args: nombre_dxf: Nombre del archivo (búsqueda parcial). """ sql = """ SELECT * FROM historial_produccion WHERE LOWER(archivo_dxf) LIKE LOWER(?) ORDER BY id DESC """ with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql, (f"%{nombre_dxf}%",)).fetchall() return [self._db.fila_a_dict(r) for r in rows] def contar_ciclos_por_estado(self) -> dict: """ Retorna un resumen estadístico de ciclos agrupados por estado. Returns: dict: {estado: cantidad}, por ejemplo: {'COMPLETADO': 42, 'ABORTADO': 3, 'FALLO_HARDWARE': 1} """ sql = "SELECT estado, COUNT(*) as total FROM historial_produccion GROUP BY estado" with self._db.conexion() as conn: rows = conn.execute(sql).fetchall() return {row["estado"]: row["total"] for row in rows} def estadisticas_generales(self) -> dict: """ Retorna métricas agregadas del historial completo. Returns: dict con: - total_ciclos - duracion_promedio_s - duracion_total_horas - waypoints_totales_acumulados """ sql = """ SELECT COUNT(*) AS total_ciclos, AVG(duracion_segundos) AS duracion_promedio_s, SUM(duracion_segundos) / 3600.0 AS duracion_total_horas, SUM(waypoints_totales) AS waypoints_acumulados FROM historial_produccion WHERE estado = 'COMPLETADO' """ with self._db.conexion() as conn: row = conn.execute(sql).fetchone() return self._db.fila_a_dict(row) # ---------------------------------------------------------- # PRIVADOS # ---------------------------------------------------------- def _aplicar_defaults_historial(self, datos: dict) -> dict: """Retorna el dict con valores por defecto para campos opcionales.""" defaults = { "operador": "Operador", "receta_id": None, "receta_nombre": "Manual", "archivo_dxf": "", "hardware_usado": "maqueta_servos", "velocidad_trazado": None, "velocidad_viaje": None, "num_pasadas": 1, "escala_dibujo": None, "tolerancia_rdp": None, "tolerancia_union": None, "trazos_totales": 0, "waypoints_totales": 0, "duracion_segundos": 0.0, "estado": "COMPLETADO", "mensaje_error": "", } defaults.update(datos) return defaults

# 6. HARDWARE: MAQUETA DE SERVOS (hardware_maqueta_servos/)

## hardware_maqueta_servos/config_maqueta.py

Propósito: Calibración física de ángulos, límites, centros y cinemática de la maqueta.

# -*- coding: utf-8 -*- """ hardware_maqueta_servos/config_maqueta.py — Calibración de la Maqueta de Servomotores Contiene los parámetros geométricos, cinemáticos y de puerto serie específicos para la maqueta de 2 servomotores con espejos y diodo láser. """ # ========================================================= # LÍMITES FÍSICOS DE LA MAQUETA (Coordenadas de los servos) # ========================================================= # Esquinas del marco físico de proyección: P1_SUP_IZQ = (55.0, 62.0) P2_INF_IZQ = (55.0, 39.0) P3_INF_DER = (63.0, 39.0) P4_SUP_DER = (63.0, 62.0) # Límites para clamping y transformación X_MIN_LIMIT = min(P1_SUP_IZQ[0], P2_INF_IZQ[0]) # 55.0 X_MAX_LIMIT = max(P3_INF_DER[0], P4_SUP_DER[0]) # 63.0 Y_MIN_LIMIT = min(P2_INF_IZQ[1], P3_INF_DER[1]) # 39.0 Y_MAX_LIMIT = max(P1_SUP_IZQ[1], P4_SUP_DER[1]) # 62.0 CENTRO_MAQUETA_X = round((X_MIN_LIMIT + X_MAX_LIMIT) / 2.0, 2) # 59.00 CENTRO_MAQUETA_Y = round((Y_MIN_LIMIT + Y_MAX_LIMIT) / 2.0, 2) # 50.50 # Dimensiones físicas estimadas del marco de calibración en centímetros (o 1.0 para relación 1:1) MARCO_ALTO_CM = 25.0 # Distancia física vertical (Eje X servos: de base P3-P4 a tope P1-P2) MARCO_ANCHO_CM = 28.0 # Distancia física horizontal (Eje Y servos: de P2-P3 a P1-P4) # Factor de llenado de la base (0.90 = aprovecha el 90% del ancho/alto disponible) ESCALA_DIBUJO = 0.90 # Orientación física de los espejos: # False: Norte del dibujo apunta a P1-P4 (Y=62), Sur a P2-P3 (Y=39) ROTAR_90_GRADOS = False # ========================================================= # PARÁMETROS CINEMÁTICOS Y SERIAL (TRAZADO LENTO Y FLUIDO) # ========================================================= PUERTO_ESP32 = "COM5" BAUDRATE = 115200 VELOCIDAD_TRAZADO = 2.0 # u/s dibujando con láser encendido (movimiento suave y controlado) VELOCIDAD_VIAJE = 3.5 # u/s reposicionando con láser apagado DURACION_MIN_SEGMENTO_MS = 50 # ms mínimos por waypoint (permite a los servos interpolar con máxima suavidad) DURACION_MIN_VIAJE_MS = 300 # ms mínimos por traslado en vacío TOLERANCIA_RDP = 0.025 # 0.025 = Filtra micro-pasos sub-deadband en curvas manteniendo geometría fiel TOLERANCIA_UNION = 0.08 # Tolerancia para unir trazos contiguos (0.08 asegura 100% de contornos cerrados) LONGITUD_MIN_TRAZO = 0.01 # Descartar ruido < 0.01 u LIMITES_MAQUETA = { 'x_min': X_MIN_LIMIT, 'x_max': X_MAX_LIMIT, 'y_min': Y_MIN_LIMIT, 'y_max': Y_MAX_LIMIT, }

## hardware_maqueta_servos/controlador_esp32.py

Propósito: Driver serie para comunicación, control y streaming de waypoints al ESP32.

# -*- coding: utf-8 -*- """ hardware_maqueta_servos/controlador_esp32.py — Driver Serial para ESP32 y Servos Maneja la transmisión continua de waypoints hacia el firmware lectorESP32.ino mediante el protocolo "P x,y,duracion_ms,laser" con control de flujo y timeouts. """ import serial import time import math from typing import Optional, Callable from .config_maqueta import ( CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y, VELOCIDAD_TRAZADO, VELOCIDAD_VIAJE, DURACION_MIN_SEGMENTO_MS, DURACION_MIN_VIAJE_MS, PUERTO_ESP32, BAUDRATE ) class ControladorESP32: def __init__(self, puerto=PUERTO_ESP32, baudrate=BAUDRATE): self.puerto = puerto self.baudrate = baudrate self.conexion = None try: self.conexion = serial.Serial(puerto, baudrate, timeout=10) time.sleep(2) # Espera reinicio del ESP32 self.conexion.reset_input_buffer() print(f"Conectado al ESP32 en {puerto} a {baudrate} baudios.") except serial.SerialException as e: print(f"[ERROR] No se pudo abrir el puerto {puerto}: {e}") self.conexion = None def enviar_comando(self, comando, timeout_segundos=15.0, check_cancel: Optional[Callable[[], bool]] = None): """Envía un comando de texto y espera respuesta del ESP32 con cancelación inmediata.""" if not self.conexion or not self.conexion.is_open: return "OK" linea = (comando.strip() + "\n").encode('utf-8') self.conexion.write(linea) self.conexion.flush() t_inicio = time.time() while time.time() - t_inicio < timeout_segundos: if check_cancel and check_cancel(): try: self.conexion.write(b"CLEAR\nLASER_OFF\n") self.conexion.flush() except Exception: pass return "ABORTADO" if self.conexion.in_waiting > 0: resp = self.conexion.readline().decode('utf-8', errors='ignore').strip() if resp == "OK": return "OK" elif resp.startswith("ERR"): print(f" [ALERTA ESP32] '{comando}' -> {resp}") return resp elif resp: print(f" [ESP32] {resp}") time.sleep(0.001) print(f" [TIMEOUT] El ESP32 no respondió a: {comando}") return "TIMEOUT" def abortar_inmediato(self): """Parada de emergencia inmediata por hardware: vacía la cola y apaga el láser en <1ms.""" if self.conexion and self.conexion.is_open: try: self.conexion.write(b"CLEAR\nLASER_OFF\n") self.conexion.flush() print(" [HARDWARE] Parada de emergencia ejecutada (CLEAR + LASER_OFF).") except Exception as e: print(f" [HARDWARE] Error al abortar inmediato: {e}") def apagar_laser(self): """Apaga el láser inmediatamente de forma segura.""" return self.enviar_comando("LASER_OFF", timeout_segundos=1.0) def encender_laser(self): """Enciende el láser.""" return self.enviar_comando("LASER_ON", timeout_segundos=1.0) def trazar_trayectorias(self, trayectorias, velocidad_trazado=VELOCIDAD_TRAZADO, velocidad_viaje=VELOCIDAD_VIAJE): """Transmite la secuencia completa de trazos vectoriales al ESP32.""" if not self.conexion: print("[Simulación] Transmisión simulada (sin ESP32 conectado).") return total_trazos = len(trayectorias) print(f"\n--- TRANSMISIÓN CONTINUA ({total_trazos} trazo/s) ---") pos_actual_x = CENTRO_MAQUETA_X pos_actual_y = CENTRO_MAQUETA_Y for idx, ruta in enumerate(trayectorias): if not ruta: continue primer_pt = ruta[0] #Traslado con laser apagado dx = primer_pt[0] - pos_actual_x dy = primer_pt[1] - pos_actual_y dist_viaje = math.hypot(dx, dy) dur_viaje = int(max(DURACION_MIN_VIAJE_MS, (dist_viaje / velocidad_viaje) * 1000)) print(f"Traslado al inicio del Trazo {idx + 1} ({primer_pt[0]}, {primer_pt[1]})...") self.enviar_comando(f"P {primer_pt[0]:.2f},{primer_pt[1]:.2f},{dur_viaje},0") pos_actual_x, pos_actual_y = primer_pt #Trazado con laser encendido print(f"Transmitiendo Trazo {idx + 1}/{total_trazos} ({len(ruta)} waypoints)...") for i in range(1, len(ruta)): pt = ruta[i] dx = pt[0] - pos_actual_x dy = pt[1] - pos_actual_y dist_seg = math.hypot(dx, dy) dur_seg = int(max(DURACION_MIN_SEGMENTO_MS, (dist_seg / velocidad_trazado) * 1000)) self.enviar_comando(f"P {pt[0]:.2f},{pt[1]:.2f},{dur_seg},1") pos_actual_x, pos_actual_y = pt # 3. Apagar láser al completar el trazo self.enviar_comando(f"P {pos_actual_x:.2f},{pos_actual_y:.2f},50,0") # 4. Esperar finalización física print("Esperando finalización física del trazado...") self.enviar_comando("WAIT", timeout_segundos=90.0) print("¡Trazado completado exitosamente!") # 5. Regresar al centro de reposo print(f"Regresando al centro de reposo ({CENTRO_MAQUETA_X}, {CENTRO_MAQUETA_Y})...") self.enviar_comando(f"P {CENTRO_MAQUETA_X:.2f},{CENTRO_MAQUETA_Y:.2f},400,0") self.enviar_comando("WAIT", timeout_segundos=10.0) def cerrar(self): if self.conexion and self.conexion.is_open: time.sleep(0.1) self.conexion.close() print("Conexión serial cerrada limpiamente.")

## hardware_maqueta_servos/calibrador_manual.py

Propósito: Herramienta interactiva de calibración para verificación de esquinas P1-P4.

# -*- coding: utf-8 -*- """ hardware_maqueta_servos/calibrador_manual.py — Herramienta Interactiva de Calibración Permite: 1. Encender y apagar el láser a voluntad. 2. Mover los servos a coordenadas directas (X, Y). 3. Probar las 4 esquinas del marco de la maqueta (P1, P2, P3, P4) y el Centro. 4. Trazar el rectángulo perimetral completo con láser encendido. 5. Ajuste fino paso a paso (Jog) para medir con regla física. """ import sys import time import os try: from .config_maqueta import ( P1_SUP_IZQ, P2_INF_IZQ, P3_INF_DER, P4_SUP_DER, CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y, PUERTO_ESP32, BAUDRATE ) from .controlador_esp32 import ControladorESP32 except ImportError: from config_maqueta import ( P1_SUP_IZQ, P2_INF_IZQ, P3_INF_DER, P4_SUP_DER, CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y, PUERTO_ESP32, BAUDRATE ) from controlador_esp32 import ControladorESP32 def menu_calibracion(): print("\n" + "="*55) print(" CALIBRADOR MANUAL INTERACTIVO — MAQUETA SERVOS") print("="*55) print(" [1] Encender Láser (LASER_ON)") print(" [2] Apagar Láser (LASER_OFF)") print(f" [3] Ir al Centro ({CENTRO_MAQUETA_X}, {CENTRO_MAQUETA_Y})") print(f" [4] Probar Esquina P1 - Sup. Izq {P1_SUP_IZQ}") print(f" [5] Probar Esquina P2 - Inf. Izq {P2_INF_IZQ}") print(f" [6] Probar Esquina P3 - Inf. Der {P3_INF_DER}") print(f" [7] Probar Esquina P4 - Sup. Der {P4_SUP_DER}") print(" [8] Trazar Rectángulo Perimetral (P1->P4->P3->P2->P1) con Láser ON") print(" [9] Mover a Coordenada Libre X, Y (ej: 48.5, 35.0)") print(" [0] Salir") print("="*55) def ejecutar_calibrador(): print(f"Conectando a {PUERTO_ESP32}...") controlador = ControladorESP32(puerto=PUERTO_ESP32, baudrate=BAUDRATE) if not controlador.conexion: print("[ERROR] No se pudo abrir conexión con el ESP32.") return try: while True: menu_calibracion() opc = input("Selecciona una opción (0-9): ").strip() if opc == "1": controlador.enviar_comando("LASER_ON") print("-> Láser encendido.") elif opc == "2": controlador.enviar_comando("LASER_OFF") print("-> Láser apagado.") elif opc == "3": controlador.enviar_comando("CENTER") print(f"-> Movido al centro ({CENTRO_MAQUETA_X}, {CENTRO_MAQUETA_Y}).") elif opc == "4": print(f"-> Moviendo a P1 {P1_SUP_IZQ}...") controlador.enviar_comando(f"{P1_SUP_IZQ[0]},{P1_SUP_IZQ[1]}") elif opc == "5": print(f"-> Moviendo a P2 {P2_INF_IZQ}...") controlador.enviar_comando(f"{P2_INF_IZQ[0]},{P2_INF_IZQ[1]}") elif opc == "6": print(f"-> Moviendo a P3 {P3_INF_DER}...") controlador.enviar_comando(f"{P3_INF_DER[0]},{P3_INF_DER[1]}") elif opc == "7": print(f"-> Moviendo a P4 {P4_SUP_DER}...") controlador.enviar_comando(f"{P4_SUP_DER[0]},{P4_SUP_DER[1]}") elif opc == "8": print("-> Trazando perímetro del marco...") controlador.enviar_comando("LASER_OFF") controlador.enviar_comando(f"P {P1_SUP_IZQ[0]},{P1_SUP_IZQ[1]},300,0") controlador.enviar_comando(f"P {P4_SUP_DER[0]},{P4_SUP_DER[1]},800,1") controlador.enviar_comando(f"P {P3_INF_DER[0]},{P3_INF_DER[1]},800,1") controlador.enviar_comando(f"P {P2_INF_IZQ[0]},{P2_INF_IZQ[1]},800,1") controlador.enviar_comando(f"P {P1_SUP_IZQ[0]},{P1_SUP_IZQ[1]},800,1") controlador.enviar_comando(f"P {P1_SUP_IZQ[0]},{P1_SUP_IZQ[1]},50,0") controlador.enviar_comando("WAIT", timeout_segundos=10.0) controlador.enviar_comando("CENTER") print("-> Perímetro completado.") elif opc == "9": coord = input("Ingresa coordenada X,Y (ej: 49.0, 36.5): ").strip() controlador.enviar_comando(coord) elif opc == "0" or opc.lower() == "q": controlador.enviar_comando("LASER_OFF") controlador.enviar_comando("CENTER") break else: print("Opción no válida.") time.sleep(0.2) except KeyboardInterrupt: print("\nInterrupción detectada. Apagando láser...") controlador.enviar_comando("LASER_OFF") controlador.enviar_comando("CENTER") finally: controlador.cerrar() if __name__ == "__main__": ejecutar_calibrador()

## hardware_maqueta_servos/lectorESP32/lectorESP32.ino

Propósito: Firmware de 16 bits para ESP32 con interpolación continua.

// ========================================================= // lectorESP32.ino — Firmware de Control Láser de Alta Precisión // ========================================================= // Control directo de servomotores mediante temporizadores LEDC // de 16 bits del ESP32 (resolución de 0.3 µs por paso). // // CONEXIONES RECOMENDADAS: // - Pin GPIO 18 -> Señal Servo X (Cable Amarillo/Naranja) // - Pin GPIO 19 -> Señal Servo Y (Cable Amarillo/Naranja) // - Pin GPIO 23 -> Señal Láser (Entrada circuito Darlington) // - Pin GND -> Tierra común con la fuente de 5V de los servos // ========================================================= #include <Arduino.h> // ========================================================= // ASIGNACIÓN DE PINES GPIO // ========================================================= #define PIN_SERVO_X 18 // GPIO para señal Servo X #define PIN_SERVO_Y 19 // GPIO para señal Servo Y #define PIN_LASER 23 // GPIO para control del láser (Darlington) // Canales LEDC (para ESP32 Core v2.x) #define CANAL_SERVO_X 0 #define CANAL_SERVO_Y 1 #define SERVO_FREQ_HZ 50 // 50 Hz estándar para servos (periodo = 20,000 µs) #define PWM_RES_BITS 16 // 16 bits de resolución (0 a 65,535 niveles) // Microsegundos para calibración de servos (0° a 180°) // Calibrados para coincidir exactamente con los ángulos de la maqueta #define US_MIN_X 537.0f // Pulso mínimo X (~0° / ~537 µs, equivalente a PCA9685 tick 110) #define US_MAX_X 2200.0f // Pulso máximo X (~180° / ~2200 µs, equivalente a PCA9685 tick 450) #define US_MIN_Y 537.0f // Pulso mínimo Y (~0° / ~537 µs) #define US_MAX_Y 2200.0f // Pulso máximo Y (~180° / ~2200 µs) #define US_MIN 537.0f // Referencia genérica #define US_MAX 2200.0f // ========================================================= // CALIBRACIÓN: Límites y centro de la maqueta // 1: Superior Izquierdo (55, 62) // 2: Inferior Izquierdo (55, 39) // 3: Inferior Derecho (63, 39) // 4: Superior Derecho (63, 62) // ========================================================= const float CENTRO_MAQUETA_X = 59.00f; const float CENTRO_MAQUETA_Y = 50.50f; // ========================================================= // COLA DE WAYPOINTS (LOOKAHEAD BUFFER) // ========================================================= struct Waypoint { float x; float y; unsigned long duracion_ms; uint8_t estado_laser; // 0 = APAGADO, 1 = ENCENDIDO, 2 = SIN CAMBIO }; #define BUFFER_SIZE 64 Waypoint colaWaypoints[BUFFER_SIZE]; volatile int colaHead = 0; volatile int colaTail = 0; volatile int colaCount = 0; bool encolarWaypoint(float x, float y, unsigned long dur, uint8_t laser) { if (colaCount >= BUFFER_SIZE) return false; colaWaypoints[colaHead].x = x; colaWaypoints[colaHead].y = y; colaWaypoints[colaHead].duracion_ms = dur; colaWaypoints[colaHead].estado_laser = laser; colaHead = (colaHead + 1) % BUFFER_SIZE; colaCount++; return true; } bool desencolarWaypoint(Waypoint &wp) { if (colaCount <= 0) return false; wp = colaWaypoints[colaTail]; colaTail = (colaTail + 1) % BUFFER_SIZE; colaCount--; return true; } void limpiarCola() { colaHead = 0; colaTail = 0; colaCount = 0; } // ========================================================= // VARIABLES DE ESTADO Y MOVIMIENTO // ========================================================= float posX_actual = CENTRO_MAQUETA_X; float posY_actual = CENTRO_MAQUETA_Y; float segInicioX = CENTRO_MAQUETA_X; float segInicioY = CENTRO_MAQUETA_Y; float segDestinoX = CENTRO_MAQUETA_X; float segDestinoY = CENTRO_MAQUETA_Y; unsigned long segInicioTiempo = 0; unsigned long segDuracion = 0; bool enMovimiento = false; volatile bool abortado = false; // Flag de aborto: bloquea encolamiento de nuevos waypoints uint32_t ultimoDutyX = 0; uint32_t ultimoDutyY = 0; // Buffer de recepción serie char bufferSerie[64]; int indiceBuffer = 0; // ========================================================= // CONTROL PWM DE ALTA RESOLUCIÓN (16 BITS / 0.3 µs) // ========================================================= void setupPWM() { #if defined(ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR) && ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3 ledcAttach(PIN_SERVO_X, SERVO_FREQ_HZ, PWM_RES_BITS); ledcAttach(PIN_SERVO_Y, SERVO_FREQ_HZ, PWM_RES_BITS); #else ledcSetup(CANAL_SERVO_X, SERVO_FREQ_HZ, PWM_RES_BITS); ledcAttachPin(PIN_SERVO_X, CANAL_SERVO_X); ledcSetup(CANAL_SERVO_Y, SERVO_FREQ_HZ, PWM_RES_BITS); ledcAttachPin(PIN_SERVO_Y, CANAL_SERVO_Y); #endif pinMode(PIN_LASER, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LASER, LOW); } inline void escribirServoX(uint32_t duty) { #if defined(ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR) && ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3 ledcWrite(PIN_SERVO_X, duty); #else ledcWrite(CANAL_SERVO_X, duty); #endif } inline void escribirServoY(uint32_t duty) { #if defined(ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR) && ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR >= 3 ledcWrite(PIN_SERVO_Y, duty); #else ledcWrite(CANAL_SERVO_Y, duty); #endif } inline uint32_t coordToDutyX(float coord) { float c = constrain(coord, 0.0f, 100.0f); float us = US_MIN_X + (c / 100.0f) * (US_MAX_X - US_MIN_X); float duty = (us / 20000.0f) * 65535.0f; return (uint32_t)roundf(duty); } inline uint32_t coordToDutyY(float coord) { float c = constrain(coord, 0.0f, 100.0f); float us = US_MIN_Y + (c / 100.0f) * (US_MAX_Y - US_MIN_Y); float duty = (us / 20000.0f) * 65535.0f; return (uint32_t)roundf(duty); } inline uint32_t coordToDuty(float coord) { return coordToDutyX(coord); } void setLaser(bool encender) { digitalWrite(PIN_LASER, encender ? HIGH : LOW); } void aplicarPosicion(float x, float y) { uint32_t dutyX = coordToDutyX(x); uint32_t dutyY = coordToDutyY(y); if (dutyX != ultimoDutyX) { escribirServoX(dutyX); ultimoDutyX = dutyX; } if (dutyY != ultimoDutyY) { escribirServoY(dutyY); ultimoDutyY = dutyY; } } // PERFIL DE MOVIMIENTO EN CURVA S (S-CURVE / SMOOTHSTEP) // f(t) = 3*t^2 - 2*t^3 (Cubic S-Curve / Jerk-limited motion) inline float curvaS(float t) { if (t <= 0.0f) return 0.0f; if (t >= 1.0f) return 1.0f; return t * t * (3.0f - 2.0f * t); } // MOTOR DE INTERPOLACIÓN CONTINUA EN TIEMPO REAL void actualizarInterpolador() { unsigned long ahora = millis(); if (enMovimiento) { unsigned long transcurrido = ahora - segInicioTiempo; if (transcurrido < segDuracion && segDuracion > 0) { float t = (float)transcurrido / (float)segDuracion; // Para segmentos continuos de alta densidad (<= 150ms), interpolación lineal // pura para mantener velocidad constante y evitar estancamiento en curvas discretizadas. // Para tramos largos (> 150ms, ej. traslados), usar curva S para arranque/parada suave. float s = (segDuracion <= 150) ? t : curvaS(t); posX_actual = segInicioX + (segDestinoX - segInicioX) * s; posY_actual = segInicioY + (segDestinoY - segInicioY) * s; } else { posX_actual = segDestinoX; posY_actual = segDestinoY; enMovimiento = false; } aplicarPosicion(posX_actual, posY_actual); } // Si el tramo terminó y hay puntos en cola, pasar al siguiente instantáneamente if (!enMovimiento && colaCount > 0) { Waypoint siguiente; if (desencolarWaypoint(siguiente)) { segInicioX = posX_actual; segInicioY = posY_actual; segDestinoX = siguiente.x; segDestinoY = siguiente.y; segDuracion = siguiente.duracion_ms; segInicioTiempo = millis(); enMovimiento = true; // Control del láser sincronizado con el tramo if (siguiente.estado_laser == 1) { setLaser(true); } else if (siguiente.estado_laser == 0) { setLaser(false); } aplicarPosicion(posX_actual, posY_actual); } } } // ========================================================= // PROCESADOR DE COMANDOS // ========================================================= void procesarComando(char* cmd) { while (*cmd == ' ' ¦¦ *cmd == '\t') cmd++; int len = strlen(cmd); while (len > 0 && (cmd[len - 1] == ' ' ¦¦ cmd[len - 1] == '\t' ¦¦ cmd[len - 1] == '\r' ¦¦ cmd[len - 1] == '\n')) { cmd[--len] = '\0'; } if (len == 0) return; // 1. MODO MANUAL: "X,Y" (Ej: "46,42" o "50.5,37.0") char* endptr1 = NULL; float x_dir = strtof(cmd, &endptr1); if (endptr1 != cmd) { while (*endptr1 == ' ') endptr1++; if (*endptr1 == ',') { char* ptr2 = endptr1 + 1; while (*ptr2 == ' ') ptr2++; char* endptr2 = NULL; float y_dir = strtof(ptr2, &endptr2); if (endptr2 != ptr2) { while (*endptr2 == ' ') endptr2++; if (*endptr2 == '\0') { limpiarCola(); enMovimiento = false; posX_actual = x_dir; posY_actual = y_dir; segInicioX = x_dir; segInicioY = y_dir; segDestinoX = x_dir; segDestinoY = y_dir; aplicarPosicion(x_dir, y_dir); Serial.print("[Manual] Moviendo a X="); Serial.print(x_dir, 2); Serial.print(", Y="); Serial.println(y_dir, 2); Serial.println("OK"); return; } } } } // 2. MODO TRAZADO: "P <x>,<y>,<duracion_ms>,<laser>" if (cmd[0] == 'P' && (cmd[1] == ' ' ¦¦ cmd[1] == ':')) { char* ptr = cmd + 2; char* endptr = NULL; float x = strtof(ptr, &endptr); if (endptr == ptr ¦¦ *endptr != ',') { Serial.println("ERR_PARSE_X"); return; } ptr = endptr + 1; float y = strtof(ptr, &endptr); if (endptr == ptr ¦¦ *endptr != ',') { Serial.println("ERR_PARSE_Y"); return; } ptr = endptr + 1; unsigned long dur = strtoul(ptr, &endptr, 10); if (endptr == ptr) { Serial.println("ERR_PARSE_DUR"); return; } int laser = 2; if (*endptr == ',') { ptr = endptr + 1; laser = (int)strtol(ptr, &endptr, 10); } // Si está abortado, rechazar inmediatamente sin encolar if (abortado) { Serial.println("ERR_ABORT"); return; } // Esperar espacio en la cola si está llena while (colaCount >= BUFFER_SIZE) { if (abortado) { Serial.println("ERR_ABORT"); return; } leerSerial(); actualizarInterpolador(); delay(1); } // Verificar de nuevo tras la espera (CLEAR pudo llegar durante el busy-wait) if (abortado) { Serial.println("ERR_ABORT"); return; } encolarWaypoint(x, y, dur, (uint8_t)laser); Serial.println("OK"); } // 3. COMANDOS DIRECTOS DE LÁSER else if (strcmp(cmd, "LASER_ON") == 0 ¦¦ strcmp(cmd, "1") == 0) { setLaser(true); Serial.println("Laser encendido en GPIO 23"); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "LASER_OFF") == 0 ¦¦ strcmp(cmd, "0") == 0) { setLaser(false); Serial.println("Laser apagado"); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "TEST_LASER") == 0) { Serial.println("Probando laser por 1 segundo..."); setLaser(true); delay(1000); setLaser(false); Serial.println("OK"); } // 4. POSICIONAMIENTO Y CONTROL else if (strcmp(cmd, "CENTER") == 0 ¦¦ strcmp(cmd, "HOME") == 0) { limpiarCola(); enMovimiento = false; posX_actual = CENTRO_MAQUETA_X; posY_actual = CENTRO_MAQUETA_Y; segInicioX = CENTRO_MAQUETA_X; segInicioY = CENTRO_MAQUETA_Y; segDestinoX = CENTRO_MAQUETA_X; segDestinoY = CENTRO_MAQUETA_Y; aplicarPosicion(CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y); Serial.print("Regresado al centro: ("); Serial.print(CENTRO_MAQUETA_X); Serial.print(", "); Serial.print(CENTRO_MAQUETA_Y); Serial.println(")"); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "WAIT") == 0) { while (!abortado && (enMovimiento ¦¦ colaCount > 0)) { leerSerial(); actualizarInterpolador(); delay(1); } aplicarPosicion(posX_actual, posY_actual); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "CLEAR") == 0) { abortado = true; limpiarCola(); enMovimiento = false; setLaser(false); Serial.println("Cola vaciada y laser apagado"); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "RESUME") == 0) { abortado = false; Serial.println("Abort flag cleared, ready for new commands"); Serial.println("OK"); } else if (strcmp(cmd, "PING") == 0 ¦¦ strcmp(cmd, "STATUS") == 0) { Serial.print("Posicion actual: X="); Serial.print(posX_actual); Serial.print(", Y="); Serial.print(posY_actual); Serial.print(" ¦ Cola: "); Serial.print(colaCount); Serial.print(" ¦ EnMovimiento: "); Serial.println(enMovimiento ? "SI" : "NO"); Serial.println("OK"); } else { Serial.print("Comando desconocido: "); Serial.println(cmd); Serial.println("ERR_CMD"); } } void leerSerial() { while (Serial.available() > 0) { char c = (char)Serial.read(); if (c == '\n' ¦¦ c == '\r') { if (indiceBuffer > 0) { bufferSerie[indiceBuffer] = '\0'; procesarComando(bufferSerie); indiceBuffer = 0; } } else if (indiceBuffer < (int)sizeof(bufferSerie) - 1) { bufferSerie[indiceBuffer++] = c; } } } // ========================================================= // SETUP & LOOP // ========================================================= void setup() { Serial.begin(115200); setupPWM(); delay(50); setLaser(false); posX_actual = CENTRO_MAQUETA_X; posY_actual = CENTRO_MAQUETA_Y; segInicioX = CENTRO_MAQUETA_X; segInicioY = CENTRO_MAQUETA_Y; segDestinoX = CENTRO_MAQUETA_X; segDestinoY = CENTRO_MAQUETA_Y; aplicarPosicion(CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y); Serial.println("\n[ESP32 Direct PWM 16-bit] Firmware listo."); Serial.println("Servos en GPIO 18 (X) y GPIO 19 (Y). Laser en GPIO 23."); } void loop() { leerSerial(); actualizarInterpolador(); }

# 7. HARDWARE: THORLABS GALVO SCANNER (hardware_thorlabs_galvo/)

## hardware_thorlabs_galvo/config_galvo.py

Propósito: Parámetros ópticos del cabezal GVS112/M (+/-10V, mm/s, FOV 100x100mm).

# -*- coding: utf-8 -*- """ hardware_thorlabs_galvo/config_galvo.py — Configuracion Cabezal Galvo Thorlabs GVS112/M Parametros para cabezal de escaneo galvanometrico de alta velocidad de 2 ejes. Especificaciones Thorlabs GVS112/M: * Rango de escaneo optico: +/- 20 grados (+/- 10V entrada analogica, escala 1.0 V/grado) * Ancho de banda de pequena senal: 1 kHz * Tiempo de salto (step response 1%): ~300 us * Resolucion angular: menor a 15 urad """ # Campo de trabajo optico (en milimetros, ej: 100 mm x 100 mm con lente F-Theta) CAMPO_X_MIN_MM = -50.0 # mm CAMPO_X_MAX_MM = 50.0 # mm CAMPO_Y_MIN_MM = -50.0 # mm CAMPO_Y_MAX_MM = 50.0 # mm LIMITES_GALVO = { 'x_min': CAMPO_X_MIN_MM, 'x_max': CAMPO_X_MAX_MM, 'y_min': CAMPO_Y_MIN_MM, 'y_max': CAMPO_Y_MAX_MM, } # Factor de escala (0.90 = 90% del campo de escaneo) ESCALA_DIBUJO = 0.90 # Orientacion del cabezal galvo ROTAR_90_GRADOS = False # Cinematica de escaneo Galvo (alta velocidad mm/s) VELOCIDAD_MARCADO_MM_S = 500.0 # mm/s marcando con laser encendido VELOCIDAD_SALTO_MM_S = 2000.0 # mm/s saltos en vacio # Delays caracteristicos de galvanometros (en microsegundos) LASER_ON_DELAY_US = 100 # Retardo para encender laser tras alcanzar posicion LASER_OFF_DELAY_US = 50 # Retardo para apagar laser antes de saltar JUMP_DELAY_US = 250 # Retardo de estabilizacion mecanica en saltos CORNER_DELAY_US = 50 # Retardo en esquinas agudas # Dispositivo de interfaz DAC (National Instruments DAQ, LabJack, STM32 DAC, etc.) TIPO_INTERFAZ_DAC = 'SIMULACION' # 'NI_DAQ', 'SERIAL_DAC', 'SIMULACION'

## hardware_thorlabs_galvo/controlador_thorlabs.py

Propósito: Driver del galvanómetro Thorlabs (Modo Simulación / Hardware DAQ).

# -*- coding: utf-8 -*- """ hardware_thorlabs_galvo/controlador_thorlabs.py — Driver para Thorlabs GVS112/M Controla los canales analogicos X/Y (voltaje analogico de +/- 10V) y senal de modulacion del laser (TTL/PWM) para escaneo galvanometrico. """ from .config_galvo import ( CAMPO_X_MIN_MM, CAMPO_X_MAX_MM, CAMPO_Y_MIN_MM, CAMPO_Y_MAX_MM, VELOCIDAD_MARCADO_MM_S, VELOCIDAD_SALTO_MM_S, TIPO_INTERFAZ_DAC ) class ControladorThorlabsGVS: def __init__(self, tipo_interfaz=TIPO_INTERFAZ_DAC): self.tipo_interfaz = tipo_interfaz print(f'[Thorlabs GVS112/M] Inicializando controlador (Modo: {tipo_interfaz})...') if tipo_interfaz == 'SIMULACION': print('[Thorlabs GVS112/M] Modo Simulacion listo. Conectar tarjeta DAQ/DAC cuando este en laboratorio.') def trazar_trayectorias(self, trayectorias, velocidad_marcado=VELOCIDAD_MARCADO_MM_S, velocidad_salto=VELOCIDAD_SALTO_MM_S): print(f'\n[Thorlabs GVS112/M] Trazando {len(trayectorias)} trayectorias...') total_puntos = sum(len(t) for t in trayectorias) print(f'[Thorlabs GVS112/M] Total puntos vectoriales: {total_puntos}') print(f'[Thorlabs GVS112/M] Velocidad de marcado: {velocidad_marcado} mm/s') print('[Thorlabs GVS112/M] Trazado galvo completado con exito!') def apagar_laser(self): """Desactiva la señal de modulación del láser (TTL LOW / 0V).""" print('[Thorlabs GVS112/M] Láser desactivado (TTL 0V / Haz apagado).') def encender_laser(self): """Activa la señal de modulación del láser (TTL HIGH / 5V).""" print('[Thorlabs GVS112/M] Láser activado (TTL 5V / Emisión activa).') def abortar_inmediato(self): """Parada de emergencia inmediata: apaga el haz y mantiene galvos en reposo.""" self.apagar_laser() print('[Thorlabs GVS112/M] Parada de emergencia ejecutada.') def cerrar(self): self.apagar_laser() print('[Thorlabs GVS112/M] Controlador galvo cerrado correctamente.')

## hardware_thorlabs_galvo/README_THORLABS.md

Propósito: Guía técnica para integración del hardware definitivo en laboratorio.

# Integracion Cabezal Galvanometrico Thorlabs GVS112/M El sistema esta disenado con arquitectura **Hardware Abstraction Layer (HAL)**. ## Como cambiar del modo Maqueta de Servos al modo Thorlabs Galvo: En `principal.py`, simplemente cambia una variable: ```python # Para la maqueta de servos (ESP32): HARDWARE_ACTIVO = 'maqueta_servos' # Para la estacion de trabajo con cabezal Thorlabs GVS112/M: HARDWARE_ACTIVO = 'thorlabs_galvo' ``` El procesador de DXF, el optimizador de rutas TSP, el escalado proporcional y la generacion de vectores en `core/` funcionan exactamente igual para ambas maquinas sin necesidad de modificar nada mas.

# 8. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (interfaz/)

## interfaz/__init__.py

Propósito: Inicializador del paquete de interfaz.

# -*- coding: utf-8 -*- """Módulo de interfaz gráfica CustomTkinter para UFE Laser.""" from .conexion_interfaz import PuenteLaser __all__ = ["PuenteLaser"]

## interfaz/constantes.py

Propósito: Paleta de colores Dark Theme, tipografías y constantes visuales.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/constantes.py — Constantes de Diseño y Widgets (Cyber-Brutalism) """ import os import sys import time import ctypes import customtkinter as ctk # ============================================================================= # CONSTANTES DE DISEÑO (CYBER-BRUTALISM) # ============================================================================= COLOR_BG = "#EDF0F4" COLOR_CARD = "#FFFFFF" COLOR_BORDER = "#231F20" COLOR_TEXT = "#231F20" COLOR_YELLOW = "#FFB200" COLOR_RED = "#FF3434" COLOR_BLUE = "#3A43EF" COLOR_GREEN = "#5DFF34" COLOR_ORANGE = "#FF9A34" COLOR_PAUSE = "#A5B4FC" COLOR_TIMER_BG = "#C8CDD5" COLOR_VECTOR_GRAY = "#CCD1D9" COLOR_CYAN_HALO = "#B4E6FF" COLOR_TERMINAL_BG = "#231F20" FONT_BRUNO = "Bruno Ace" FONT_TEACHERS = "Teachers" # Geometría Cyber-Brutalist: Simples cuadrados sin bordes redondeados y mayor grosor BRUTAL_CORNER = 0 BRUTAL_BORDER = 2 BRUTAL_BORDER_THICK = 3 _DIR_ACTUAL = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) class BrutalOptionMenu(ctk.CTkOptionMenu): """ CTkOptionMenu con comportamiento Cyber-Brutalism mejorado: - Se cierra automáticamente al presionar de nuevo sobre la flechita/botón. - Respeta esquinas cuadradas y estética brutalista. """ def __init__(self, *args, **kwargs): if "corner_radius" not in kwargs: kwargs["corner_radius"] = BRUTAL_CORNER super().__init__(*args, **kwargs) self._last_close_time = 0.0 if hasattr(self, "_dropdown_menu"): self._dropdown_menu.bind("<Unmap>", self._on_menu_unmap, add="+") def _on_menu_unmap(self, event=None): self._last_close_time = time.time() def _open_dropdown_menu(self): # Si se cerró hace menos de 350 ms, el usuario hizo clic para cerrar el menú if time.time() - self._last_close_time < 0.35: return super()._open_dropdown_menu() def cargar_fuentes_windows(): """Registra en memoria las tipografías TrueType para Tkinter en Windows.""" rutas_fuentes = [ os.path.join(_DIR_ACTUAL, "fonts", "BrunoAce-Regular.ttf"), os.path.join(_DIR_ACTUAL, "fonts", "Teachers-Regular.ttf"), ] for r in rutas_fuentes: if os.path.exists(r): try: ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(r, 0x10, 0) except Exception: pass def configurar_dpi_awareness(): """Habilita DPI Awareness en Windows para evitar distorsiones en pantallas de alta densidad.""" try: ctypes.windll.shcore.SetProcessDpiAwareness(1) except Exception: try: ctypes.windll.user32.SetProcessDPIAware() except Exception: pass

## interfaz/barra_superior.py

Propósito: Barra superior con dropdowns de HAL, puertos COM, archivos DXF y recetas.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/barra_superior.py — Barra Superior (Cyber-Brutalism) """ import tkinter as tk import customtkinter as ctk from typing import Callable, List, Optional from .constantes import ( COLOR_BG, COLOR_CARD, COLOR_BORDER, COLOR_TEXT, COLOR_YELLOW, COLOR_GREEN, COLOR_RED, FONT_TEACHERS, BRUTAL_CORNER, BRUTAL_BORDER, BrutalOptionMenu ) class BarraSuperior(ctk.CTkFrame): """Barra superior con logo, selectores segmentados y botón de terminal.""" def __init__( self, master, on_hal_cambiado: Optional[Callable[[str], None]] = None, on_com_seleccionado: Optional[Callable[[str], None]] = None, on_dxf_seleccionado: Optional[Callable[[str], None]] = None, on_toggle_terminal: Optional[Callable[[], None]] = None, **kwargs ): super().__init__(master, fg_color="transparent", height=50, **kwargs) self.on_hal_cambiado = on_hal_cambiado self.on_com_seleccionado = on_com_seleccionado self.on_dxf_seleccionado = on_dxf_seleccionado self.on_toggle_terminal = on_toggle_terminal self.f_bold = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=12, weight="bold") self._crear_widgets() def _crear_widgets(self): # 1. Logo "ŪFE" con barra amarilla exactamente sobre la U self.logo_box = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent", width=96, height=44) self.logo_box.pack(side="left", padx=(2, 16)) self.logo_box.pack_propagate(False) self.logo_canvas = tk.Canvas(self.logo_box, bg=COLOR_BG, highlightthickness=0, width=96, height=44) self.logo_canvas.pack(fill="both", expand=True) # Barra amarilla superior self.logo_canvas.create_rectangle(6, 6, 26, 11, fill=COLOR_YELLOW, outline="") # Tipografía UFE self.logo_canvas.create_text(8, 26, text="U", font=(FONT_TEACHERS, 18, "bold"), fill=COLOR_TEXT, anchor="w") self.logo_canvas.create_text(28, 26, text="FE", font=(FONT_TEACHERS, 18, "bold"), fill=COLOR_TEXT, anchor="w") # 2. Cápsula segmentada central (HAL, COM, DXF) con bordes rectos y borde grueso self.capsule_box = ctk.CTkFrame( self, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, height=38 ) self.capsule_box.pack(side="left", padx=4) # Segmento 1: HAL (BrutalOptionMenu interactivo con auto-cierre) self.opt_hal = BrutalOptionMenu( self.capsule_box, values=["Maqueta Servos", "Thorlabs Galvo"], command=self._cb_hal, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, button_color=COLOR_CARD, button_hover_color="#F1F5F9", dropdown_fg_color=COLOR_CARD, dropdown_text_color=COLOR_TEXT, dropdown_hover_color=COLOR_YELLOW, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=140, height=32 ) self.opt_hal.pack(side="left", padx=(6, 2), pady=3) # Separador vertical 1 sep1 = ctk.CTkFrame(self.capsule_box, width=2, fg_color=COLOR_BORDER, height=20) sep1.pack(side="left", pady=4) # Segmento 2: Puerto COM con indicador LED circular (Verde: Conectado / Rojo: Desconectado) self.com_frame = ctk.CTkFrame(self.capsule_box, fg_color="transparent") self.com_frame.pack(side="left", padx=(6, 2), pady=3) self.led_com = tk.Canvas(self.com_frame, width=16, height=16, bg=COLOR_CARD, highlightthickness=0) self.led_com.pack(side="left", padx=(4, 2)) self._led_circle = self.led_com.create_oval(2, 2, 14, 14, fill=COLOR_RED, outline=COLOR_BORDER, width=1.5) self.opt_com = BrutalOptionMenu( self.com_frame, values=["Buscando puertos..."], command=self._cb_com, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, button_color=COLOR_CARD, button_hover_color="#F1F5F9", dropdown_fg_color=COLOR_CARD, dropdown_text_color=COLOR_TEXT, dropdown_hover_color=COLOR_YELLOW, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=100, height=32 ) self.opt_com.pack(side="left", padx=(0, 4)) # Separador vertical 2 sep2 = ctk.CTkFrame(self.capsule_box, width=2, fg_color=COLOR_BORDER, height=20) sep2.pack(side="left", pady=4) # Segmento 3: Selector DXF (BrutalOptionMenu interactivo con auto-cierre) self.opt_dxf = BrutalOptionMenu( self.capsule_box, values=["Cargando..."], command=self._cb_dxf, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, button_color=COLOR_CARD, button_hover_color="#F1F5F9", dropdown_fg_color=COLOR_CARD, dropdown_text_color=COLOR_TEXT, dropdown_hover_color=COLOR_YELLOW, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=165, height=32 ) self.opt_dxf.pack(side="left", padx=(4, 6), pady=3) # 3. Botón Terminal rectangular con borde grueso self.btn_terminal = ctk.CTkButton( self, text="Terminal", command=self._cb_toggle_terminal, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, hover_color=COLOR_YELLOW, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=110, height=38 ) self.btn_terminal.pack(side="right", padx=(8, 2)) # Métodos de callback internos def _cb_hal(self, val: str): if self.on_hal_cambiado: self.on_hal_cambiado(val) def _cb_com(self, val: str): if self.on_com_seleccionado: self.on_com_seleccionado(val) def _cb_dxf(self, val: str): if self.on_dxf_seleccionado: self.on_dxf_seleccionado(val) def _cb_toggle_terminal(self): if self.on_toggle_terminal: self.on_toggle_terminal() # Métodos públicos para actualización def set_estado_com(self, conectado_fisico: bool): """Pone el LED en Verde intenso (#5DFF34) si está conectado físicamente, o Rojo (#FF3434) si no.""" color = COLOR_GREEN if conectado_fisico else COLOR_RED self.led_com.itemconfig(self._led_circle, fill=color) def set_puertos_com(self, puertos: List[str], seleccionado: Optional[str] = None): valores = puertos + ["Escanear..."] self.opt_com.configure(values=valores) if seleccionado: self.opt_com.set(seleccionado) elif puertos: self.opt_com.set(puertos[0]) def set_lista_dxf(self, nombres_dxf: List[str], seleccionado: Optional[str] = None): valores = nombres_dxf + ["[ Open Explorer... ]"] self.opt_dxf.configure(values=valores) if seleccionado: self.opt_dxf.set(seleccionado) def set_terminal_activo(self, activo: bool): self.btn_terminal.configure(fg_color=COLOR_YELLOW if activo else COLOR_CARD)

## interfaz/panel_general.py

Propósito: Canvas central con renderizado isométrico y simulación en tiempo real.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/panel_general.py — Panel Central: Canvas General con Reglas y Proporción 1:1 """ import tkinter as tk import customtkinter as ctk from typing import Callable, List, Optional, Tuple from .constantes import ( COLOR_CARD, COLOR_BORDER, COLOR_TEXT, COLOR_BLUE, COLOR_VECTOR_GRAY, FONT_TEACHERS, BRUTAL_CORNER, BRUTAL_BORDER ) class PanelGeneral(ctk.CTkFrame): """Panel central con canvas isométrico 1:1, reglas graduadas y base editable.""" def __init__( self, master, on_dimensiones_cambiadas: Optional[Callable[[float, float], None]] = None, **kwargs ): super().__init__(master, fg_color="transparent", **kwargs) self.on_dimensiones_cambiadas = on_dimensiones_cambiadas self.f_head = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=13, weight="bold") self.f_bold = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11, weight="bold") self.f_regular = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11) self.trazos_actuales: List[List[Tuple[float, float]]] = [] self.trazos_completados: List[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]] = [] self.ancho_base_cm = 28.0 self.alto_base_cm = 25.0 self._crear_widgets() def _crear_widgets(self): # 1. Título "General" (top) top_header = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent") top_header.pack(side="top", fill="x", pady=(2, 4)) self.lbl_title = ctk.CTkLabel( top_header, text="CANVAS VECTORIAL (ISOMÉTRICO 1:1)", font=self.f_head, text_color=COLOR_TEXT, anchor="w" ) self.lbl_title.pack(side="left") # 2. Footer Area size (anclado abajo primero, EDITABLE) self.footer_area = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent", height=34) self.footer_area.pack(side="bottom", fill="x", pady=(6, 0)) lbl_area = ctk.CTkLabel(self.footer_area, text="ÁREA BASE:", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT) lbl_area.pack(side="left", padx=(2, 6)) # Píldora editable X self.pill_x = ctk.CTkFrame( self.footer_area, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) self.pill_x.pack(side="left", padx=3) ctk.CTkLabel(self.pill_x, text="X =", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left", padx=(8, 2), pady=2) self.entry_dim_x = ctk.CTkEntry( self.pill_x, width=50, height=22, fg_color="#F8FAFC", border_color="#CBD5E1", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT ) self.entry_dim_x.insert(0, "28.0") self.entry_dim_x.pack(side="left", padx=2, pady=2) self.entry_dim_x.bind("<Return>", lambda e: self._cb_dimensiones_cambiadas()) self.entry_dim_x.bind("<FocusOut>", lambda e: self._cb_dimensiones_cambiadas()) ctk.CTkLabel(self.pill_x, text="cm", font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left", padx=(2, 8), pady=2) # Píldora editable Y self.pill_y = ctk.CTkFrame( self.footer_area, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) self.pill_y.pack(side="left", padx=3) ctk.CTkLabel(self.pill_y, text="Y =", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left", padx=(8, 2), pady=2) self.entry_dim_y = ctk.CTkEntry( self.pill_y, width=50, height=22, fg_color="#F8FAFC", border_color="#CBD5E1", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT ) self.entry_dim_y.insert(0, "25.0") self.entry_dim_y.pack(side="left", padx=2, pady=2) self.entry_dim_y.bind("<Return>", lambda e: self._cb_dimensiones_cambiadas()) self.entry_dim_y.bind("<FocusOut>", lambda e: self._cb_dimensiones_cambiadas()) ctk.CTkLabel(self.pill_y, text="cm", font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left", padx=(2, 8), pady=2) # 3. Tarjeta blanca con borde negro grueso (al centro expandible, simple cuadrado) self.card_general = ctk.CTkFrame( self, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) self.card_general.pack(side="top", fill="both", expand=True) self.canvas = tk.Canvas( self.card_general, bg=COLOR_CARD, highlightthickness=0 ) self.canvas.pack(fill="both", expand=True, padx=4, pady=4) self.canvas.bind("<Configure>", lambda e: self.redibujar()) def _cb_dimensiones_cambiadas(self): try: ancho = float(self.entry_dim_x.get().strip()) alto = float(self.entry_dim_y.get().strip()) if ancho > 0 and alto > 0: self.ancho_base_cm = ancho self.alto_base_cm = alto self.redibujar() if self.on_dimensiones_cambiadas: self.on_dimensiones_cambiadas(ancho, alto) except ValueError: pass def actualizar_dimensiones(self, ancho_cm: float, alto_cm: float): """Actualiza los inputs numéricos de dimensiones de la base / pieza.""" self.ancho_base_cm = float(ancho_cm) self.alto_base_cm = float(alto_cm) self.entry_dim_x.delete(0, "end") self.entry_dim_x.insert(0, f"{ancho_cm:.1f}") self.entry_dim_y.delete(0, "end") self.entry_dim_y.insert(0, f"{alto_cm:.1f}") self.redibujar() def set_limites_hardware(self, x_min: float, x_max: float, y_min: float, y_max: float): """Define los límites absolutos del hardware/máquina para mapeo fiel en canvas.""" self._maq_x_min = x_min self._maq_x_max = x_max self._maq_y_min = y_min self._maq_y_max = y_max def redibujar( self, trazos: Optional[List[List[Tuple[float, float]]]] = None, trazos_completados: Optional[List[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]]] = None ): """Renderizado isométrico 1:1 basado en las dimensiones de la base física.""" if trazos is not None: self.trazos_actuales = trazos if trazos_completados is not None: self.trazos_completados = trazos_completados c = self.canvas c.delete("all") w = c.winfo_width() h = c.winfo_height() if w <= 50 or h <= 50: return mx = 45 # margen para regla Y my = 35 # margen para regla X draw_w = w - mx - 20 draw_h = h - my - 20 # Dibujar reglas graduadas según dimensiones de base actuales self._dibujar_reglas(c, mx, draw_h, draw_w) # --- ESCALA BASADA EN LA BASE FÍSICA MÉTRICA EN CM (1:1 ISOMÉTRICO) --- rango_w = max(0.1, self.ancho_base_cm) rango_h = max(0.1, self.alto_base_cm) # Escala isométrica 1:1 estricta sobre la base física en cm (1 cm en X = 1 cm en Y en pantalla) escala_pixel = min(draw_w / rango_w, draw_h / rango_h) * 0.92 # Centrar la base dentro del área de dibujo base_w_px = rango_w * escala_pixel base_h_px = rango_h * escala_pixel base_x0 = mx + (draw_w - base_w_px) / 2 base_y0 = 15 + (draw_h - base_h_px) / 2 # Dibujar rectángulo de base visible (contorno punteado que representa el área base máxima en cm) c.create_rectangle( base_x0, base_y0, base_x0 + base_w_px, base_y0 + base_h_px, outline="#94A3B8", width=1.5, dash=(6, 4) ) if not self.trazos_actuales: c.create_text(w // 2, h // 2, text="Sin archivo DXF cargado", font=(FONT_TEACHERS, 14), fill="#94A3B8") return # Helper: mapear coordenada física métrica (cm) → pixel del canvas def to_px(x_cm, y_cm): px = base_x0 + x_cm * escala_pixel py = (base_y0 + base_h_px) - (y_cm * escala_pixel) return px, py # 1. Dibujar geometría base completa en gris claro (#CCD1D9) for ruta in self.trazos_actuales: if len(ruta) < 2: continue coords = [] for pt in ruta: px, py = to_px(pt[0], pt[1]) coords.extend([px, py]) c.create_line(coords, fill=COLOR_VECTOR_GRAY, width=2.5, capstyle="round", joinstyle="round") # 2. Dibujar segmentos completados en azul eléctrico (#3A43EF) for segmento in self.trazos_completados: p1, p2 = segmento px1, py1 = to_px(p1[0], p1[1]) px2, py2 = to_px(p2[0], p2[1]) c.create_line(px1, py1, px2, py2, fill=COLOR_BLUE, width=3.5, capstyle="round") def _dibujar_reglas(self, c: tk.Canvas, mx: int, draw_h: int, draw_w: int): c.create_line(mx, 15, mx, draw_h + 15, fill=COLOR_BORDER, width=BRUTAL_BORDER) c.create_line(mx, draw_h + 15, mx + draw_w, draw_h + 15, fill=COLOR_BORDER, width=BRUTAL_BORDER) num_ticks = 11 for i in range(num_ticks): # Ticks Eje Y y_pos = (draw_h + 15) - (i * (draw_h / (num_ticks - 1))) val_y = int(round(i * (self.alto_base_cm / (num_ticks - 1)))) c.create_line(mx - 6, y_pos, mx, y_pos, fill=COLOR_BORDER, width=1.5) c.create_text(mx - 9, y_pos, text=str(val_y), font=(FONT_TEACHERS, 8), fill=COLOR_TEXT, anchor="e") # Ticks Eje X x_pos = mx + (i * (draw_w / (num_ticks - 1))) val_x = int(round(i * (self.ancho_base_cm / (num_ticks - 1)))) c.create_line(x_pos, draw_h + 15, x_pos, draw_h + 21, fill=COLOR_BORDER, width=1.5) c.create_text(x_pos, draw_h + 26, text=str(val_x), font=(FONT_TEACHERS, 8), fill=COLOR_TEXT, anchor="n")

## interfaz/panel_derecho.py

Propósito: Panel de dimensiones de material, centrado manual/automático y escalas.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/panel_derecho.py — Panel Derecho: Gauges + Trace Point + Execution Controls """ import tkinter as tk import customtkinter as ctk from typing import Callable, List, Optional, Tuple from .constantes import ( COLOR_BG, COLOR_CARD, COLOR_BORDER, COLOR_TEXT, COLOR_YELLOW, COLOR_RED, COLOR_BLUE, COLOR_PAUSE, COLOR_TIMER_BG, COLOR_VECTOR_GRAY, COLOR_CYAN_HALO, FONT_BRUNO, FONT_TEACHERS, BRUTAL_CORNER, BRUTAL_BORDER ) class PanelDerecho(ctk.CTkFrame): """Panel lateral derecho con gauges circulares, canvas zoom de trace point y controles de ciclo.""" def __init__( self, master, on_click_start: Optional[Callable[[], None]] = None, on_click_pause_resume: Optional[Callable[[], None]] = None, on_click_stop: Optional[Callable[[], None]] = None, on_centro_cambiado: Optional[Callable[[float, float], None]] = None, **kwargs ): super().__init__(master, fg_color="transparent", **kwargs) self.on_click_start = on_click_start self.on_click_pause_resume = on_click_pause_resume self.on_click_stop = on_click_stop self.on_centro_cambiado = on_centro_cambiado self.f_head = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=13, weight="bold") self.f_bold = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11, weight="bold") self.f_regular = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11) self.f_bruno_btn = ctk.CTkFont(family=FONT_BRUNO, size=14, weight="bold") self.f_bruno_timer = ctk.CTkFont(family=FONT_BRUNO, size=18, weight="bold") self.trazos_actuales: List[List[Tuple[float, float]]] = [] self.trazos_completados: List[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]] = [] self.pos_laser_actual = (59.00, 50.50) self.pct_trace = 0.0 self.pct_total = 0.0 self._crear_widgets() def _crear_widgets(self): # 1. Panel de Controles de Ejecución (ANCLADO AL FONDO PRIMERO) self.frame_controles = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent", height=48) self.frame_controles.pack(side="bottom", fill="x", pady=(6, 0)) self.frame_controles.pack_propagate(False) # Botón HOME estilo Cyber-Brutalism (Cuadrado con borde grueso) self.btn_home = ctk.CTkButton( self.frame_controles, text="✛", command=self.toggle_home_card, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, hover_color=COLOR_YELLOW, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=ctk.CTkFont(size=22, weight="bold"), width=48, height=44 ) self.btn_home.pack(side="left", padx=(0, 8)) # Contenedor dinámico (IDLE vs RUNNING) self.action_box = ctk.CTkFrame(self.frame_controles, fg_color="transparent") self.action_box.pack(side="left", fill="both", expand=True) # Botón START (Modo IDLE) self.btn_start = ctk.CTkButton( self.action_box, text="START", command=self._cb_start, fg_color=COLOR_YELLOW, text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#FFA000", border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bruno_btn, height=44 ) self.btn_start.pack(fill="both", expand=True) # Widgets en Modo RUNNING (Ocultos inicialmente) self.running_box = ctk.CTkFrame(self.action_box, fg_color="transparent") self.btn_pause_resume = ctk.CTkButton( self.running_box, text="PAUSE", command=self._cb_pause_resume, fg_color=COLOR_PAUSE, text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#818CF8", border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=ctk.CTkFont(family=FONT_BRUNO, size=12, weight="bold"), width=92, height=44 ) self.btn_pause_resume.pack(side="left", padx=(0, 6)) self.btn_stop = ctk.CTkButton( self.running_box, text="STOP", command=self._cb_stop, fg_color=COLOR_RED, text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#DC2626", border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bruno_btn, width=80, height=44 ) self.btn_stop.pack(side="left", padx=(0, 6)) self.timer_box = ctk.CTkFrame( self.running_box, fg_color=COLOR_TIMER_BG, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, height=44 ) self.timer_box.pack(side="left", fill="both", expand=True) self.lbl_timer = ctk.CTkLabel( self.timer_box, text="0:00:00", font=self.f_bruno_timer, text_color=COLOR_TEXT ) self.lbl_timer.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor="center") # 2. Medidores circulares (Trace y Total) con tarjeta blanca y borde 2px top_gauges = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent") top_gauges.pack(side="top", fill="x", pady=(2, 4)) ctk.CTkLabel(top_gauges, text="PROGRESO DE CORTE", font=self.f_head, text_color=COLOR_TEXT, anchor="w").pack(fill="x") self.card_gauges = ctk.CTkFrame( self, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, height=125 ) self.card_gauges.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 6)) self.card_gauges.pack_propagate(False) self.canvas_gauges = tk.Canvas(self.card_gauges, bg=COLOR_CARD, highlightthickness=0, height=120) self.canvas_gauges.pack(fill="both", expand=True) self.canvas_gauges.bind("<Configure>", lambda e: self.dibujar_gauges()) # 3. Panel "Trace point" con Zoom y Halo (al centro expandible) self.box_trace = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent") self.box_trace.pack(side="top", fill="both", expand=True, pady=(2, 4)) self.lbl_trace = ctk.CTkLabel(self.box_trace, text="SEGUIMIENTO LÁSER (ZOOM 4X)", font=self.f_head, text_color=COLOR_TEXT, anchor="w") self.lbl_trace.pack(side="top", fill="x", pady=(0, 4)) self.card_trace = ctk.CTkFrame( self.box_trace, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) self.card_trace.pack(side="top", fill="both", expand=True) self.canvas_trace = tk.Canvas(self.card_trace, bg=COLOR_CARD, highlightthickness=0) self.canvas_trace.pack(fill="both", expand=True, padx=4, pady=4) self.canvas_trace.bind("<Configure>", lambda e: self.redibujar_trace()) # Badge flotante de coordenadas dentro de la tarjeta self.coord_badge = ctk.CTkFrame( self.card_trace, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) self.coord_badge.place(relx=0.96, rely=0.94, anchor="se") self.lbl_coord_live = ctk.CTkLabel( self.coord_badge, text="x = 14.00 cm ¦ y = 12.50 cm", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT, padx=10, pady=3 ) self.lbl_coord_live.pack() # Popup flotante HOME con X e Y EDITABLES para definir el centro self.card_home_popup = ctk.CTkFrame( self.winfo_toplevel(), fg_color=COLOR_YELLOW, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, width=200, height=130 ) lbl_center = ctk.CTkLabel(self.card_home_popup, text="Center (Home)", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT) lbl_center.pack(pady=(6, 4)) frame_xy = ctk.CTkFrame(self.card_home_popup, fg_color="transparent") frame_xy.pack(padx=10, pady=2, fill="x") # Fila X row_x = ctk.CTkFrame(frame_xy, fg_color="transparent") row_x.pack(fill="x", pady=2) ctk.CTkLabel(row_x, text="X:", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT, width=20).pack(side="left") self.entry_home_x = ctk.CTkEntry( row_x, width=80, height=24, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT ) self.entry_home_x.insert(0, "14.00") self.entry_home_x.pack(side="left", padx=4) ctk.CTkLabel(row_x, text="cm", font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left") # Fila Y row_y = ctk.CTkFrame(frame_xy, fg_color="transparent") row_y.pack(fill="x", pady=2) ctk.CTkLabel(row_y, text="Y:", font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT, width=20).pack(side="left") self.entry_home_y = ctk.CTkEntry( row_y, width=80, height=24, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT ) self.entry_home_y.insert(0, "12.50") self.entry_home_y.pack(side="left", padx=4) ctk.CTkLabel(row_y, text="cm", font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left") # Botón para centrar y aplicar self.btn_set_home = ctk.CTkButton( self.card_home_popup, text="Centrar", command=self._cb_aplicar_centro, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#F1F5F9", border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, height=26 ) self.btn_set_home.pack(fill="x", padx=12, pady=(4, 8)) # Callbacks internos def _cb_start(self): if self.on_click_start: self.on_click_start() def _cb_pause_resume(self): if self.on_click_pause_resume: self.on_click_pause_resume() def _cb_stop(self): if self.on_click_stop: self.on_click_stop() def _cb_aplicar_centro(self): try: x = float(self.entry_home_x.get().strip()) y = float(self.entry_home_y.get().strip()) self.pos_laser_actual = (x, y) self.actualizar_coordenadas(x, y) if self.on_centro_cambiado: self.on_centro_cambiado(x, y) self.toggle_home_card() except ValueError: pass def set_centro(self, x: float, y: float): """Actualiza los inputs del centro en el popup.""" self.entry_home_x.delete(0, "end") self.entry_home_x.insert(0, f"{x:.2f}") self.entry_home_y.delete(0, "end") self.entry_home_y.insert(0, f"{y:.2f}") self.actualizar_coordenadas(x, y) def toggle_home_card(self): if self.card_home_popup.winfo_ismapped(): self.card_home_popup.place_forget() self.btn_home.configure(fg_color=COLOR_CARD) else: self.card_home_popup.place(relx=0.76, rely=0.88, anchor="se") self.btn_home.configure(fg_color=COLOR_YELLOW) # Modos de estado de control def set_modo_running(self): self.btn_start.pack_forget() self.running_box.pack(fill="both", expand=True) self.btn_pause_resume.configure(text="PAUSE", fg_color=COLOR_PAUSE) def set_modo_idle(self): self.running_box.pack_forget() self.btn_start.pack(fill="both", expand=True) def set_estado_pausa(self, pausado: bool): if pausado: self.btn_pause_resume.configure(text="RESUME", fg_color=COLOR_YELLOW) else: self.btn_pause_resume.configure(text="PAUSE", fg_color=COLOR_PAUSE) def actualizar_timer(self, texto: str): self.lbl_timer.configure(text=texto) def actualizar_coordenadas(self, x: float, y: float): self.pos_laser_actual = (x, y) self.lbl_coord_live.configure(text=f"x = {x:.2f} cm ¦ y = {y:.2f} cm") # Renderizado de medidores def dibujar_gauges(self, pct_trace: Optional[float] = None, pct_total: Optional[float] = None): if pct_trace is not None: self.pct_trace = pct_trace if pct_total is not None: self.pct_total = pct_total c = self.canvas_gauges c.delete("all") w = c.winfo_width() h = c.winfo_height() if w <= 50 or h <= 50: return r = 38 grosor = 11 c1_x = w * 0.28 c1_y = h * 0.56 self._dibujar_un_gauge(c, c1_x, c1_y, r, grosor, self.pct_trace, "Trazo Actual") c2_x = w * 0.72 c2_y = h * 0.56 self._dibujar_un_gauge(c, c2_x, c2_y, r, grosor, self.pct_total, "Total Acumulado") def _dibujar_un_gauge(self, c: tk.Canvas, cx: float, cy: float, r: float, grosor: float, pct: float, titulo: str): c.create_text(cx, cy - r - 10, text=titulo, font=(FONT_TEACHERS, 10, "bold"), fill=COLOR_TEXT) c.create_oval(cx - r, cy - r, cx + r, cy + r, outline=COLOR_BORDER, width=BRUTAL_BORDER) grados_arco = -(pct / 100.0) * 360.0 if pct > 0: c.create_arc( cx - r + grosor / 2, cy - r + grosor / 2, cx + r - grosor / 2, cy + r - grosor / 2, start=90, extent=grados_arco, style="arc", outline=COLOR_BLUE, width=grosor ) c.create_text(cx, cy, text=f"{int(round(pct))} %", font=(FONT_TEACHERS, 12, "bold"), fill=COLOR_TEXT) # Renderizado Trace Point (Zoom 4x) def redibujar_trace( self, trazos: Optional[List[List[Tuple[float, float]]]] = None, trazos_completados: Optional[List[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]]] = None, pos_laser: Optional[Tuple[float, float]] = None ): if trazos is not None: self.trazos_actuales = trazos if trazos_completados is not None: self.trazos_completados = trazos_completados if pos_laser is not None: self.pos_laser_actual = pos_laser c = self.canvas_trace c.delete("all") w = c.winfo_width() h = c.winfo_height() if w <= 20 or h <= 20: return cx = w / 2 cy = h / 2 lx, ly = self.pos_laser_actual zoom_factor = 45.0 if self.trazos_actuales: for ruta in self.trazos_actuales: if len(ruta) < 2: continue coords = [] for pt in ruta: px = cx + (pt[0] - lx) * zoom_factor py = cy - (pt[1] - ly) * zoom_factor coords.extend([px, py]) c.create_line(coords, fill=COLOR_VECTOR_GRAY, width=3.0, capstyle="round") for p1, p2 in self.trazos_completados: px1 = cx + (p1[0] - lx) * zoom_factor py1 = cy - (p1[1] - ly) * zoom_factor px2 = cx + (p2[0] - lx) * zoom_factor py2 = cy - (p2[1] - ly) * zoom_factor c.create_line(px1, py1, px2, py2, fill=COLOR_BLUE, width=4.5, capstyle="round") # Halo luminoso cyan y punto blanco central r_halo = 18 c.create_oval(cx - r_halo, cy - r_halo, cx + r_halo, cy + r_halo, fill=COLOR_CYAN_HALO, outline="") r_pt = 5 c.create_oval(cx - r_pt, cy - r_pt, cx + r_pt, cy + r_pt, fill="#FFFFFF", outline=COLOR_BORDER, width=BRUTAL_BORDER)

## interfaz/panel_configuracion.py

Propósito: Editor modal de recetas de materiales y parámetros cinemáticos.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/panel_configuracion.py — Panel Izquierdo: Configuración y Recetas (SQLite3) """ import customtkinter as ctk from typing import Callable, Dict, List, Optional from .constantes import ( COLOR_CARD, COLOR_BORDER, COLOR_TEXT, COLOR_YELLOW, COLOR_RED, COLOR_BLUE, FONT_TEACHERS, BRUTAL_CORNER, BRUTAL_BORDER, BrutalOptionMenu ) # Rangos de validación física para cada parámetro _RANGOS_VALIDOS = { "velocidad_trazado": (0.01, 100.0), "velocidad_viaje": (0.01, 100.0), "duracion_min_segmento_ms": (10, 5000), "duracion_min_viaje_ms": (50, 10000), "laser_on_delay_ms": (0, 10000), "laser_off_delay_ms": (0, 10000), "mark_delay_ms": (0, 10000), "jump_delay_ms": (0, 10000), "tolerancia_rdp": (0.0, 10.0), "tolerancia_union": (0.0, 10.0), "escala_dibujo": (0.01, 1.0), } class PanelConfiguracion(ctk.CTkFrame): """Panel lateral izquierdo para gestión de recetas SQLite3 y parámetros de corte.""" def __init__( self, master, on_receta_seleccionada: Optional[Callable[[str], None]] = None, on_crear_receta: Optional[Callable[[], None]] = None, on_guardar_receta: Optional[Callable[[], None]] = None, on_eliminar_receta: Optional[Callable[[], None]] = None, on_rotacion_cambiada: Optional[Callable[[float], None]] = None, **kwargs ): super().__init__(master, fg_color="transparent", **kwargs) self.on_receta_seleccionada = on_receta_seleccionada self.on_crear_receta = on_crear_receta self.on_guardar_receta = on_guardar_receta self.on_eliminar_receta = on_eliminar_receta self.on_rotacion_cambiada = on_rotacion_cambiada self.f_head = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=13, weight="bold") self.f_bold = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11, weight="bold") self.f_regular = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=11) self.f_unit = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=9, weight="bold") self.inputs: Dict[str, ctk.CTkEntry] = {} self._crear_widgets() def _crear_widgets(self): # 1. Cabecera superior: Título + Selector de Receta + Botón Eliminar header_container = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent") header_container.pack(side="top", fill="x", padx=6, pady=(2, 4)) lbl_sec = ctk.CTkLabel(header_container, text="RECETA & PARÁMETROS", font=self.f_head, text_color=COLOR_TEXT, anchor="w") lbl_sec.pack(fill="x", pady=(0, 2)) header_frame = ctk.CTkFrame(header_container, fg_color="transparent") header_frame.pack(fill="x") receta_box = ctk.CTkFrame( header_frame, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, height=34 ) receta_box.pack(side="left", fill="x", expand=True, padx=(0, 4)) receta_box.pack_propagate(False) self.opt_receta = BrutalOptionMenu( receta_box, values=["Acrílico — Estándar"], command=self._cb_receta_seleccionada, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_TEXT, button_color="#F1F5F9", button_hover_color=COLOR_YELLOW, dropdown_fg_color=COLOR_CARD, dropdown_text_color=COLOR_TEXT, dropdown_hover_color=COLOR_YELLOW, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, height=30 ) self.opt_receta.pack(fill="both", expand=True, padx=2, pady=2) self.btn_del_receta = ctk.CTkButton( header_frame, text="🗑", command=self._cb_eliminar_receta, fg_color=COLOR_CARD, text_color=COLOR_RED, hover_color="#FEE2E2", border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, width=34, height=34, font=ctk.CTkFont(size=14) ) self.btn_del_receta.pack(side="right") # 2. Botonera New / Save (Anclada al fondo con prioridad) btn_box = ctk.CTkFrame( self, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, height=38 ) btn_box.pack(side="bottom", fill="x", padx=6, pady=(4, 8)) btn_box.pack_propagate(False) self.btn_new = ctk.CTkButton( btn_box, text="+ New", command=self._cb_crear_receta, fg_color=COLOR_YELLOW, text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#FFA000", corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, height=30 ) self.btn_new.pack(side="left", fill="both", expand=True, padx=(3, 1), pady=3) self.btn_save = ctk.CTkButton( btn_box, text="💾 Save", command=self._cb_guardar_receta, fg_color="#F1F5F9", text_color=COLOR_TEXT, hover_color="#E2E8F0", corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, height=30 ) self.btn_save.pack(side="right", fill="both", expand=True, padx=(1, 3), pady=3) # 3. Formulario scrollable de parámetros self.scroll_params = ctk.CTkScrollableFrame(self, fg_color="transparent") self.scroll_params.pack(side="top", fill="both", expand=True, padx=2, pady=2) campos = [ ("Velocidad trazado", "velocidad_trazado", "mm/s", "2.0"), ("Velocidad viaje", "velocidad_viaje", "mm/s", "3.5"), ("Duración mín. seg", "duracion_min_segmento_ms", "ms", "50"), ("Duración mín. viaje", "duracion_min_viaje_ms", "ms", "300"), ("Laser ON delay", "laser_on_delay_ms", "ms", "50"), ("Laser OFF delay", "laser_off_delay_ms", "ms", "30"), ("Mark delay", "mark_delay_ms", "ms", "20"), ("Jump delay", "jump_delay_ms", "ms", "100"), ("Tolerancia RDP", "tolerancia_rdp", "mm", "0.005"), ("Tolerancia unión", "tolerancia_union", "mm", "0.08"), ("Escala dibujo", "escala_dibujo", "ratio", "0.78"), ] for label_text, key, unit, val_def in campos: p_card = ctk.CTkFrame( self.scroll_params, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) p_card.pack(fill="x", padx=4, pady=2) top_row = ctk.CTkFrame(p_card, fg_color="transparent") top_row.pack(fill="x", padx=6, pady=(3, 1)) ctk.CTkLabel(top_row, text=label_text, font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left") ctk.CTkLabel(top_row, text=f"[{unit}]", font=self.f_unit, text_color="#64748B").pack(side="right") entry = ctk.CTkEntry( p_card, height=24, fg_color="#F8FAFC", border_color="#CBD5E1", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_TEXT ) entry.insert(0, val_def) entry.pack(fill="x", padx=6, pady=(1, 4)) self.inputs[key] = entry # Validación visual al perder el foco o Enter entry.bind("<FocusOut>", lambda e, k=key: self._validar_campo(k)) entry.bind("<Return>", lambda e, k=key: self._validar_campo(k)) # Slider de Rotación — Continuo de 0° a 360° con Entry editable card_rot = ctk.CTkFrame( self.scroll_params, fg_color=COLOR_CARD, border_color=COLOR_BORDER, border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER ) card_rot.pack(fill="x", padx=4, pady=(2, 6)) top_rot = ctk.CTkFrame(card_rot, fg_color="transparent") top_rot.pack(fill="x", padx=6, pady=(3, 1)) ctk.CTkLabel(top_rot, text="Rotación", font=self.f_regular, text_color=COLOR_TEXT).pack(side="left") # Entry editable para ángulo exacto self.entry_rot = ctk.CTkEntry( top_rot, width=50, height=22, fg_color="#F8FAFC", border_color="#CBD5E1", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, text_color=COLOR_BLUE ) self.entry_rot.insert(0, "0") self.entry_rot.pack(side="right", padx=(4, 0)) self.entry_rot.bind("<Return>", self._cb_entry_rotacion) self.entry_rot.bind("<FocusOut>", self._cb_entry_rotacion) ctk.CTkLabel(top_rot, text="°", font=self.f_unit, text_color=COLOR_BLUE).pack(side="right") self.slider_rot = ctk.CTkSlider( card_rot, from_=0, to=360, number_of_steps=360, command=self._cb_slider_rotacion, progress_color=COLOR_BLUE, button_color=COLOR_BORDER, button_hover_color=COLOR_BLUE, height=14 ) self.slider_rot.set(0) self.slider_rot.pack(fill="x", padx=6, pady=(2, 6)) # Validación visual de parámetros def _validar_campo(self, key: str): """Valida el valor del campo contra su rango válido y pinta borde rojo si falla.""" if key not in self.inputs: return entry = self.inputs[key] val_txt = entry.get().strip() rango = _RANGOS_VALIDOS.get(key) if rango: try: val = float(val_txt) if rango[0] <= val <= rango[1]: entry.configure(border_color="#CBD5E1") else: entry.configure(border_color=COLOR_RED) except ValueError: entry.configure(border_color=COLOR_RED) else: # Sin rango definido, solo verificar que sea numérico try: float(val_txt) entry.configure(border_color="#CBD5E1") except ValueError: entry.configure(border_color=COLOR_RED) # Callbacks internos def _cb_receta_seleccionada(self, val: str): if self.on_receta_seleccionada: self.on_receta_seleccionada(val) def _cb_crear_receta(self): if self.on_crear_receta: self.on_crear_receta() def _cb_guardar_receta(self): if self.on_guardar_receta: self.on_guardar_receta() def _cb_eliminar_receta(self): if self.on_eliminar_receta: self.on_eliminar_receta() def _cb_slider_rotacion(self, val: float): """Cuando se mueve el slider, actualizar el entry y notificar.""" angulo = int(round(val)) self.entry_rot.delete(0, "end") self.entry_rot.insert(0, str(angulo)) if self.on_rotacion_cambiada: self.on_rotacion_cambiada(float(angulo)) def _cb_entry_rotacion(self, event=None): """Cuando se edita el entry de rotación, actualizar el slider y notificar.""" try: angulo = float(self.entry_rot.get().strip()) angulo = max(0, min(360, angulo)) self.slider_rot.set(angulo) if self.on_rotacion_cambiada: self.on_rotacion_cambiada(angulo) except ValueError: pass # Métodos públicos para consulta y modificación def poblar_formulario(self, receta: Dict): """Rellena los inputs con los valores de la receta.""" for key, entry in self.inputs.items(): if key in receta: entry.delete(0, "end") entry.insert(0, str(receta[key])) entry.configure(border_color="#CBD5E1") # resetear validación visual # Rotación: cargar ángulo libre si existe, sino compatibilidad con rotar_90_grados if "rotacion_grados" in receta: ang = float(receta["rotacion_grados"]) elif "rotar_90_grados" in receta and bool(receta["rotar_90_grados"]): ang = 90.0 else: ang = 0.0 self.slider_rot.set(ang) self.entry_rot.delete(0, "end") self.entry_rot.insert(0, str(int(ang))) def obtener_datos_formulario(self) -> Dict: """Lee y convierte los valores del formulario a tipos numéricos.""" datos = {} for key, entry in self.inputs.items(): val_txt = entry.get().strip() try: if "." in val_txt: datos[key] = float(val_txt) else: datos[key] = int(val_txt) except ValueError: datos[key] = val_txt # Rotación libre en grados try: ang = float(self.entry_rot.get().strip()) ang = max(0, min(360, ang)) except ValueError: ang = 0.0 datos["rotacion_grados"] = ang # Compatibilidad con backend: rotar_90_grados se mantiene como flag datos["rotar_90_grados"] = 0 return datos def set_recetas(self, nombres: List[str], seleccionada: Optional[str] = None): """Actualiza el dropdown de recetas.""" self.opt_receta.configure(values=nombres) if seleccionada: self.opt_receta.set(seleccionada) elif nombres: self.opt_receta.set(nombres[0]) def set_delete_visible(self, visible: bool): """Muestra u oculta el botón de eliminar receta (protección de recetas predeterminadas).""" if visible: self.btn_del_receta.pack(side="right") else: self.btn_del_receta.pack_forget()

## interfaz/renderizado_dual.py

Propósito: Adaptador y lienzo Matplotlib embebido en Tkinter.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/renderizado_dual.py — RENDERIZADO DUAL EN CANVAS (CYBER-BRUTALISM) Módulo encargado de la sincronización gráfica simultánea entre: 1. Panel General (Canvas 1:1 con reglas graduadas en centímetros, base DXF y trazos cortados). 2. Panel Derecho (Canvas Trace Point con zoom 4x centrado en la cabeza láser y halo cian). """ class RenderizadoDualMixin: """Mixin que coordina el redibujado dual de los canvases.""" def _actualizar_vistas_canvases(self): """Redibuja en sincronía el Canvas General y el Canvas Trace Point.""" trazos = getattr(self.puente, "trazos_fisicos_cm", self.puente.trazos_calibrados) self.panel_general.redibujar(trazos, self.trazos_completados) self.panel_derecho.redibujar_trace(trazos, self.trazos_completados, self.pos_laser_actual)

## interfaz/terminal_flotante.py

Propósito: Consola de telemetría y visor de logs de operaciones.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/terminal_flotante.py — Terminal Flotante (Cyber-Brutalist) """ import csv import os import tkinter as tk import customtkinter as ctk from datetime import datetime from tkinter import filedialog from typing import Callable, List, Dict, Optional from .constantes import ( COLOR_CARD, COLOR_BORDER, COLOR_TEXT, COLOR_GREEN, COLOR_YELLOW, COLOR_TERMINAL_BG, FONT_TEACHERS, BRUTAL_CORNER, BRUTAL_BORDER ) class TerminalFlotante(ctk.CTkFrame): """Consola emergente Cyber-Brutalist para depuración y telemetría de hardware.""" def __init__(self, master, on_cerrar: Optional[Callable[[], None]] = None, obtener_historial: Optional[Callable[[], List[Dict]]] = None, **kwargs): super().__init__( master, fg_color=COLOR_TERMINAL_BG, border_color=COLOR_BORDER, border_width=BRUTAL_BORDER, corner_radius=BRUTAL_CORNER, width=580, height=360, **kwargs ) self.on_cerrar = on_cerrar self.obtener_historial = obtener_historial self.f_bold = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=12, weight="bold") self.f_regular = ctk.CTkFont(family=FONT_TEACHERS, size=10) self.visible = False self._modo_historial = False self._crear_widgets() def _crear_widgets(self): # 1. Cabecera del terminal t_header = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent", height=34) t_header.pack(fill="x", padx=12, pady=(10, 4)) # Botón History funcional self.btn_history = ctk.CTkButton( t_header, text="📋 History", command=self._toggle_historial, fg_color="transparent", text_color="#FFFFFF", hover_color="#374151", border_color="#FFFFFF", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=90, height=28 ) self.btn_history.pack(side="left") # Botón Exportar CSV self.btn_export = ctk.CTkButton( t_header, text="⬇ CSV", command=self._exportar_csv, fg_color="transparent", text_color="#FFFFFF", hover_color="#374151", border_color="#FFFFFF", border_width=1, corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=self.f_bold, width=70, height=28 ) self.btn_export.pack(side="left", padx=(6, 0)) btn_close = ctk.CTkButton( t_header, text="✕", command=self.ocultar, fg_color="transparent", text_color="#FFFFFF", hover_color="#374151", corner_radius=BRUTAL_CORNER, font=ctk.CTkFont(size=14, weight="bold"), width=28, height=28 ) btn_close.pack(side="right") # 2. Consola de texto (logs) self.txt_terminal = tk.Text( self, bg=COLOR_TERMINAL_BG, fg=COLOR_GREEN, insertbackground="#FFFFFF", font=("Consolas", 10), highlightthickness=0, bd=0 ) self.txt_terminal.pack(fill="both", expand=True, padx=12, pady=(4, 12)) self.txt_terminal.insert("end", "[UFE Laser Console Initialized]\nSistema listo.\n") # 3. Frame de historial (oculto por defecto) self.frame_historial = ctk.CTkFrame(self, fg_color=COLOR_TERMINAL_BG) # No se empaca hasta que se active def _toggle_historial(self): """Alterna entre vista de logs y vista de historial de producción.""" if self._modo_historial: self.frame_historial.pack_forget() self.txt_terminal.pack(fill="both", expand=True, padx=12, pady=(4, 12)) self.btn_history.configure(text="📋 History", border_color="#FFFFFF") self._modo_historial = False else: self._mostrar_historial() def _mostrar_historial(self): """Carga y muestra el historial de producción.""" if not self.obtener_historial: return registros = self.obtener_historial() # Ocultar terminal de logs, mostrar historial self.txt_terminal.pack_forget() # Limpiar historial previo for widget in self.frame_historial.winfo_children(): widget.destroy() self.frame_historial.pack(fill="both", expand=True, padx=12, pady=(4, 12)) self.btn_history.configure(text="◀ Logs", border_color=COLOR_YELLOW) self._modo_historial = True if not registros: lbl_empty = ctk.CTkLabel( self.frame_historial, text="No hay registros de producción aún.", font=self.f_bold, text_color="#94A3B8" ) lbl_empty.pack(pady=40) return # Tabla scrollable scroll_frame = ctk.CTkScrollableFrame( self.frame_historial, fg_color=COLOR_TERMINAL_BG, scrollbar_button_color="#374151" ) scroll_frame.pack(fill="both", expand=True) # Cabecera de la tabla header_frame = ctk.CTkFrame(scroll_frame, fg_color="#374151", height=28, corner_radius=BRUTAL_CORNER) header_frame.pack(fill="x", pady=(0, 4)) header_frame.pack_propagate(False) columnas = ["#", "Fecha", "DXF", "Receta", "Estado", "Duración"] anchos = [30, 130, 120, 120, 80, 70] for col, ancho in zip(columnas, anchos): ctk.CTkLabel( header_frame, text=col, font=self.f_bold, text_color="#FFFFFF", width=ancho, anchor="w" ).pack(side="left", padx=4) # Filas de datos self._datos_historial = registros for i, reg in enumerate(registros[:50]): color_bg = "#1E293B" if i % 2 == 0 else COLOR_TERMINAL_BG row_frame = ctk.CTkFrame(scroll_frame, fg_color=color_bg, height=26, corner_radius=0) row_frame.pack(fill="x") row_frame.pack_propagate(False) estado = reg.get("estado", "?") color_estado = COLOR_GREEN if estado == "COMPLETADO" else "#FF6B6B" if estado == "ABORTADO" else "#FFB200" timestamp = reg.get("timestamp", "") if len(timestamp) > 16: timestamp = timestamp[:16] dur = reg.get("duracion_segundos", 0) dur_txt = f"{dur:.1f}s" if dur else "—" vals = [ str(reg.get("id", "")), timestamp, str(reg.get("archivo_dxf", ""))[:18], str(reg.get("receta_nombre", ""))[:18], estado, dur_txt ] colores = ["#94A3B8", "#FFFFFF", "#FFFFFF", "#FFFFFF", color_estado, "#FFFFFF"] for val, ancho, color in zip(vals, anchos, colores): ctk.CTkLabel( row_frame, text=val, font=self.f_regular, text_color=color, width=ancho, anchor="w" ).pack(side="left", padx=4) def _exportar_csv(self): """Exporta el historial de producción a un archivo CSV.""" if not self.obtener_historial: return registros = self.obtener_historial() if not registros: self.log("[Export] No hay registros para exportar.") return fecha_str = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") ruta_default = f"historial_produccion_{fecha_str}.csv" ruta = filedialog.asksaveasfilename( title="Exportar Historial de Producción", defaultextension=".csv", initialfile=ruta_default, filetypes=[("Archivos CSV", "*.csv"), ("Todos los archivos", "*.*")] ) if not ruta: return try: campos = [ "ID", "Fecha", "Hora", "Archivo_DXF", "Hardware", "Receta", "Velocidad_Trazado_mms", "Velocidad_Viaje_mms", "Escala", "Tolerancia_RDP_mm", "Tolerancia_Union_mm", "Trazos", "Waypoints", "Duracion_Segundos", "Estado", "Mensaje_Error" ] with open(ruta, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f: writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=campos, extrasaction="ignore") writer.writeheader() for reg in registros: ts = str(reg.get("timestamp", "")).strip() partes = ts.split() fecha = partes[0] if len(partes) > 0 else ts hora = partes[1] if len(partes) > 1 else "" fila = { "ID": reg.get("id", ""), "Fecha": fecha, "Hora": hora, "Archivo_DXF": reg.get("archivo_dxf", ""), "Hardware": reg.get("hardware_usado", ""), "Receta": reg.get("receta_nombre", ""), "Velocidad_Trazado_mms": reg.get("velocidad_trazado", ""), "Velocidad_Viaje_mms": reg.get("velocidad_viaje", ""), "Escala": reg.get("escala_dibujo", ""), "Tolerancia_RDP_mm": reg.get("tolerancia_rdp", ""), "Tolerancia_Union_mm": reg.get("tolerancia_union", ""), "Trazos": reg.get("trazos_totales", ""), "Waypoints": reg.get("waypoints_totales", ""), "Duracion_Segundos": reg.get("duracion_segundos", ""), "Estado": reg.get("estado", ""), "Mensaje_Error": reg.get("mensaje_error", "") } writer.writerow(fila) self.log(f"[Export] Historial exportado exitosamente a: {os.path.basename(ruta)} ({len(registros)} registros)") except Exception as e: self.log(f"[Export] Error al exportar: {e}") def toggle(self): if self.visible: self.ocultar() else: self.mostrar() def mostrar(self): self.place(relx=0.98, rely=0.08, anchor="ne") self.visible = True self.lift() def ocultar(self): self.place_forget() self.visible = False # Restaurar a vista de logs si está en historial if self._modo_historial: self._toggle_historial() if self.on_cerrar: self.on_cerrar() def log(self, texto: str): """Escribe una nueva línea en la consola y auto-scrollea al final.""" self.txt_terminal.insert("end", texto + "\n") self.txt_terminal.see("end")

## interfaz/logica_ejecucion.py

Propósito: Manejo de hilos asíncronos para ejecución sin bloquear la GUI.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/logica_ejecucion.py — LÓGICA DE EJECUCIÓN: START, PAUSE/RESUME, STOP Módulo encargado de controlar el ciclo de vida de ejecución del corte/grabado: - Validación previa de hardware (físico o simulación virtual). - Validación de archivos DXF y parámetros cinemáticos. - Control de estados: Inicio, Pausa, Reanudación y Parada de emergencia. - Hilos de telemetría, callbacks asíncronos y actualización del cronómetro LCD. """ import time from tkinter import messagebox class LogicaEjecucionMixin: """Mixin que gestiona el flujo de ejecución cinemática y telemetría.""" def _on_click_start(self): """Inicia el trabajo de corte/grabado tras validar requisitos.""" # 1. Validación de hardware / Simulación if not self.puente.esta_conectado_fisico(): proceder = messagebox.askyesno( "Aviso de Hardware", "No se detectó un microcontrolador ESP32 conectado en el puerto seleccionado.\n\n" "¿Deseas iniciar la ejecución en MODO SIMULACIÓN VIRTUAL?" ) if not proceder: return # 2. Validación de archivo DXF if not self.puente.trazos_calibrados: messagebox.showwarning("Falta DXF", "Debes cargar un archivo DXF con trayectorias válidas antes de iniciar.") return # 3. Validación de parámetros cinemáticos params = self.panel_config.obtener_datos_formulario() if params.get("velocidad_trazado", 0) <= 0 or params.get("velocidad_viaje", 0) <= 0: messagebox.showwarning("Parámetros Inválidos", "Las velocidades cinemáticas deben ser mayores a cero.") return # Preparar UI para ejecución activa self.panel_derecho.set_modo_running() self.trazos_completados.clear() self.tiempo_inicio_ejecucion = time.time() self.tiempo_pausa_acumulado = 0.0 self.tiempo_ultima_pausa = 0.0 if self.receta_activa: params["_receta_id"] = self.receta_activa.get("id") params["_receta_nombre"] = self.receta_activa.get("nombre", "Manual") self.puente.iniciar_ejecucion( params_receta=params, on_progress=self._cb_progreso, on_log=self._cb_log, on_finished=self._cb_finalizado ) def _on_click_pause_resume(self): """Pausa o reanuda la ejecución en curso (congela/reanuda cronómetro).""" esta_pausado = self.puente.pausar_o_reanudar() self.panel_derecho.set_estado_pausa(esta_pausado) if esta_pausado: self.tiempo_ultima_pausa = time.time() self.terminal.log("[PAUSA] Ejecución pausada. Láser apagado. Cronómetro congelado.") else: if self.tiempo_ultima_pausa > 0: self.tiempo_pausa_acumulado += (time.time() - self.tiempo_ultima_pausa) self.tiempo_ultima_pausa = 0.0 self.terminal.log("[REANUDAR] Ejecución reanudada. Láser encendido. Cronómetro activo.") def _on_click_stop(self): """Parada de emergencia inmediata: aborta toda la ejecución, apaga el láser y resetea el reloj.""" if not self.puente.en_ejecucion: return self.terminal.log("[STOP] Parada de emergencia ejecutada por el operador.") self.puente.detener_ejecucion() def _cb_progreso(self, trazo_idx, total_trazos, wp_idx, total_wp, x, y, trace_pct, total_pct, laser_on=True): """Callback invocado desde el hilo de trabajo con datos de telemetría.""" self.after(0, self._actualizar_progreso_gui, x, y, trace_pct, total_pct, laser_on) def _actualizar_progreso_gui(self, x: float, y: float, trace_pct: float, total_pct: float, laser_on: bool = True): """Actualiza en el hilo principal de la GUI las coordenadas y gauges en tiempo real.""" # Convertir coordenada de hardware a posición física métrica (cm) para el Canvas from .conexion_interfaz import HARDWARE_CONFIG cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.puente.hal_actual, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) cal_ancho = cfg.get("marco_ancho_cm", 28.0) cal_alto = cfg.get("marco_alto_cm", 25.0) rango_x = self.puente.x_max_limit - self.puente.x_min_limit rango_y = self.puente.y_max_limit - self.puente.y_min_limit kx = cal_alto / rango_x if rango_x > 0 else 1.0 ky = cal_ancho / rango_y if rango_y > 0 else 1.0 cm_x = round(self.puente.ancho_base_cm / 2.0 + (x - self.puente.centro_x) * kx, 2) cm_y = round(self.puente.alto_base_cm / 2.0 + (y - self.puente.centro_y) * ky, 2) prev_x, prev_y = self.pos_laser_actual self.pos_laser_actual = (cm_x, cm_y) if laser_on: self.trazos_completados.append(((prev_x, prev_y), (cm_x, cm_y))) self.panel_derecho.actualizar_coordenadas(cm_x, cm_y) self.panel_derecho.dibujar_gauges(trace_pct, total_pct) self._actualizar_vistas_canvases() def _cb_log(self, mensaje: str): """Callback para imprimir logs en el terminal flotante.""" self.after(0, self.terminal.log, mensaje) def _cb_finalizado(self, estado: str, error_msg: str, duracion_s: float): """Callback al terminar la secuencia de ejecución (ejecutado desde hilo de trabajo).""" # Usar self.after para no bloquear la GUI con messageboxes durante la transición self.after(50, self._restaurar_ui_idle, estado, error_msg, duracion_s) def _restaurar_ui_idle(self, estado: str, error_msg: str, duracion_s: float): """Restaura la interfaz al estado de reposo (Idle).""" self.panel_derecho.set_modo_idle() self.panel_derecho.actualizar_timer("0:00:00") # Mostrar feedback de resultado con un pequeño delay para permitir # que la GUI se estabilice completamente antes del messagebox def _mostrar_resultado(): if estado == "COMPLETADO": self.panel_derecho.dibujar_gauges(100.0, 100.0) messagebox.showinfo("Ciclo Finalizado", f"Trabajo completado exitosamente en {duracion_s} segundos.") elif estado == "DETENIDO": messagebox.showwarning("Ciclo Detenido", "El trabajo fue abortado inmediatamente por el operador.\nEl láser se apagó y el cabezal retornó al centro de reposo.") elif estado == "ERROR": messagebox.showerror("Error de Ciclo", f"Ocurrió un error durante el trazado:\n{error_msg}") self.after(100, _mostrar_resultado) def _actualizar_timer_loop(self): """Bucle continuo para actualizar el cronómetro LCD de ejecución.""" if self.puente.en_ejecucion and not self.puente.esta_pausado: t_transcurrido = time.time() - self.tiempo_inicio_ejecucion - self.tiempo_pausa_acumulado if t_transcurrido < 0: t_transcurrido = 0.0 mins = int(t_transcurrido // 60) segs = int(t_transcurrido % 60) horas = int(mins // 60) mins = int(mins % 60) self.panel_derecho.actualizar_timer(f"{horas}:{mins:02d}:{segs:02d}") self.after(200, self._actualizar_timer_loop)

## interfaz/conexion_interfaz.py

Propósito: PuenteLaser: Fachada central que orquesta UI, HAL, DB y Core.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/conexion_interfaz.py — Puente de Conexión Backend <-> Interfaz Gráfica Gestiona: 1. Base de datos SQLite3 (GestorRecetas y GestorTrazabilidad) 2. Procesamiento de archivos DXF (LectorDXF y transformar_y_escalar_dxf) 3. Detección y priorización inteligente de puertos COM USB reales frente a Bluetooth 4. Hilo asíncrono de ejecución de corte/trazado sincronizado en tiempo real con la cinemática física y control estricto del estado del láser, garantizando parada instantánea no bloqueante. """ import os import sys import glob import time import math import threading from typing import Callable, Optional, Dict, List, Tuple, Any # Asegurar importación de módulos del proyecto _DIR_RAIZ = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..")) if _DIR_RAIZ not in sys.path: sys.path.insert(0, _DIR_RAIZ) try: import serial import serial.tools.list_ports except ImportError: serial = None from core.lector_dxf import LectorDXF, obtener_limites_dxf from core.generador_trayectorias import transformar_y_escalar_dxf from database.recetas import GestorRecetas from database.trazabilidad import GestorTrazabilidad def cargar_perfil_hardware(clave: str) -> Dict[str, Any]: """Carga y retorna de forma dinámica el perfil cinemático y geométrico del hardware especificado.""" if "galvo" in clave.lower() or "thorlabs" in clave.lower(): try: from hardware_thorlabs_galvo.config_galvo import ( CAMPO_X_MIN_MM, CAMPO_X_MAX_MM, CAMPO_Y_MIN_MM, CAMPO_Y_MAX_MM, ESCALA_DIBUJO, ROTAR_90_GRADOS, VELOCIDAD_MARCADO_MM_S, VELOCIDAD_SALTO_MM_S ) campo_w_cm = round((CAMPO_X_MAX_MM - CAMPO_X_MIN_MM) / 10.0, 2) campo_h_cm = round((CAMPO_Y_MAX_MM - CAMPO_Y_MIN_MM) / 10.0, 2) return { "clave": "thorlabs_galvo", "nombre": "Thorlabs Galvo Scanner (GVS112/M)", "x_min": CAMPO_X_MIN_MM, "x_max": CAMPO_X_MAX_MM, "y_min": CAMPO_Y_MIN_MM, "y_max": CAMPO_Y_MAX_MM, "centro_x": 0.0, "centro_y": 0.0, "ancho_base_cm": campo_w_cm, "alto_base_cm": campo_h_cm, "marco_ancho_cm": campo_w_cm, "marco_alto_cm": campo_h_cm, "escala_dibujo": ESCALA_DIBUJO, "rotar_90_grados": ROTAR_90_GRADOS, "velocidad_trazado": VELOCIDAD_MARCADO_MM_S, "velocidad_viaje": VELOCIDAD_SALTO_MM_S, "baudrate": 115200, } except Exception as e: print(f"[HAL] Error cargando config_galvo: {e}") return { "clave": "thorlabs_galvo", "nombre": "Thorlabs Galvo Scanner (GVS112/M)", "x_min": -50.0, "x_max": 50.0, "y_min": -50.0, "y_max": 50.0, "centro_x": 0.0, "centro_y": 0.0, "ancho_base_cm": 10.0, "alto_base_cm": 10.0, "marco_ancho_cm": 10.0, "marco_alto_cm": 10.0, "baudrate": 115200, } else: # maqueta_servos por defecto try: from hardware_maqueta_servos.config_maqueta import ( X_MIN_LIMIT, X_MAX_LIMIT, Y_MIN_LIMIT, Y_MAX_LIMIT, CENTRO_MAQUETA_X, CENTRO_MAQUETA_Y, MARCO_ANCHO_CM, MARCO_ALTO_CM, PUERTO_ESP32, BAUDRATE ) return { "clave": "maqueta_servos", "nombre": "Maqueta Servos (ESP32)", "x_min": X_MIN_LIMIT, "x_max": X_MAX_LIMIT, "y_min": Y_MIN_LIMIT, "y_max": Y_MAX_LIMIT, "centro_x": CENTRO_MAQUETA_X, "centro_y": CENTRO_MAQUETA_Y, "ancho_base_cm": MARCO_ANCHO_CM, "alto_base_cm": MARCO_ALTO_CM, "marco_ancho_cm": MARCO_ANCHO_CM, "marco_alto_cm": MARCO_ALTO_CM, "baudrate": BAUDRATE, "puerto_default": PUERTO_ESP32, } except Exception as e: print(f"[HAL] Error cargando config_maqueta: {e}") return { "clave": "maqueta_servos", "nombre": "Maqueta Servos (ESP32)", "x_min": 40.0, "x_max": 140.0, "y_min": 40.0, "y_max": 140.0, "centro_x": 90.0, "centro_y": 90.0, "ancho_base_cm": 28.0, "alto_base_cm": 25.0, "marco_ancho_cm": 28.0, "marco_alto_cm": 25.0, "baudrate": 115200, } # Perfiles cinemáticos y de límites de hardware soportados (cargados dinámicamente) HARDWARE_CONFIG = { "maqueta_servos": cargar_perfil_hardware("maqueta_servos"), "thorlabs_galvo": cargar_perfil_hardware("thorlabs_galvo") } class PuenteLaser: """Puente integral entre la interfaz de usuario y el motor backend.""" def __init__(self): self.gestor_recetas = GestorRecetas() self.gestor_trazabilidad = GestorTrazabilidad() self.controlador_hardware: Optional[Any] = None self.puerto_conectado: Optional[str] = None self.es_simulacion = True self._serial_lock = threading.Lock() # HAL actual y límites cinemáticos iniciales según perfil por defecto self.hal_actual = "maqueta_servos" cfg_init = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, {}) self.x_min_limit = cfg_init.get("x_min", 40.0) self.x_max_limit = cfg_init.get("x_max", 140.0) self.y_min_limit = cfg_init.get("y_min", 40.0) self.y_max_limit = cfg_init.get("y_max", 140.0) # Configuración dinámica de la máquina (personalizable desde la UI) self.centro_x = cfg_init.get("centro_x", 90.0) self.centro_y = cfg_init.get("centro_y", 90.0) self.ancho_base_cm = cfg_init.get("ancho_base_cm", 28.0) self.alto_base_cm = cfg_init.get("alto_base_cm", 25.0) self.centro_cm_x = round(self.ancho_base_cm / 2.0, 2) self.centro_cm_y = round(self.alto_base_cm / 2.0, 2) # Archivo DXF y geometrías cargadas self.ruta_dxf_actual: Optional[str] = None self.nombre_dxf_actual: Optional[str] = None self.trazos_originales: List[List[Tuple[float, float]]] = [] self.trazos_calibrados: List[List[Tuple[float, float]]] = [] self.trazos_fisicos_cm: List[List[Tuple[float, float]]] = [] # Estado de ejecución del hilo self._hilo_ejecucion: Optional[threading.Thread] = None self._evento_pausa = threading.Event() self._evento_pausa.set() self._evento_detener = threading.Event() self._en_ejecucion = False self._esta_pausado = False def set_dimensiones_base(self, ancho_cm: float, alto_cm: float): """Define las dimensiones físicas de la base y recalcula el centro automáticamente.""" self.ancho_base_cm = float(ancho_cm) self.alto_base_cm = float(alto_cm) self.centro_cm_x = round(self.ancho_base_cm / 2.0, 2) self.centro_cm_y = round(self.alto_base_cm / 2.0, 2) # El centro automático en cm corresponde al centro geométrico del hardware activo cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) self.centro_x = cfg["centro_x"] self.centro_y = cfg["centro_y"] print(f"[PuenteLaser] Nuevas dimensiones de base: {self.ancho_base_cm:.1f} x {self.alto_base_cm:.1f} cm ¦ Centro automático: ({self.centro_cm_x:.2f}, {self.centro_cm_y:.2f}) cm") def set_centro_cm(self, x_cm: float, y_cm: float): """Define el centro de la base en centímetros (alteración manual del usuario).""" self.centro_cm_x = float(x_cm) self.centro_cm_y = float(y_cm) cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) cal_ancho = cfg.get("marco_ancho_cm", 28.0) cal_alto = cfg.get("marco_alto_cm", 25.0) rango_x = self.x_max_limit - self.x_min_limit rango_y = self.y_max_limit - self.y_min_limit kx = cal_alto / rango_x if rango_x > 0 else 1.0 ky = cal_ancho / rango_y if rango_y > 0 else 1.0 # Desplazamiento respecto al centro geométrico de la base dx_cm = self.centro_cm_x - (self.ancho_base_cm / 2.0) dy_cm = self.centro_cm_y - (self.alto_base_cm / 2.0) hw_cx = cfg["centro_x"] hw_cy = cfg["centro_y"] self.centro_x = round(hw_cx + (dx_cm / kx), 3) self.centro_y = round(hw_cy + (dy_cm / ky), 3) # Clamping de seguridad a límites de hardware self.centro_x = max(self.x_min_limit, min(self.x_max_limit, self.centro_x)) self.centro_y = max(self.y_min_limit, min(self.y_max_limit, self.centro_y)) print(f"[PuenteLaser] Centro manual definido: ({self.centro_cm_x:.2f}, {self.centro_cm_y:.2f}) cm -> Hardware: ({self.centro_x:.2f}, {self.centro_y:.2f})") def cambiar_hardware(self, hal_nombre: str): """Cambia el perfil de hardware cinemático activo (Servos ESP32 / Thorlabs Galvo).""" hal_lower = hal_nombre.lower() if "galvo" in hal_lower or "thorlabs" in hal_lower: clave = "thorlabs_galvo" else: clave = "maqueta_servos" with self._serial_lock: if self.controlador_hardware: try: self.controlador_hardware.cerrar() except Exception: pass self.controlador_hardware = None self.puerto_conectado = None self.es_simulacion = True cfg = HARDWARE_CONFIG.get(clave, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) self.hal_actual = clave self.x_min_limit = cfg["x_min"] self.x_max_limit = cfg["x_max"] self.y_min_limit = cfg["y_min"] self.y_max_limit = cfg["y_max"] self.centro_x = cfg["centro_x"] self.centro_y = cfg["centro_y"] self.ancho_base_cm = cfg["ancho_base_cm"] self.alto_base_cm = cfg["alto_base_cm"] self.centro_cm_x = round(self.ancho_base_cm / 2.0, 2) self.centro_cm_y = round(self.alto_base_cm / 2.0, 2) print(f"[PuenteLaser] Hardware cambiado a '{cfg['nombre']}'. Base: {self.ancho_base_cm}x{self.alto_base_cm} cm, Centro: ({self.centro_x}, {self.centro_y})") # ========================================================================= # GESTIÓN DE BASE DE DATOS (RECETAS) # ========================================================================= def obtener_recetas(self) -> List[Dict]: """Retorna todas las recetas ordenadas.""" try: return self.gestor_recetas.listar_recetas() except Exception as e: print(f"[Conexion] Error al listar recetas: {e}") return [] def obtener_receta_por_id(self, receta_id: int) -> Dict: """Obtiene la receta por su ID.""" try: return self.gestor_recetas.obtener_receta(receta_id) except Exception as e: print(f"[Conexion] Error al obtener receta {receta_id}: {e}") return {} def obtener_receta_default(self) -> Dict: """Retorna la receta estándar por defecto.""" recetas = self.obtener_recetas() for r in recetas: if "acrílico" in r.get("nombre", "").lower() or "estándar" in r.get("nombre", "").lower(): return r return recetas[0] if recetas else {} def guardar_o_actualizar_receta(self, datos: Dict, receta_id: Optional[int] = None) -> int: """Crea o actualiza una receta en SQLite3.""" if receta_id is not None: self.gestor_recetas.actualizar_receta(receta_id, datos) return receta_id else: return self.gestor_recetas.crear_receta(datos) def eliminar_receta(self, receta_id: int) -> bool: """Elimina una receta de la base de datos.""" try: return self.gestor_recetas.eliminar_receta(receta_id) except Exception as e: print(f"[Conexion] Error al eliminar receta {receta_id}: {e}") return False # ========================================================================= # DETECCIÓN INTELIGENTE Y COMUNICACIÓN SERIAL (ESP32) # ========================================================================= def listar_puertos_com(self) -> List[str]: """ Detecta y prioriza los puertos COM USB físicos reales (CP210x, CH340, FTDI) colocándolos al inicio de la lista y filtrando puertos virtuales Bluetooth. """ if serial is None: return [] try: todos_puertos = list(serial.tools.list_ports.comports()) puertos_usb = [] puertos_otros = [] for p in todos_puertos: desc_lower = (p.description or "").lower() hwid_lower = (p.hwid or "").lower() # Reconocimiento de chips UART USB típicos (Silicon Labs CP210x, CH340, etc.) es_usb = any(k in desc_lower or k in hwid_lower for k in [ "cp210", "ch340", "ftdi", "usb", "silicon labs", "arduino", "esp32", "vid:pid" ]) es_bluetooth = "bluetooth" in desc_lower or "bthenum" in hwid_lower if es_usb and not es_bluetooth: puertos_usb.append(p.device) else: puertos_otros.append(p.device) # Puertos USB reales siempre al principio resultado = puertos_usb + [p for p in puertos_otros if p not in puertos_usb] return resultado except Exception as e: print(f"[Conexion] Error al listar puertos COM: {e}") return [] def conectar_puerto(self, puerto: str) -> bool: """ Conecta y valida la comunicación física con el controlador del hardware activo. Retorna True si la conexión física y la inicialización fueron exitosas. """ cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) with self._serial_lock: try: if self.controlador_hardware: try: self.controlador_hardware.cerrar() except Exception: pass self.controlador_hardware = None if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": from hardware_thorlabs_galvo.controlador_thorlabs import ControladorThorlabsGVS self.controlador_hardware = ControladorThorlabsGVS() self.puerto_conectado = "Thorlabs GVS (Simulación/DAQ)" self.es_simulacion = (getattr(self.controlador_hardware, 'tipo_interfaz', '') == 'SIMULACION') return True else: if not puerto or puerto.startswith("Escanear"): self.es_simulacion = True return False puerto_limpio = puerto.split(" ")[0].strip() baudrate = cfg.get("baudrate", 115200) from hardware_maqueta_servos.controlador_esp32 import ControladorESP32 self.controlador_hardware = ControladorESP32(puerto=puerto_limpio, baudrate=baudrate) if self.controlador_hardware and getattr(self.controlador_hardware, 'conexion', None) and self.controlador_hardware.conexion.is_open: self.puerto_conectado = puerto_limpio self.es_simulacion = False return True else: self.puerto_conectado = puerto_limpio self.es_simulacion = True return False except Exception as e: print(f"[Conexion] Excepción conectando hardware ({self.hal_actual}): {e}") self.puerto_conectado = puerto self.es_simulacion = True return False def esta_conectado_fisico(self) -> bool: """Informa si existe un hardware real listo para recibir comandos.""" if not self.controlador_hardware: return False if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": # True si está instanciado y no es exclusivamente simulación sin DAC return getattr(self.controlador_hardware, 'tipo_interfaz', '') not in ('SIMULACION', '') return bool( getattr(self.controlador_hardware, 'conexion', None) and self.controlador_hardware.conexion.is_open ) def obtener_nombre_hardware(self) -> str: """Retorna el nombre legible del hardware actualmente configurado.""" cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, {}) return cfg.get("nombre", self.hal_actual) def apagar_laser(self): """Apaga el láser de forma segura en el hardware activo.""" if self.controlador_hardware: try: if hasattr(self.controlador_hardware, "apagar_laser"): self.controlador_hardware.apagar_laser() elif hasattr(self.controlador_hardware, "enviar_comando"): self.controlador_hardware.enviar_comando("LASER_OFF", timeout_segundos=1.0) except Exception as e: print(f"[PuenteLaser] Error apagando láser: {e}") # ========================================================================= # PROCESAMIENTO Y CARGA DE ARCHIVOS DXF # ========================================================================= def listar_archivos_dxf(self) -> List[str]: """Busca archivos .dxf en la carpeta dxf/ y en el directorio raíz.""" patrones = [ os.path.join(_DIR_RAIZ, "dxf", "*.dxf"), os.path.join(_DIR_RAIZ, "*.dxf") ] archivos = [] for p in patrones: archivos.extend(glob.glob(p)) vistos = set() resultado = [] for f in archivos: nombre = os.path.basename(f) if nombre not in vistos: vistos.add(nombre) resultado.append(f) return resultado def cargar_dxf(self, ruta_archivo: str, params_receta: Dict) -> Dict: """Extrae y calibra las trayectorias del archivo DXF aplicando los parámetros de receta.""" if not os.path.exists(ruta_archivo): raise FileNotFoundError(f"No existe el archivo: {ruta_archivo}") self.ruta_dxf_actual = ruta_archivo self.nombre_dxf_actual = os.path.basename(ruta_archivo) lector = LectorDXF(ruta_archivo) self.trazos_originales = lector.extraer_coordenadas() if not self.trazos_originales: raise ValueError(f"No se encontraron entidades vectoriales en {self.nombre_dxf_actual}") return self.recalcular_trayectorias(params_receta) def recalcular_trayectorias(self, params_receta: Dict) -> Dict: """Aplica escala, rotación y optimización TSP a los trazos originales.""" if not self.trazos_originales: return {} escala = float(params_receta.get("escala_dibujo", 0.90)) rotar_90 = bool(params_receta.get("rotar_90_grados", 0)) rotacion_grados = params_receta.get("rotacion_grados", None) tol_rdp = float(params_receta.get("tolerancia_rdp", 0.005)) tol_union = float(params_receta.get("tolerancia_union", 0.08)) long_min = float(params_receta.get("longitud_min_trazo", 0.01)) cfg = HARDWARE_CONFIG.get(self.hal_actual, HARDWARE_CONFIG["maqueta_servos"]) cal_ancho = cfg.get("marco_ancho_cm", 28.0) cal_alto = cfg.get("marco_alto_cm", 25.0) self.trazos_calibrados = transformar_y_escalar_dxf( self.trazos_originales, x_min_limit=self.x_min_limit, x_max_limit=self.x_max_limit, y_min_limit=self.y_min_limit, y_max_limit=self.y_max_limit, escala=escala, rotar_90_grados=rotar_90, rotacion_grados=rotacion_grados, marco_ancho_cm=cal_ancho, marco_alto_cm=cal_alto, base_ancho_cm=self.ancho_base_cm, base_alto_cm=self.alto_base_cm, tolerancia_rdp=tol_rdp, tolerancia_union=tol_union, longitud_min_trazo=long_min, optimizar_recorrido=True, centro_x=self.centro_x, centro_y=self.centro_y ) # Generar trazos métricos en centímetros para el Canvas (1:1 estricto sobre el área base) self.trazos_fisicos_cm = [] rango_x = self.x_max_limit - self.x_min_limit rango_y = self.y_max_limit - self.y_min_limit kx = cal_alto / rango_x if rango_x > 0 else 1.0 ky = cal_ancho / rango_y if rango_y > 0 else 1.0 cx_base = self.ancho_base_cm / 2.0 cy_base = self.alto_base_cm / 2.0 for ruta in self.trazos_calibrados: ruta_cm = [] for xs, ys in ruta: x_cm = cx_base + (xs - self.centro_x) * kx y_cm = cy_base + (ys - self.centro_y) * ky ruta_cm.append((round(x_cm, 3), round(y_cm, 3))) self.trazos_fisicos_cm.append(ruta_cm) min_x, max_x, min_y, max_y = obtener_limites_dxf(self.trazos_calibrados) total_puntos = sum(len(t) for t in self.trazos_calibrados) return { "archivo": self.nombre_dxf_actual, "ruta": self.ruta_dxf_actual, "num_trazos": len(self.trazos_calibrados), "num_waypoints": total_puntos, "ancho_cm": round(max_x - min_x, 2), "alto_cm": round(max_y - min_y, 2), "min_x": min_x, "max_x": max_x, "min_y": min_y, "max_y": max_y, "limites_hardware": { "x_min": self.x_min_limit, "x_max": self.x_max_limit, "y_min": self.y_min_limit, "y_max": self.y_max_limit } } # ========================================================================= # MOTOR DE EJECUCIÓN ASÍNCRONO EN TIEMPO REAL # ========================================================================= def iniciar_ejecucion(self, params_receta: Dict, on_progress: Callable, on_log: Callable, on_finished: Callable): """Lanza el proceso de trazado en un hilo de ejecución independiente.""" if self._en_ejecucion: return self._evento_detener.clear() self._evento_pausa.set() self._en_ejecucion = True self._esta_pausado = False self._hilo_ejecucion = threading.Thread( target=self._hilo_trabajo, args=(params_receta, on_progress, on_log, on_finished), daemon=True ) self._hilo_ejecucion.start() def pausar_o_reanudar(self) -> bool: """Alterna entre pausa y reanudación de forma no bloqueante.""" if not self._en_ejecucion: return False if self._esta_pausado: self._esta_pausado = False self._evento_pausa.set() if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": if hasattr(self.controlador_hardware, "encender_laser"): self.controlador_hardware.encender_laser() elif self.esta_conectado_fisico(): threading.Thread(target=lambda: self._enviar_seguro("LASER_ON"), daemon=True).start() return False else: self._esta_pausado = True self._evento_pausa.clear() if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": if hasattr(self.controlador_hardware, "apagar_laser"): self.controlador_hardware.apagar_laser() elif self.esta_conectado_fisico(): threading.Thread(target=lambda: self._enviar_seguro("LASER_OFF"), daemon=True).start() return True def pausar_por_seguridad(self): """Pausa inmediata del láser preventivamente de forma no bloqueante.""" if not self._en_ejecucion: return self._esta_pausado = True self._evento_pausa.clear() def detener_ejecucion(self): """ Detiene la ejecución activa inmediatamente. Activa flags de detención y ejecuta parada de emergencia en el controlador activo. """ if not self._en_ejecucion: return self._evento_detener.set() self._evento_pausa.set() if self.controlador_hardware: try: if hasattr(self.controlador_hardware, "abortar_inmediato"): self.controlador_hardware.abortar_inmediato() else: self.apagar_laser() except Exception as e: print(f"[PuenteLaser] Error al invocar abortar_inmediato: {e}") def _enviar_seguro(self, comando: str, timeout: float = 15.0) -> str: """Envía un comando al controlador serial verificando cancelación previa y durante la espera.""" if self._evento_detener.is_set(): return "DETENIDO" with self._serial_lock: if self._evento_detener.is_set(): return "DETENIDO" if self.esta_conectado_fisico() and hasattr(self.controlador_hardware, "enviar_comando"): try: return self.controlador_hardware.enviar_comando( comando, timeout_segundos=timeout, check_cancel=lambda: self._evento_detener.is_set() ) except Exception as e: print(f"[PuenteLaser] Error enviando '{comando}': {e}") return "OK" @property def en_ejecucion(self) -> bool: return self._en_ejecucion @property def esta_pausado(self) -> bool: return self._esta_pausado def _hilo_trabajo(self, params: Dict, on_progress: Callable, on_log: Callable, on_finished: Callable): """ Motor de ejecución cinemática y telemetría de alta fidelidad: - Alimenta continuamente el buffer FIFO (64 slots) del ESP32 sin inanición (cero vibración). - Mantiene sincronización exacta de velocidad y tiempo físico entre el hardware y la GUI. - Tiempos de espera adaptativos para garantizar que trazos largos no provoquen timeouts ni desincronización. """ t_inicio = time.time() estado = "COMPLETADO" error_msg = "" trazos = self.trazos_calibrados if not trazos: self._en_ejecucion = False on_finished("ERROR", "No hay trayectorias calculadas para ejecutar", 0) return v_trazado = float(params.get("velocidad_trazado", 2.0)) v_viaje = float(params.get("velocidad_viaje", 3.5)) dur_min_seg = int(params.get("duracion_min_segmento_ms", 50)) dur_min_viaje = int(params.get("duracion_min_viaje_ms", 300)) total_trazos = len(trazos) total_puntos = sum(len(t) for t in trazos) on_log(f"=== INICIO DE CORTE / TRAZADO: {self.nombre_dxf_actual} ===") on_log(f"Hardware: {self.obtener_nombre_hardware()} ¦ Modo: {'HARDWARE ACTIVO (' + str(self.puerto_conectado) + ')' if self.esta_conectado_fisico() else 'SIMULACIÓN VIRTUAL'}") on_log(f"Trazos: {total_trazos} ¦ Waypoints totales: {total_puntos}") on_log(f"Velocidad trazado: {v_trazado} mm/s ¦ Viaje: {v_viaje} mm/s") try: # 1. Construir secuencia determinista de waypoints idéntica a backend puro waypoints = [] pos_x = self.centro_x pos_y = self.centro_y for idx_t, ruta in enumerate(trazos): if not ruta: continue total_segs_trazo = max(1, len(ruta) - 1) primer_pt = ruta[0] dx = primer_pt[0] - pos_x dy = primer_pt[1] - pos_y dist_viaje = math.hypot(dx, dy) dur_viaje_ms = max(dur_min_viaje, int((dist_viaje / max(0.1, v_viaje)) * 1000)) # Segmento de traslado rápido con láser apagado (0) waypoints.append({ "cmd": f"P {primer_pt[0]:.2f},{primer_pt[1]:.2f},{dur_viaje_ms},0", "x": primer_pt[0], "y": primer_pt[1], "p_ini_x": pos_x, "p_ini_y": pos_y, "dur_ms": dur_viaje_ms, "laser": 0, "trazo_idx": idx_t, "seg_idx": 0, "total_segs_trazo": total_segs_trazo, "pt_idx": 0, "total_pts_trazo": len(ruta), "es_corte": False }) pos_x, pos_y = primer_pt # Segmentos de trazado activo con láser encendido (1) for i_pt in range(1, len(ruta)): pt = ruta[i_pt] dx = pt[0] - pos_x dy = pt[1] - pos_y dist_seg = math.hypot(dx, dy) dur_seg_ms = max(dur_min_seg, int((dist_seg / max(0.1, v_trazado)) * 1000)) waypoints.append({ "cmd": f"P {pt[0]:.2f},{pt[1]:.2f},{dur_seg_ms},1", "x": pt[0], "y": pt[1], "p_ini_x": pos_x, "p_ini_y": pos_y, "dur_ms": dur_seg_ms, "laser": 1, "trazo_idx": idx_t, "seg_idx": i_pt - 1, "total_segs_trazo": total_segs_trazo, "pt_idx": i_pt, "total_pts_trazo": len(ruta), "es_corte": True }) pos_x, pos_y = pt # Apagar láser al completar el trazo (50ms estándar) waypoints.append({ "cmd": f"P {pos_x:.2f},{pos_y:.2f},50,0", "x": pos_x, "y": pos_y, "p_ini_x": pos_x, "p_ini_y": pos_y, "dur_ms": 50, "laser": 0, "trazo_idx": idx_t, "seg_idx": total_segs_trazo - 1, "total_segs_trazo": total_segs_trazo, "pt_idx": len(ruta) - 1, "total_pts_trazo": len(ruta), "es_corte": False }) total_wps = len(waypoints) total_puntos_corte = max(1, sum(1 for wp in waypoints if wp["es_corte"])) puntos_corte_acum = 0 # 2. Hilo de transmisión serie continua directa al hardware def _hilo_transmision(): for wp in waypoints: if self._evento_detener.is_set(): break while not self._evento_pausa.is_set(): if self._evento_detener.is_set(): break time.sleep(0.05) timeout_seg = max(30.0, (wp["dur_ms"] / 1000.0) * 1.5 + 15.0) resp = self._enviar_seguro(wp["cmd"], timeout=timeout_seg) if resp in ("ABORTADO", "DETENIDO") or self._evento_detener.is_set(): break if resp == "TIMEOUT" or resp.startswith("ERR"): on_log(f"[ESP32] Advertencia en '{wp['cmd']}': {resp}") # Cleanup de parada de emergencia: enviar CLEAR+LASER_OFF bajo lock if self._evento_detener.is_set() and self.esta_conectado_fisico(): with self._serial_lock: try: self.controlador_hardware.conexion.reset_input_buffer() self.controlador_hardware.conexion.write(b"CLEAR\nLASER_OFF\n") self.controlador_hardware.conexion.flush() except Exception: pass if not self._evento_detener.is_set(): on_log("Esperando finalización física del trazado en el microcontrolador...") resp_wait = self._enviar_seguro("WAIT", timeout=90.0) if not self._evento_detener.is_set() and resp_wait != "ABORTADO": on_log(f"-> Retornando al centro de reposo ({self.centro_x:.2f}, {self.centro_y:.2f})...") cmd_home = f"P {self.centro_x:.2f},{self.centro_y:.2f},400,0" self._enviar_seguro(cmd_home, timeout=15.0) self._enviar_seguro("WAIT", timeout=10.0) def _hilo_transmision_galvo(): try: if hasattr(self.controlador_hardware, "trazar_trayectorias"): self.controlador_hardware.trazar_trayectorias( trazos, velocidad_marcado=v_trazado, velocidad_salto=v_viaje ) except Exception as e: on_log(f"[Thorlabs GVS] Excepción en trazado galvo: {e}") hilo_tx = None if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": hilo_tx = threading.Thread(target=_hilo_transmision_galvo, daemon=True) hilo_tx.start() elif self.esta_conectado_fisico(): with self._serial_lock: try: self.controlador_hardware.conexion.reset_input_buffer() # Limpiar flag de aborto del firmware para permitir nuevos waypoints self.controlador_hardware.conexion.write(b"RESUME\n") self.controlador_hardware.conexion.flush() # Esperar y descartar la respuesta del RESUME time.sleep(0.05) self.controlador_hardware.conexion.reset_input_buffer() except Exception: pass hilo_tx = threading.Thread(target=_hilo_transmision, daemon=True) hilo_tx.start() # 3. Telemetría visual en tiempo real sincronizada con la cinemática a 35 fps for wp in waypoints: if self._evento_detener.is_set(): estado = "DETENIDO" break dur_s = wp["dur_ms"] / 1000.0 t_seg_start = time.time() while True: if self._evento_detener.is_set(): estado = "DETENIDO" break while not self._evento_pausa.is_set(): if self._evento_detener.is_set(): estado = "DETENIDO" break time.sleep(0.05) t_seg_start += 0.05 transcurrido = time.time() - t_seg_start frac = min(1.0, transcurrido / max(0.001, dur_s)) cur_x = wp["p_ini_x"] + (wp["x"] - wp["p_ini_x"]) * frac cur_y = wp["p_ini_y"] + (wp["y"] - wp["p_ini_y"]) * frac p_corte_frac = (puntos_corte_acum + frac) if wp["es_corte"] else puntos_corte_acum pct_total = round((p_corte_frac / total_puntos_corte) * 100.0, 1) if wp["es_corte"]: pct_trazo = round(((wp.get("seg_idx", 0) + frac) / max(1, wp.get("total_segs_trazo", 1))) * 100.0, 1) else: pct_trazo = 0.0 if wp["pt_idx"] == 0 else 100.0 on_progress( wp["trazo_idx"], total_trazos, wp["pt_idx"], wp["total_pts_trazo"], cur_x, cur_y, min(100.0, pct_trazo), min(100.0, pct_total), wp["es_corte"] ) if frac >= 1.0: break time.sleep(0.028) if wp["es_corte"]: puntos_corte_acum += 1 # 4. Esperar finalización del hilo de hardware (rápido en caso de stop) if hilo_tx and hilo_tx.is_alive(): timeout_join = 1.0 if self._evento_detener.is_set() else 100.0 hilo_tx.join(timeout=timeout_join) # 5. Manejo de fin o parada de emergencia if self._evento_detener.is_set(): estado = "DETENIDO" on_log("[STOP] Parada de emergencia ejecutada.") if self.hal_actual == "thorlabs_galvo": self.apagar_laser() if hasattr(self.controlador_hardware, "abortar_inmediato"): self.controlador_hardware.abortar_inmediato() on_log("[STOP] Cabezal Thorlabs GVS en reposo seguro.") elif self.esta_conectado_fisico() and getattr(self.controlador_hardware, "conexion", None): # Red de seguridad final: hilo_tx ya terminó, nadie más tiene el lock with self._serial_lock: try: self.controlador_hardware.conexion.reset_input_buffer() self.controlador_hardware.conexion.write(b"CLEAR\nLASER_OFF\n") self.controlador_hardware.conexion.flush() time.sleep(0.05) cmd_home = f"P {self.centro_x:.2f},{self.centro_y:.2f},400,0\n".encode('utf-8') self.controlador_hardware.conexion.write(cmd_home) self.controlador_hardware.conexion.flush() except Exception: pass on_log("[STOP] Microcontrolador reseteado y en Home.") else: on_log("¡Ciclo de trabajo completado con éxito!") except Exception as e: estado = "ERROR" error_msg = str(e) on_log(f"[ERROR] Excepción durante ejecución: {e}") self.apagar_laser() finally: duracion_s = round(time.time() - t_inicio, 2) self._en_ejecucion = False self._esta_pausado = False try: receta_id = params.get("_receta_id") receta_nom = params.get("_receta_nombre", "Manual") self.gestor_trazabilidad.registrar_ciclo({ "operador": "Operador", "archivo_dxf": self.nombre_dxf_actual or "Desconocido", "hardware_usado": self.hal_actual, "receta_id": receta_id, "receta_nombre": receta_nom, "velocidad_trazado": v_trazado, "velocidad_viaje": v_viaje, "escala_dibujo": float(params.get("escala_dibujo", 0.9)), "tolerancia_rdp": float(params.get("tolerancia_rdp", 0.005)), "tolerancia_union": float(params.get("tolerancia_union", 0.08)), "trazos_totales": total_trazos, "waypoints_totales": total_puntos, "estado": estado, "mensaje_error": error_msg, "duracion_segundos": duracion_s }) on_log(f"[BD] Ciclo registrado en historial_produccion: Estado={estado}, Duración={duracion_s}s") except Exception as e_bd: on_log(f"[BD] Aviso: no se pudo guardar trazabilidad: {e_bd}") on_finished(estado, error_msg, duracion_s)

## interfaz/gestion_datos.py

Propósito: Carga inicial de recetas, escaneo de puertos y archivos DXF.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/gestion_datos.py — CARGA INICIAL Y GESTIÓN DE DATOS Módulo encargado de la sincronización inicial con SQLite3, detección y conexión de puertos serie COM, y carga de ficheros DXF. """ import os from tkinter import messagebox from typing import List, Dict class GestionDatosMixin: """Mixin que gestiona la carga inicial y el enlace de datos.""" def _cargar_datos_iniciales(self): """Carga inicial de recetas de SQLite3, puertos seriales y archivos DXF.""" # 1. Recetas SQLite3 self.lista_recetas = self.puente.obtener_recetas() nombres_recetas = [r["nombre"] for r in self.lista_recetas] if self.lista_recetas else ["Acrílico — Estándar"] self.panel_config.set_recetas(nombres_recetas) receta_def = self.puente.obtener_receta_default() if receta_def: self.receta_activa = receta_def self.panel_config.set_recetas(nombres_recetas, seleccionada=receta_def["nombre"]) self.panel_config.poblar_formulario(receta_def) from .eventos_interaccion import _RECETAS_PREDETERMINADAS es_default = receta_def.get("nombre") in _RECETAS_PREDETERMINADAS self.panel_config.set_delete_visible(not es_default) # 2. Puertos COM puertos = self.puente.listar_puertos_com() if puertos: self.barra_superior.set_puertos_com(puertos, seleccionado=puertos[0]) self._conectar_com(puertos[0]) else: self.barra_superior.set_puertos_com([], seleccionado=None) # 3. Archivos DXF dxfs = self.puente.listar_archivos_dxf() nombres_dxf = [os.path.basename(f) for f in dxfs] # Cargar el primer archivo DXF disponible archivo_sel = dxfs[0] if dxfs else None if archivo_sel: self.barra_superior.set_lista_dxf(nombres_dxf, seleccionado=os.path.basename(archivo_sel)) self._cargar_archivo_dxf(archivo_sel) def _conectar_com(self, puerto: str): """Conecta o selecciona el puerto serial COM.""" exito = self.puente.conectar_puerto(puerto) self.barra_superior.set_estado_com(exito) if exito: self.terminal.log(f"[COM] Conectado físicamente a {self.puente.obtener_nombre_hardware()} en {puerto}") else: self.terminal.log(f"[COM] Puerto {puerto} seleccionado (Modo Simulación / Sin hardware)") def _cargar_archivo_dxf(self, ruta: str): """Lee el DXF, parametriza trayectorias y actualiza la visualización.""" try: params = self.panel_config.obtener_datos_formulario() res = self.puente.cargar_dxf(ruta, params) self.terminal.log(f"[DXF] Cargado: {res['archivo']} ({res['num_trazos']} trazos, {res['num_waypoints']} waypoints)") self.trazos_completados.clear() self._aplicar_limites_hardware() self._actualizar_vistas_canvases() self.panel_derecho.dibujar_gauges(0.0, 0.0) except Exception as e: messagebox.showerror("Error DXF", f"No se pudo cargar el DXF: {e}")

## interfaz/eventos_interaccion.py

Propósito: Enrutador de eventos de usuario, atajos y callbacks.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/eventos_interaccion.py — EVENTOS DE INTERACCIÓN Módulo encargado de responder a las acciones del usuario en la interfaz: cambios de HAL, selección de puerto COM, selección y apertura de DXF, visibilidad del terminal flotante, cambios de recetas, sliders de rotación, definición interactiva del centro (Home) y edición del tamaño de base (Area size). """ import os from tkinter import filedialog, messagebox import customtkinter as ctk # Nombres de las recetas predeterminadas que no pueden eliminarse _RECETAS_PREDETERMINADAS = { "Acrílico — Estándar", "Policarbonato — Alta Precisión", "Nylon — Grabado Suave", "Maqueta — Prueba Vectorial", } class EventosInteraccionMixin: """Mixin que procesa los eventos y callbacks de la interfaz de usuario.""" def _on_hal_cambiado(self, val: str): """Maneja la selección de HAL (Servos / Galvo).""" self.puente.cambiar_hardware(val) self.terminal.log(f"Hardware Abstraction Layer cambiado a: {val}") if self.puente.hal_actual == "thorlabs_galvo": self.puente.conectar_puerto("Thorlabs GVS") self.barra_superior.set_estado_com(self.puente.esta_conectado_fisico()) else: self.barra_superior.set_estado_com(self.puente.esta_conectado_fisico()) # Recargar límites cinemáticos en canvas self._aplicar_limites_hardware() # Sincronizar inputs en la UI self.panel_derecho.set_centro(self.puente.centro_cm_x, self.puente.centro_cm_y) self.panel_derecho.actualizar_coordenadas(self.puente.centro_cm_x, self.puente.centro_cm_y) self.panel_general.actualizar_dimensiones(self.puente.ancho_base_cm, self.puente.alto_base_cm) if self.puente.ruta_dxf_actual: self.puente.recalcular_trayectorias(self.panel_config.obtener_datos_formulario()) self._actualizar_vistas_canvases() def _on_com_seleccionado(self, val: str): """Maneja la selección o re-escaneo de puertos COM.""" if val == "Escanear...": puertos = self.puente.listar_puertos_com() if puertos: self.barra_superior.set_puertos_com(puertos, seleccionado=puertos[0]) self._conectar_com(puertos[0]) else: self._conectar_com(val) def _on_dxf_seleccionado(self, val: str): """Carga un DXF existente o abre el explorador del sistema.""" if val == "[ Open Explorer... ]": ruta = filedialog.askopenfilename( title="Seleccionar archivo DXF", filetypes=[("Archivos DXF", "*.dxf"), ("Todos los archivos", "*.*")] ) if ruta: dxfs = self.puente.listar_archivos_dxf() nombres = [os.path.basename(f) for f in dxfs] if os.path.basename(ruta) not in nombres: nombres.append(os.path.basename(ruta)) self.barra_superior.set_lista_dxf(nombres, seleccionado=os.path.basename(ruta)) self._cargar_archivo_dxf(ruta) else: dxfs = self.puente.listar_archivos_dxf() for f in dxfs: if os.path.basename(f) == val: self._cargar_archivo_dxf(f) break def _on_toggle_terminal(self): """Muestra u oculta la ventana flotante del terminal.""" self.terminal.toggle() self.barra_superior.set_terminal_activo(self.terminal.visible) def _on_receta_seleccionada(self, nombre_receta: str): """Carga los parámetros de una receta seleccionada en el formulario.""" for r in self.lista_recetas: if r["nombre"] == nombre_receta: self.receta_activa = r self.panel_config.poblar_formulario(r) # Protección de recetas predeterminadas: ocultar/mostrar botón eliminar es_default = nombre_receta in _RECETAS_PREDETERMINADAS self.panel_config.set_delete_visible(not es_default) if self.puente.ruta_dxf_actual: self.puente.recalcular_trayectorias(self.panel_config.obtener_datos_formulario()) self._actualizar_vistas_canvases() self.terminal.log(f"[Receta] Seleccionada: {nombre_receta}") break def _on_rotacion_cambiada(self, angulo: float): """Recalcula las trayectorias cuando cambia el ángulo de rotación (0°-360°).""" if self.puente.ruta_dxf_actual: self.puente.recalcular_trayectorias(self.panel_config.obtener_datos_formulario()) self._actualizar_vistas_canvases() def _on_guardar_receta(self): """Persiste los cambios del formulario en la receta actual (SQLite3).""" if not self.receta_activa: return datos = self.panel_config.obtener_datos_formulario() receta_id = self.receta_activa.get("id") try: self.puente.guardar_o_actualizar_receta(datos, receta_id) messagebox.showinfo("Receta", f"Receta '{self.receta_activa['nombre']}' actualizada con éxito.") self.terminal.log(f"[Recetas] Receta ID={receta_id} guardada en SQLite3.") except Exception as e: messagebox.showerror("Error", f"No se pudo guardar la receta: {e}") def _on_crear_receta(self): """Solicita nombre y crea una nueva receta en la base de datos.""" dialog = ctk.CTkInputDialog(text="Introduce el nombre de la nueva receta:", title="Nueva Receta") nombre = dialog.get_input() if not nombre or not nombre.strip(): return datos = self.panel_config.obtener_datos_formulario() datos["nombre"] = nombre.strip() datos["polimero"] = "Polímero Personalizado" try: nuevo_id = self.puente.guardar_o_actualizar_receta(datos) self.lista_recetas = self.puente.obtener_recetas() nombres = [r["nombre"] for r in self.lista_recetas] self.panel_config.set_recetas(nombres, seleccionada=nombre.strip()) self.receta_activa = self.puente.obtener_receta_por_id(nuevo_id) # Mostrar botón de eliminar para recetas personalizadas self.panel_config.set_delete_visible(True) messagebox.showinfo("Nueva Receta", f"Receta '{nombre}' creada con éxito.") except Exception as e: messagebox.showerror("Error", f"Error al crear receta: {e}") def _on_eliminar_receta(self): """Elimina la receta activa de la base de datos SQLite3 (solo personalizadas).""" if not self.receta_activa: return nombre = self.receta_activa.get("nombre", "") # Proteger recetas predeterminadas if nombre in _RECETAS_PREDETERMINADAS: messagebox.showwarning( "Receta Protegida", f"La receta '{nombre}' es una receta de fábrica y no puede eliminarse.\n\n" "Solo las recetas personalizadas creadas por el usuario pueden ser eliminadas." ) return receta_id = self.receta_activa.get("id") confirma = messagebox.askyesno("Confirmar eliminación", f"¿Eliminar la receta '{nombre}' de la base de datos?") if confirma: exito = self.puente.eliminar_receta(receta_id) if exito: self.lista_recetas = self.puente.obtener_recetas() nombres = [r["nombre"] for r in self.lista_recetas] self.panel_config.set_recetas(nombres) if self.lista_recetas: self._on_receta_seleccionada(self.lista_recetas[0]["nombre"]) messagebox.showinfo("Eliminada", f"Receta '{nombre}' eliminada.") def _on_centro_cambiado(self, x: float, y: float): """Actualiza el centro de reposo de la máquina y posiciona el puntero (alteración manual).""" self.puente.set_centro_cm(x, y) self.pos_laser_actual = (x, y) self.panel_derecho.actualizar_coordenadas(x, y) if self.puente.esta_conectado_fisico() and not self.puente.en_ejecucion: try: self.puente._enviar_seguro(f"P {self.puente.centro_x:.2f},{self.puente.centro_y:.2f},400,0", timeout=5.0) except Exception: pass self.terminal.log(f"[HOME] Centro manual definido a: ({x:.2f}, {y:.2f}) cm") if self.puente.ruta_dxf_actual: self.puente.recalcular_trayectorias(self.panel_config.obtener_datos_formulario()) self._actualizar_vistas_canvases() def _on_dimensiones_cambiadas(self, ancho_cm: float, alto_cm: float): """Actualiza las dimensiones de la base física de trabajo, recalcula el centro automáticamente y trazos.""" self.puente.set_dimensiones_base(ancho_cm, alto_cm) cx = self.puente.centro_cm_x cy = self.puente.centro_cm_y self.pos_laser_actual = (cx, cy) self.panel_derecho.set_centro(cx, cy) self.panel_derecho.actualizar_coordenadas(cx, cy) if self.puente.ruta_dxf_actual: self.puente.recalcular_trayectorias(self.panel_config.obtener_datos_formulario()) self._actualizar_vistas_canvases() self.terminal.log(f"[Base] Dimensiones: {ancho_cm:.1f} x {alto_cm:.1f} cm ¦ Centro automático: ({cx:.2f}, {cy:.2f}) cm. Trazos recalculados.") else: self._actualizar_vistas_canvases() self.terminal.log(f"[Base] Dimensiones: {ancho_cm:.1f} x {alto_cm:.1f} cm ¦ Centro automático: ({cx:.2f}, {cy:.2f}) cm.") def _aplicar_limites_hardware(self): """Aplica los límites dinámicos de la máquina al panel general para renderizado correcto.""" self.panel_general.set_limites_hardware( self.puente.x_min_limit, self.puente.x_max_limit, self.puente.y_min_limit, self.puente.y_max_limit )

## interfaz/interfaz_app.py

Propósito: Ventana principal CustomTkinter y ciclo de vida de la aplicación.

# -*- coding: utf-8 -*- """ interfaz/interfaz_app.py — Orquestador Principal de la HMI UFE Laser (CustomTkinter) Estructura modular segmentada en archivos dedicados: 1. CONSTANTES DE DISEÑO (CYBER-BRUTALISM) -> interfaz/constantes.py 2. BARRA SUPERIOR -> interfaz/barra_superior.py 3. PANEL IZQUIERDO: CONFIGURACIÓN Y RECETAS (SQLite3) -> interfaz/panel_configuracion.py 4. PANEL CENTRAL: CANVAS GENERAL CON REGLAS Y PROP. 1:1 -> interfaz/panel_general.py 5. PANEL DERECHO: GAUGES + TRACE POINT + CONTROLS -> interfaz/panel_derecho.py 6. TERMINAL FLOTANTE (CYBER-BRUTALIST) -> interfaz/terminal_flotante.py 7. CARGA INICIAL Y GESTIÓN DE DATOS -> interfaz/gestion_datos.py 8. EVENTOS DE INTERACCIÓN -> interfaz/eventos_interaccion.py 9. RENDERIZADO DUAL EN CANVAS (CYBER-BRUTALISM) -> interfaz/renderizado_dual.py 10. LÓGICA DE EJECUCIÓN: START, PAUSE/RESUME, STOP -> interfaz/logica_ejecucion.py """ import os import sys import customtkinter as ctk from typing import Dict, List, Tuple # Rutas del proyecto _DIR_ACTUAL = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) _DIR_RAIZ = os.path.abspath(os.path.join(_DIR_ACTUAL, "..")) if _DIR_RAIZ not in sys.path: sys.path.insert(0, _DIR_RAIZ) # ============================================================================= # 1. CONSTANTES DE DISEÑO (CYBER-BRUTALISM) # ============================================================================= from interfaz.constantes import ( COLOR_BG, cargar_fuentes_windows, configurar_dpi_awareness ) # Inicializar configuración del sistema y fuentes TrueType configurar_dpi_awareness() cargar_fuentes_windows() # Puente de conexión con el backend from interfaz.conexion_interfaz import PuenteLaser # ============================================================================= # 2 A 6. COMPONENTES VISUALES # ============================================================================= from interfaz.barra_superior import BarraSuperior from interfaz.panel_configuracion import PanelConfiguracion from interfaz.panel_general import PanelGeneral from interfaz.panel_derecho import PanelDerecho from interfaz.terminal_flotante import TerminalFlotante # ============================================================================= # 7 A 10. MÓDULOS DE LÓGICA, DATOS Y EVENTOS # ============================================================================= from interfaz.gestion_datos import GestionDatosMixin from interfaz.eventos_interaccion import EventosInteraccionMixin from interfaz.renderizado_dual import RenderizadoDualMixin from interfaz.logica_ejecucion import LogicaEjecucionMixin class AppLaserCTk( ctk.CTk, GestionDatosMixin, EventosInteraccionMixin, RenderizadoDualMixin, LogicaEjecucionMixin ): """Aplicación principal de la estación de trabajo láser UFE.""" def __init__(self): super().__init__() # Configuración de ventana Cyber-Brutalism self.title("UFE Laser — Estación de Trabajo Vectorial") self.geometry("1280x760") self.minsize(1150, 700) ctk.set_appearance_mode("light") self.configure(fg_color=COLOR_BG) # Puente con el backend self.puente = PuenteLaser() self.receta_activa: Dict = {} self.lista_recetas: List[Dict] = [] # Estado de telemetría y ejecución self.tiempo_inicio_ejecucion = 0.0 self.tiempo_pausa_acumulado = 0.0 self.tiempo_ultima_pausa = 0.0 self.pos_laser_actual = (self.puente.ancho_base_cm / 2.0, self.puente.alto_base_cm / 2.0) self.trazos_completados: List[Tuple[Tuple[float, float], Tuple[float, float]]] = [] # Construir layout modular self._construir_layout() # 7. Carga inicial de datos (desde GestionDatosMixin) self._cargar_datos_iniciales() # Configurar valores iniciales de límites, centro y dimensiones en los paneles self._aplicar_limites_hardware() self.panel_derecho.set_centro(self.puente.centro_cm_x, self.puente.centro_cm_y) self.panel_derecho.actualizar_coordenadas(self.puente.centro_cm_x, self.puente.centro_cm_y) self.panel_general.actualizar_dimensiones(self.puente.ancho_base_cm, self.puente.alto_base_cm) # 10. Bucle de actualización del cronómetro LCD (desde LogicaEjecucionMixin) self._actualizar_timer_loop() # 11. Manejo seguro de cierre de ventana y liberación de hardware self.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self._on_cerrar_aplicacion) def _on_cerrar_aplicacion(self): """Libera de forma segura los recursos del hardware y cierra la aplicación.""" try: if self.puente.en_ejecucion: self.puente.detener_ejecucion() if self.puente.esta_conectado_fisico(): self.puente.apagar_laser() if self.puente.controlador_hardware: self.puente.controlador_hardware.cerrar() except Exception: pass self.destroy() # ========================================================================= # CONSTRUCCIÓN DE LAYOUT Y COMPONENTES # ========================================================================= def _construir_layout(self): # 2. BARRA SUPERIOR self.barra_superior = BarraSuperior( self, on_hal_cambiado=self._on_hal_cambiado, on_com_seleccionado=self._on_com_seleccionado, on_dxf_seleccionado=self._on_dxf_seleccionado, on_toggle_terminal=self._on_toggle_terminal ) self.barra_superior.pack(fill="x", padx=16, pady=(10, 4)) # Contenedor central (Grid de 3 columnas) self.frame_cuerpo = ctk.CTkFrame(self, fg_color="transparent") self.frame_cuerpo.pack(fill="both", expand=True, padx=16, pady=(4, 12)) self.frame_cuerpo.grid_columnconfigure(0, weight=0, minsize=265) self.frame_cuerpo.grid_columnconfigure(1, weight=1) self.frame_cuerpo.grid_columnconfigure(2, weight=0, minsize=370) self.frame_cuerpo.grid_rowconfigure(0, weight=1) # 3. PANEL IZQUIERDO: CONFIGURACIÓN Y RECETAS (SQLite3) self.panel_config = PanelConfiguracion( self.frame_cuerpo, on_receta_seleccionada=self._on_receta_seleccionada, on_crear_receta=self._on_crear_receta, on_guardar_receta=self._on_guardar_receta, on_eliminar_receta=self._on_eliminar_receta, on_rotacion_cambiada=self._on_rotacion_cambiada ) self.panel_config.grid(row=0, column=0, sticky="nsew", padx=(0, 8)) # 4. PANEL CENTRAL: CANVAS GENERAL CON REGLAS Y PROPORCIÓN 1:1 (BASE EDITABLE) self.panel_general = PanelGeneral( self.frame_cuerpo, on_dimensiones_cambiadas=self._on_dimensiones_cambiadas ) self.panel_general.grid(row=0, column=1, sticky="nsew", padx=6) # 5. PANEL DERECHO: GAUGES + TRACE POINT + EXECUTION CONTROLS (CENTRO EDITABLE) self.panel_derecho = PanelDerecho( self.frame_cuerpo, on_click_start=self._on_click_start, on_click_pause_resume=self._on_click_pause_resume, on_click_stop=self._on_click_stop, on_centro_cambiado=self._on_centro_cambiado ) self.panel_derecho.grid(row=0, column=2, sticky="nsew", padx=(8, 0)) # 6. TERMINAL FLOTANTE (CYBER-BRUTALIST) self.terminal = TerminalFlotante( self, on_cerrar=lambda: self.barra_superior.set_terminal_activo(False), obtener_historial=lambda: self.puente.gestor_trazabilidad.listar_historial(limite=50) ) def iniciar(): app = AppLaserCTk() app.mainloop() if __name__ == "__main__": iniciar()